Parol-SHERIFf (P-SHERIF)  V-1.02

Copyright 1995-98 Юрий Фомин

sheriff@com2com.ru   http://www.antivirus.ru

Этот драйвер демонстрирует возможности аппаратно-программного комплекса Sheriff по разграничению доступа пользователей к  информации  на  логических дисках винчестера, а также ограничивает доступ к флоппи дискам без их физического отключения.

Для работы на компьютере  с  установленным  драйвером  пользователь  должен ввести свое имя (идентификатор группы) и, если это определено администратором, пароль доступа. В зависимости от значения введенного  пароля  пользователь допускается или не допускается к информации того или иного диска.  Данный драйвер, в отличие от Sheriff, не позволяет устанавливать доступ к  дискам только по чтению информации.

Для установки защиты требуется включить в файл C:\CONFIG.SYS строку:

DEVICE=P-SHERIF.SYS

Настройка драйвера производится путем ввода "магического" слова - Sheriff в ответ на запрос имени пользователя. При этом драйвер выразит свои эмоции  по этому поводу и перейдет в диалоговый  режим настойки на  фамилии,  пароли  и права доступа к  логическим дискам для различных пользователей. Ниже приведена таблица защиты, которая выводится администратору:

г======================T==================T=========T=====================¬

¦ Фамилия пользователя ¦ Имя, под которым ¦ Текущий ¦ Доступны логические ¦

¦ или    идентификатор ¦ пользователь из- ¦ пароль  +---------------------¦

¦ группы пользователей ¦ вестен  драйверу ¦ доступа ¦ A B C D E F G H I J ¦

L======================¦==================¦=========¦=====================-

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

<F1>                  <F5>            <F9>   A B C D E F G H I J

Максимальное количество различных пользователей или их групп равно десяти.

Корректировка соответствующей строки производится путем ее выбора с помощью клавиш со стрелками перемещения вверх и вниз. Для корректировки фамилии или идентификатора группы пользователей надо нажать клавишу F1, ввести новое значение с клавиатуры, а затем нажать клавишу Enter. Пароль доступа корректируется аналогично, но после нажатия клавиши F9. Если сразу после нажатия клавиши F9 ввести Enter, то для этого пользователя запрос ввода пароля выполняться не будет и он будет допущен к компьютеру сразу после правильного ввода фамилии (идентификатора). "Имя, под  которым пользователь известен драйверу" используется для обращения драйвера к пользователю. Его корректировка выполняется после нажатия клавиши F5. Установка дисков, доступных выбранному пользователю или его группы, производится нажатием клавиши с соответствующим символом. Администратор может установить собственный  пароль, который будет подтверждать полномочия того, кто вводит идентификатор  администратора - Sheriff.

Если Вам захочется сообщить автору этого драйвера свои замечания и  предложения, то это можно сделать по электронной почте sheriff@com2com.ru или  посетив WWW сервер http://www.antivirus.ru

Автор всегда готов рассмотреть Ваши критические пожелания и предложения.

ВНИМАНИЕ !!! В отличие от Комплекса Sheriff, данный драйвер не защищает Ваш компьютер от воздействия вирусов и не противодействует попыткам пользователей отключить защиту. Если Вам нужна серьезная защита, то используйте Sheriff.