HDFORMAT.COM

------------

Die Harddisk mu~, wie  eine  Diskette  auch,  vor der ersten Benutzung

erst formatiert werden. Im Gegensatz  zu  Disketten geschieht dies bei

einer Festplatte in 2 Schritten ( Low- und High-Level Formatierung ).

Bei der Low-Level Formatierung  werden  auf  den  einzelnen Spuren der

Festplatte Sectoren angelegt ( 17 Sectoren mit je 512 Byte pro Spur ),

bei der High-Level Formatierung werden  diese  Sectoren dann mit einem

CP/M spezifischen F}llmuster ( $E5 ) beschrieben.

Die Low-Level Formatierung bezieht  sich  immer  auf die gesamte Fest-

platte und l|scht unwiderruflich s{mtliche darauf enthaltetenen Daten.

Die High-Level Formatierung l|scht nur  die auf der angegebenen Parti-

tion enthaltenen Daten. Um die  gesamte Platte High-Level zu formatie-

ren m}ssen also der  Reihe  nach  die  Partitionen  D:,  E:, F: und G:

High-Level formatiert werden.

Sowohl das Low-  als  auch  das  High-Level  Formatieren  kann mit dem

Programm HDFORMAT.COM durchgef}hrt  werden.  Eine  genaue Beschreibung

der Vorgehensweise ist in den Files CPM43.SYS und CPM63.SYS enthalten.

W{hrend des High-Level  Formatiervorgangs  mit  HDFORMAT.COM  wird f}r

jede Partition ein grauer  Balken  angezeigt,  der langsam wei~ aufge-

f}llt wird. Sollten  nach  Beendigung  der  High-Level Formatierung in

diesem  Balken  noch  L}cken  enthalten   sein,   so  weist  dies  auf

fehlerhafte Sectoren hin, die unbedingt  mit dem Programm BADTRACK.COM

markiert werden m}ssen ( siehe auch BADTRACK.DOC ).

#######################################################################################################################