Die FDC-Befehle #81 - #89

-------------------------

Bei den folgenden 9 Befehlen handelt es sich um RSX-Erweiterungen, die

allerdings nur aus Maschinensprache  heraus  erreichbar sind. F}r alle

Beispielprogramme gilt folgende Labelvereinbarung,  die aus Platzgr}n-

den nicht vor jedem Programm erneut aufgef}hrt wird:

0001  FARCALL  EQU  #001B            ;KL_FAR_PCHL

0002  FINDCMD  EQU  #BCD4            ;KL_FIND_COMMAND

Befehl #81  Fehlermeldung ein/aus

]ber den Befehl #81 kann  die  Ausgabe  aller Fehlermeldungen, die die

Eingabe von R, I oder C f}r Retry, Ignore oder Cancel fordern, verhin-

dert werden. Beim Aufruf dieser Funktion mu~ im Akku ein Wert ungleich

Null stehen, damit die Fehlermeldungen unterdr}ckt werden. Enth{lt der

Akku den Wert Null,  dann  wird  der  Normalzustand wieder hergestellt

( Fehlermeldungen werden wieder ausgegeben ).  Der Befehl gibt im Akku

den vorherigen Zustand des Fehlermeldungsflags zur}ck ( #00 bzw #FF ).

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#81         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007  ;

0008           LD   A,#FF            ;#FF => Fehlermeldungen aus

0009           CALL FARCALL          ;Kommando ausf}hren

0010           LD   (OLDFLAG),A      ;Das alte Fehlerflag merken

0011  ;

0012           RET                   ;Das war's

0013  ;

0014  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

0015  OLDFLAG  DEFS 1                ;Hier kommt das alte Flag hin

Befehl #82  Lauferksparameter {ndern

Das Kommando #82 erm|glicht es,  die Laufwerksparameter zu {ndern. Da-

mit ist es zum Beispiel  m|glich, die Motornachlauf-Zeit, die Steprate

oder die Headload-Zeit an andere Laufwerke anzupassen. In Registerpaar

'HL' mu~ ein Zeiger auf den Anfang einer 7 Byte langen Tabelle }berge-

ben werden. Eine Besonderheit gegen}ber AMSDOS ist bei der Stepzeit zu

beachten: da X-DDOS den gemischten  Betrieb von 5.25"-Laufwerken ( mit

4 ms Stepzeit ) und 3"-Schneider-Laufwerken ( mit 12 ms Stepzeit ) er-

m|glicht, m}ssen die Stepzeiten f}r  beide Laufwerke }bergeben werden.

Die beiden Stepzeiten teilen sich dabei, aus Kompatibilit{tsgr}nden zu

AMSDOS, ein Byte. Die Stepzeit der  3"-Laufwerke steht dabei im oberen

Nibble ( ein Nibble = 4 Bit ) und die der 5.25"-Laufwerke im unteren.

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#82         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007           LD   (FARADR),HL      ;Sprungadresse merken

0008           LD   A,C              ;X-DDOS ROM-Nr. -> 'A'

0009           LD   (FARADR+2),A     ;X-DDOS ROM-Nr. merken

0010  ;

0011           LD   HL,PARTABL       ;Zeiger auf neue Tabelle -> 'HL'

0012           RST  #18              ;Das Kommando }ber RST-3

0013           DEFW FARADR           ; ( FAR_CALL ) aufrufen

0014           RET                   ;Das war's

0015  ;

0016  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

0017  FAR_ADR  DEFS 3                ;Platz f}r RST-3 Parameterblock

0018  ;

0019  PARTABL  DEFW 50               ;Motorhochlaufzeit (1 Sekunde)

0020           DEFW 250              ;Motornachlaufzeit (2.5 Sekunden)

0021           DEFB #AF              ;Verz|gerung f}r GAP4b bei Format

0022           DEFB #1E              ;Kopfberuhigungszeit bei Seek

0023           DEFB #C4              ;Stepzeiten 12 und 4 ms

0024           DEFB #01              ;Headload 32 ms

0025           DEFB #03              ;Headunload 16 ms

Befehl #83  Laufwerks-Format/Konfiguration ausw{hlen

Aus Kompatibilit{tsgr}nden zu VDOS und AMSDOS erf}llt das Kommando #83

f}nf unterschiedliche Aufgaben.

- Das Diskettenformat eines Laufwerkes ( Data-Only, System oder IBM

bzw. Data-Only, System oder Vortex ) kann gesetzt werden.

- Die Adresse des FLAGBYTE kann ermittelt werden.

- Die CP/M 2.2 FAST-Routine kann ein- oder ausschaltet werden.

- Die DIR128-Funktion kann ein- oder ausschaltet werden.

- Die X-DDOS Seriennummer kann ermittelt werden.

1. Das Format festlegen

Zwar ermittelt das X-DDOS  automatisch  bei jedem Diskettenzugriff das

Format der Diskette, aber es  kann  dennoch in einigen F{llen sinnvoll

sein, das Format explizit anzugeben  ( z.B. wenn aus Geschwindigkeits-

gr}nden die Formatermittlung abgeschaltet  wurde  ).  Um das Format zu

{ndern, mu~ im Akku ein Wert }bergeben werden, bei dem die oberen bei-

den Bits das neue Diskettenformat bestimmen.  Der Wert in Register 'E'

( 0 oder 1 ) zeigt an,  bei welchem Laufwerk das Format gesetzt werden

soll. Folgende Werte ( im Akku ) sind m|glich :

#C0 - #CF  => Das Diskettenformat wird auf DATA-ONLY gesetzt

#40 - #4F  => Das Diskettenformat wird auf SYSTEM gesetzt

#00 - #0F  => Das Diskettenformat wird auf VORTEX ( bei 5.25" )

bzw. auf IBM ( bei 3" ) gesetzt

2. Die Adresse des FLAGBYTE ermitteln

X-DDOS verwaltet f}r Laufwerk A  und  B je einen Disk-Parameter-Header

( DPH ) und einen Disk-Parameter-Block ( DPB ). Und in eben diesem DPB

befindet sich das sogenannte FLAGBYTE.  Jedes  der 8 Bits dieses Bytes

beinhaltet ein Flag, }ber das bestimmte Optionen ein- oder ausgeschal-

tet werden k|nnen. Eine genauere Beschreibung des FLAGBYTES und seiner

Funktionen finden Sie in Anhang B.

Mit der 2. Funktion des Kommandos  #83  kann die Adresse des FLAGBYTES

von Laufwerk A oder B bestimmt werden.  Dazu  mu~ im Akku der Wert #FF

und in Register 'E' das  gew}nschte  Laufwerk  (  0 oder 1 ) }bergeben

werden. Die Adresse des gesuchten FLAGBYTES wird dann ermittelt und in

Registerpaar 'HL' zur}ckgegeben.

3. Die FAST-Routine unter CP/M 2.2 ein-/ausschalten

Um auch unter CP/M 2.2  in  den Genu~ einer beschleunigten Bildschirm-

ausgabe zu kommen stellt das  Kommandos  #83  eine Funktion zur Verf}-

gung, mit der die FAST-Routine  aktiviert und deaktiviert werden kann.

Der Akku mu~ dazu den Wert #FE enthalten. Diese Funktion wirkt wie ein

Schalter; d.h. ist bei dem  Aufruf die FAST-Routine bereits aktiv, so

wird sie abgeschaltet, ist sie nicht aktiv, so wird sie eingeschaltet.

Nach dem Aufruf }bergibt die  Routine  im  Akku  den neuen Zustand der

FAST-Routine (#FF => FAST ist aktiv, #00 => FAST ist nicht aktiv).

4. Die DIR128-Funktion ein-/ausschalten

]ber diese Funktion kann  auch  unter  CP/M  2.2  zwischen  64 und 128

Directory-Eintr{gen auf dem X-Laufwerk  umgeschaltet  werden. Der Akku

mu~ dazu den Wert #FD enthalten.  Diese  Funktion wirkt wie ein Schal-

ter; d.h. sind beim  Aufruf  bereits  128 Directory-Eintr{ge aktiv, so

wird wieder auf 64  Eintr{ge  umgeschaltet  und umgekehrt. Die Routine

gibt im Akku den neuen  Zustand  zur}ck  (#FF => 128 DIR-Eintr{ge sind

aktiv, #00 => 64 DIR-Eintr{ge sind aktiv).

5. Die X-DDOS Seriennummer ermitteln

Mit der 5. Funktion des  Kommandos  #83  kann die im X-DDOS enthaltene

Seriennummer ermittelt werden. Der Akku mu~  dazu den Wert #FC enthal-

ten. Die Seriennummer wird dann in Registerpaar 'HL' zur}ckgegeben.

Das folgende Demoprogramm soll die  Anwendung  der ersten beiden Funk-

tionen dieses Befehls verdeutlichen.  Die Autologin-Funktion f}r Drive

B wird abgeschaltet und das Format auf Data-Only gesetzt.

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#83         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007           LD   (FARADR),HL      ;Sprungadresse merken

0008           LD   A,C              ;X-DDOS ROM-Nr. -> 'A'

0009           LD   (FARADR+2),A     ;X-DDOS ROM-Nr. merken

0010  ;

0011           LD   A,#FF            ;#FF => Flagbyte Adr. ermitteln

0012           LD   E,#01            ;Flagbyte von Drive B

0013           RST  #18              ;Kommando ausf}hren

0014           DEFW FARADR

0015           SET  2,(HL)           ;Kein autom. Formatermittlung !

0016  ;

0017           LD   A,#C0            ;#C0 => Data-Only Format setzen

0018           LD   E,#01            ;Format von Drive B {ndern

0019           RST  #18              ;Kommando ausf}hren

0020           DEFW FARADR

0021  ;

0022           RET                   ;Das war's

0023  ;

0024  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

0025  FARADR   DEFS 3

Befehl #84  Sector lesen

Der Befehl #84 erlaubt es, einen beliebigen Sector der Diskette zu le-

sen. Folgende Parameter m}ssen dabei }bergeben werden: In Register 'E'

mu~ das gew}nschte Laufwerk stehen ( 0 oder 1 ). Register 'D' gibt den

gew}nschten Track und Register  'C'  den  Sector an. Registerpaar 'HL'

dient als Zeiger auf den 512 Byte gro~en Sectorpuffer. Nach dem Aufruf

geben die Flags }ber den Erfolg  des  Lesens Auskunft. Wenn der Sector

erfolgreich gelesen wurde, sind das  Carry-  und Zero-Flag gesetzt und

der Akku enth{lt den  Wert  #00.  Ein  gel|schtes Carry- und Zero-Flag

zeigen an, da~ ein Fehler aufgetreten ist und der Sector nicht gelesen

wurde. Dabei geben die  einzelnen  Bits  des  Akkus  }ber  die Art des

Fehlers Auskunft (wenn das entsprechende Bit gesetzt ist).

Bit 0   die Diskette ist nicht formatiert

Bit 1   ist nur bei den Befehlen #85 & #86 (Schreiben) von Bedeutung

Bit 2   der gew}nschte Sector konnte nicht gefunden werden

Bit 3   das Laufwerk ist nicht bereit (z.B. Diskette nicht eingelegt)

Bit 4   sollte immer gel|scht sein

Bit 5   es trat ein Checksum-Error auf (Diskette defekt)

Bit 6   ist immer gesetzt

Bit 7   sollte immer gel|scht sein

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#84         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007           LD   (FARADR),HL      ;Sprungadresse merken

0008           LD   A,C              ;X-DDOS ROM-Nr. -> 'A'

0009           LD   (FARADR+2),A     ;X-DDOS ROM-Nr. merken

0010  ;

0011           LD   E,#01            ;#01 => Lesen von Drive B

0012           LD   D,#00            ;Tracknummer -> 'D'

0013           LD   C,#C1            ;Sectornummer -> 'C'

0014           LD   HL,BUFFER        ;Pufferadresse -> 'HL'

0015           RST  #18              ;Kommando ausf}hren

0016           DEFW FARADR

0017  ;

0018           RET                   ;Das war's

0019  ;

0020  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

0021  FARADR   DEFS 3

0022  BUFFER   DEFS 512              ;512 Byte Sectorpuffer

Befehl #85  Sector schreiben

]ber den Befehl #85 ist es  m|glich,  einen beliebigen Sector der Dis-

kette zu beschreiben. Die  ]bergabeparameter  sind  dabei die gleichen

wie bei dem Befehl #84  (Sector  lesen);  also  Drive in 'E', Track in

'D', Sector in 'C' und Start  der  zu schreibenden Daten in 'HL'. Auch

die Bedeutung der Flags  und  das  eventuelle  Fehlerbyte im Akku sind

identisch. Lediglich  eine  weitere  Fehlerursache  mu~ ber}cksichtigt

werden. Ein gesetztes Bit 1 im  Akku  zeigt  im Fehlerfall an, da~ die

Diskette schreibgesch}tzt ist.

Ein Beispielprogramm w{re bis auf Zeile  0004 (#84 mu~ in #85 ge{ndert

werden) identisch mit dem des  Befehls  Sector lesen. Deshalb wurde an

dieser Stelle darauf verzichtet.

Befehl #86  Track formatieren

Der Befehl #86 formatiert  einen  kompletten  Track  mit  den in einer

Tabelle angegebenen Sectorinformationen. Die  Register m}ssen vor Auf-

ruf der Routine folgende Werte enthalten: Das gew}nschte Laufwerk wird

in Register 'E' (0 oder 1)  und  der  gew}nschte Track in Register 'D'

}bergeben. Das Registerpaar 'HL' mu~  auf  den  Anfang der Tabelle mit

den Sectorinformationen zeigen. In dieser  Tabelle stehen f}r jeden zu

schreibenden Sector 4 Byte. Die  Anzahl  der Sectoren, die beim Forma-

tieren angelegt werden, ist von einem  Byte im erweiterten DPB abh{ng-

ig. Der Zustand der Flags  und  des  Akku  nach dem Aufruf der Routine

sind wie bei dem Befehl Sector schreiben zu deuten.

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#86         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007           LD   (FARADR),HL      ;Sprungadresse merken

0008           LD   A,C              ;X-DDOS ROM-Nr. -> 'A'

0009           LD   (FARADR+2),A     ;X-DDOS ROM-Nr. merken

0010  ;

0011           LD   E,#01            ;#01 => Formatieren auf Drive B

0012           LD   D,#02            ;Tracknummer -> 'D'

0013           LD   HL,SECTABL       ;Zeiger auf Sectordaten -> 'HL'

0014           RST  #18              ;Den Track formatieren

0015           DEFW FARADR

0016  ;

0017           RET

0018  ;

0019  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

0020  FARADR   DEFS 3

0021  ;

0022  SECTABL  DEFB #02              ;Tracknummer

0023           DEFB #00              ;Diskettenseite

0024           DEFB #C1              ;Sectornummer

0025           DEFB #02              ;Sectorgr|~e (#02 => 512 Byte)

0026  ;

0027           DEFB #02,#00,#C6,#02  ;Die Sectoren sind nicht in der

0028           DEFB #02,#00,#C2,#02  ; der Reihenfolge #C1, #C2, ...

0029           DEFB #02,#00,#C7,#02  ; abgelegt, um die sp{tere Zu-

0030           DEFB #02,#00,#C3,#02  ; griffszeit zu verbessern.

0031           DEFB #02,#00,#C8,#02  ;]blich ist z.B. die hier ver-

0032           DEFB #02,#00,#C4,#02  ; wendete Reihenfolge #C1, #C6,

0033           DEFB #02,#00,#C9,#02  ; #C2, #C7, #C3, #C8, #C4, #C9,

0034           DEFB #02,#00,#C5,#02  ; #C5.

Befehl #87  Track anfahren

Durch diesen Befehl ist das  direkte  Anfahren eines bestimmten Tracks

m|glich. Der Schreib-Lesekopf wird dabei }ber der gew}nschten Spur po-

sitioniert, ohne dabei eine weitere Aktion auszuf}hren. Das gew}nschte

Laufwerk und der Track m}ssen dabei  wie  gewohnt in den Registern 'E'

und 'D' }bergegeben werden. Sind  nach  Aufruf  der Routine das Carry-

und das Zero-Flag gesetzt, dann  wurde der Befehl ordnungsgem{~ ausge-

f}hrt. Wenn in dem angegebenen  Laufwerk  keine Diskette war (oder das

Laufwerk gar nicht  angeschlossen  oder  eingeschaltet  ist), wird das

durch ein gel|schtes Carry- und  Zero-Flag mitgeteilt. Zus{tzlich sind

im Akku noch das 3. und 6. Bit gesetzt.

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#87         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007  ;

0008           LD   E,#00            ;#00 => Seek on Drive A

0009           LD   D,#08            ;Spur 8 soll angefahren werden

0010           CALL FARCALL          ;Gew}nschten Track anfahren

0011  ;

0012           RET                   ;Das war's

0013  ;

0014  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

Befehl #88  Laufwerk testen

Dieser Befehl erlaubt es, das sogenannte Status-Byte 3 des Floppy-Con-

trollers zu lesen. Diese Status-Byte  gibt }ber den momentanen Zustand

eines Laufwerks Auskunft. Damit ist es  z.B.  m|glich zu pr}fen, ob in

einem bestimmten Laufwerk eine Diskette eingelegt  ist und ob die Dis-

kette in diesem Laufwerk schreibgesch}tzt ist.

Bez}glich der Parameter}bergabe stellt  dieser  Befehl allerdings eine

Besonderheit dar; die Laufwerksnummer  mu~  diesmal  im Akku }bergeben

werden und ist in den Grenzen von  0 - 3 zul{ssig. Es wird dabei keine

R}cksicht auf eine  eventuelle  Laufwerkskonfiguration der 'S-Befehle'

genommen; d.h. der Wert 0 entspricht  immer dem 5.25"-Laufwerk A, auch

wenn vorher eines der  3"-Laufwerke  als  Drive  A  bestimmt wurde. Um

dennoch ein 3"-Laufwerke zu testen, mu~ im  Akku der Wert #02 (f}r das

obere 3"-Laufwerk) oder der Wert #03  (f}r das untere 3"-Laufwerk) an-

gegeben werden. Nach der Ausf}hrung des Befehls steht dann im Akku das

gew}nschte Status-Byte. Die Bits 4 - 6 haben dabei folgende Bedeutung:

Bit 4   Der R/W-Kopf des Laufwerks befindet sich }ber Track 0

Bit 5   In dem Laufwerk befindet sich eine Diskette

Bit 6   Die eingelegte Diskette ist schreibgesch}tzt

Ein paar Dinge sollten Sie bei Benutzung dieses Befehls noch beachten:

- Die einwandfreie Funktion dieses Befehls ist nur gew{hrleistet, wenn

alle angeschlossenen Laufwerke auch  eingeschaltet sind. Sie sollten

deshalb ein eventuell angeschlossenes 3"-Laufwerk immer einschalten,

auch wenn Sie nicht vor haben es zu benutzen.

- Wenn der Schreibschutz einer  Diskette  gepr}ft  werden soll, ist es

ratsam auch das Ready-Bit (Bit 5)  zu }berpr}fen, da bei einem nicht

vorhandenem Laufwerk das Status-Byte teilweise undefiniert ist.

- Durch einen Fehler im  AMSDOS-  und VDOS-Betriebssystem liefert dort

der Befehl #88 falsche Ergebnisse, wenn  die Diskette in dem zu pr}-

fenden Laufwerk schreibgesch}tzt ist. Dies kann jedoch umgangen wer-

den, wenn dort die Zeilen  0010  bis  0013 in das Listing }bernommen

werden. Diese vier Zeilen haben  }brigens  bei X-DDOS keine negative

Auswirkung, so da~ das unten stehende Programm auf allen 3 Betriebs-

systemen lauff{hig ist.

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#88         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007  ;

0008           LD   A,#01            ;#01 => Laufwerk B testen

0009           CALL FARCALL          ;Das angegebene Laufwerk testen

0010           JR   C,GOODACC        ;Springe, wenn Akku OK

0011           INC  HL               ;Das Ergebnis bei AMSDOS und

0012           LD   A,(HL)           ; VDOS ggf. berichtigen

0013  GOODACC                        ;Ab hier den Akku auswerten

0014  ;

0015           RET                   ;Das war's

0016  ;

0017  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

Befehl #89  Wiederholungsanzahl setzen

Bevor X-DDOS einen Befehl abbricht und eine Fehlermeldung ausgibt, un-

ternimmt es immer  eine  bestimmte  Anzahl von Wiederholungsversuchen.

Man kann das z.B. an  den  Bewegungen  des R/W-Kopfes h|ren, wenn ver-

sucht wird, auf eine nicht  formatierte  Diskette zuzugreifen. Mit dem

Befehl #89 kann nun  die  Anzahl dieser Wiederholungsversuche ge{ndert

werden. Dazu mu~ im Akku  der  neue Wiederholungsz{hler }bergeben wer-

den. Nach Ausf}hrung des Befehls steht im Akku der alte Wiederholungs-

z{hler.

0003           LD   HL,COMMAND       ;Das gesuchte Kommando im

0004           LD   (HL),#89         ; RAM ablegen und vom

0005           CALL FINDCMD          ; Kernel suchen lassen.

0006           RET  NC               ;RETurn, wenn nicht gefunden

0007  ;

0008           LD   A,#05            ;Nur noch 5 Retrys

0009           CALL FARCALL          ;Neuen Retry-Counter setzen

0010           LD   (OLDRTRY),A      ;ALten Retry-Counter merken

0011  ;

0012           RET                   ;Das war's

0013  ;

0014  COMMAND  DEFS 1                ;Hier kommt das Kommando hin

0015  OLDRTRY  DEFS 1                ;Hier kommt der alte Wert hin

Die FDC-Befehle #81 - #89 unter CP/M

------------------------------------

Die oben beschriebenen Befehle #81  -  #89 stehen Ihnen, neben einigen

zus{tzlichen Routinen, auch unter  CP/M  zur  Verf}gung.  Die Ein- und

Aussprungbedingungen sind identisch  mit denen unter X-DDOS, lediglich

der Aufruf der Routine  {ndert  sich  geringf}gig.  Es existiert unter

CP/M ein Sprungvektor, }ber  den  die  Routinen (in-)direkt aufgerufen

werden k|nnen. Die Einsprungadresse  der  Routine  mu~ also unter CP/M

nicht mehr durch die Routine KL_FIND_COMMAND ermittelt werden.

Der Sprungvektor liegt ab Adresse  #BE80  im Speicher und hat folgende

Bedeutung:

Name    Adresse Bedeutung

------- ------- ------------------------------------------------------

MESSAGE #BE80 * 'Retry/Ignore/Cancel'-Fehlermeldungen ein/aus-schalten

SPECIFY #BE83 * Laufwerksparameter festlegen

SELECT  #BE86 * Laufwerks-Format/Konfiguration {ndern

READSEC #BE89 * Sector lesen

WRTESEC #BE8C * Sector schreiben

FORMTRK #BE8F * Track formatieren

SEEKTRK #BE92 * Track anfahren

TSTDRVE #BE95 * Laufwerk testen

STRETRY #BE98 * Wiederholungsanzahl festlegen

DOSCALL #BE9B * Betriebssystemroutinen aufrufen

MOTROFF #BE9E   Laufwerksmotor sofort ausschalten

INITSER #BEA1 * Serielle Schnittstelle initialisieren

INITCON #BEA4 * Initialisiere Console Puffer

TESTRXA #BEA7 * SIO Kanal A: Eingabe-Status pr}fen

READRXA #BEAA * SIO Kanal A: Zeichen lesen

TESTTXA #BEAD * SIO Kanal A: Ausgabe-Status pr}fen

WRTETXA #BEB0 * SIO Kanal A: Zeichen senden

TESTRXB #BEB3 * SIO Kanal B: Eingabe-Status pr}fen

READRXB #BEB6 * SIO Kanal B: Zeichen lesen

TESTTXB #BEB9 * SIO Kanal B: Ausgabe-Status pr}fen

WRTETXB #BEBC * SIO Kanal B: Zeichen senden

(*) Die Adresse der Routine ist identisch mit AMSDOS-CP/M

Die Routine MOTROFF  Motor ausschalten

Die Routine 'MOTROFF' ist eine zus{tzliche,  nur unter DDOS- und VDOS-

CP/M vorhandene Funktion, die  es  erm|glicht,  den Laufwerksmotor ge-

zielt und ohne Zeitverz|gerung durch die Motornachlaufzeit auszuschal-

ten.

Die Anwendung ist z.B. sinnvoll, wenn  der Benutzer von einem Programm

aufgefordert wird, eine neue Diskette einzulegen (z.B. COPY.COM). Dann

kann }ber diese Routine der Motor  sofort ausgeschaltet werden, um dem

Anwender das gefahrlose Wechseln der Diskette zu erm|glichen.

Die Routine INITSER  Serielles Interface initialisieren

]ber diese Routine kann eine  eventuell angeschlossene RS232C Schnitt-

stelle unter CP/M initialisiert  werden.  Beim Aufruf mu~ Registerpaar

'HL' auf eine 12 Byte lange  Tabelle  mit  den Daten f}r das Interface

zeigen. Dieser Vektor wird aus  dem  Bootsector heraus aufgerufen, und

die RS232C Schnittstelle wird mit  den  durch SETUP festgelegten Daten

initialisiert.

Die Routine INITCON  Console-Puffer initialisieren

Ebenso wie INITSER wird  die  Routine  INITCON aus dem CP/M-Bootsector

heraus aufgerufen. Sie erm|glicht das  Kopieren  eines bis zu 128 Byte

langen Strings in  den  Console-Puffer.  Beim  Aufruf mu~ Registerpaar

'HL' auf den Start des Strings zeigen, und der Akku mu~ das sogenannte

Console_Puffer_Flag enthalten. Diese Flag entscheidet dar}ber, wie das

BIOS reagiert, wenn eine Taste gedr}ckt  wird, w{hrend noch Zeichen im

Console Puffer sind.

Aufruf der Routinen unter CP/M

------------------------------

Da unter CP/M der Speicher eine andere Belegung hat und die Interrupt-

Routine erheblich von der unter BASIC  abweicht, kann man die Routinen

allerdings nicht direkt aufrufen. Um den CPC in den ben|tigten Zustand

zu versetzen, sollte die Routine  DOSCALL verwendet werden. Hinter dem

CALL Befehl mu~ dann  die  Adresse  des  gew}nschten Vektors angegeben

werden. Soll z.B. unter  CP/M  die  Ausgabe  der Fehlermeldungen abge-

schaltet werden, mu~ dazu folgende Befehlsfolge verwendet werden:

0001  DOSCALL  EQU  #BE9B

0002  MESSAGE  EQU  #BE80

0003  ;

0004           LD   A,#FF            ;#FF => Fehlermeldungen aus

0005           CALL DOSCALL          ;Die Routine MESSAGE }ber

0006           DEFW MESSAGE          ; DOSCALL aufrufen

0007  ;

0008           LD   (OLDFLAG),A      ;Das alte Fehlerflag merken

0009  ;

0010           RET                   ;Das war's

0011  ;

0012  OLDFLAG  DEFS 1                ;Hier kommt das alte Flag hin