MicroLink 33.6TQV

MicroLink 28.8TQV

MicroLink 14.4TQ

Benutzerhandbuch

Copyright © 1994-26 ELSA GmbH, Aachen (Germany)

Alle Angaben in diesem Handbuch sind nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt worden, gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. ELSA haftet ausschließlich in dem Umfang, der in den Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist.

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Handbuchs und die Verwertung seines Inhalts sowie der zum Produkt gehörenden Software sind nur mit schriftlicher Erlaubnis von ELSA gestattet. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

ELSA ist DIN-EN-ISO-9001-zertifiziert. Mit der Urkunde vom 16.05.1995 bescheinigt die akkreditierte Zertifizierungsstelle TÜV CERT die Konformität mit der weltweit anerkannten Norm DIN EN ISO 9001. Die an ELSA vergebene Zertifikatsnummer lautet 09 100 5069.

Warenzeichen

ELSA MicroLink ist ein eingetragenes Warenzeichen von ELSA.
IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business Machines.
MNP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microcom.

Aachen, im Dezember 1996

Art.Nr. 20501/1296

Inhaltsverzeichnis

1 	Einleitung

2 	Kurzbeschreibung

2.1.1 	Die CE-Kennzeichnung

3 	Zulassungsbestimmungen

3.1 	Allgemeines

3.2 	Ländervarianten

4 	Inbetriebnahme

4.1 	Zu Ihrer Sicherheit

4.2 	Anschluß

4.3 	Installation unter Windows 95 für MicroLink 33.6TQV

4.4 	Verbindungsaufbau

5 	Bedienung des Modems

5.1 	Allgemeines

5.2 	Escape-Kommando

5.3 	Befehlspräfix AT

5.4 	Kommandozeilenpuffer

5.5 	Beschreibung der AT-Befehle

5.6 	Register

5.7 	Zugriffsschutz, automatischer Rückruf

5.7.1 	Zugriffsschutz

5.7.2 	Zugangsberechtigung zum Modem

5.7.3 	Automatischer Rückruf und Fernkonfiguration

5.8 	Beschreibung der Rückmeldungen

5.9 	Faxbetrieb

5.9.1 	Faxbefehlssätze

5.9.2 	Datenflußkontrolle im Faxbetrieb

5.9.3 	Adaptive-Answer-Funktion

5.10 	Voice-Betrieb bei MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV

Anhang

A 	Kurzübersicht der AT-Befehle

B 	Fehlerkorrektur

C 	Technische Daten

Anschlußbelegung TAE6-N-Stecker

Anschlußbelegung RJ11-Leitungsanschluß

Konformitätserklärung

D 	V.24-Schnittstelle

E 	Häufig gestellte Fragen und Antworten

Modem allgemein

WinFax

OS/2

Telix

Btx/Datex-J

RIP

F 	Rat und Hilfe

G 	Allgemeine Garantiebedingungen

H 	Glossar

I 	Index

# Einleitung

Über dieses Handbuch	In diesem Handbuch werden die Installation, Funktionen und die Bedienung der ELSA-Highspeed-Modems

MicroLink 33.6TQV

MicroLink 28.8TQV

MicroLink 14.4TQ

dokumentiert.

| Symbole und Vereinbarungen | Zur schnelleren Orientierung finden Sie neben Zwischenüberschriften gelegentlich auch Piktogramme. |
| --- | --- |

à HINWEIS à	Besonders wichtige Textpassagen erkennen Sie am nebenstehenden Piktogramm, das wahlweise mit HINWEIS, ACHTUNG oder WICHTIG gekoppelt ist.

n	Handlungsanweisungen, die Ihnen Schritt für Schritt vorgeben, was in bestimmten Situationen zu tun ist und Aufzählungen erkennen Sie am Blickfangpunkt (n).

n	Das Zeichen * kennzeichnet die Standardeinstellungen der AT-Befehle.

n	Die Standardwerte der einzelnen Bits der Register sind durch Fettdruck gekennzeichnet.

| Änderungen zu diesem Handbuch | ELSA-MicroLink®-Modems zeichnen sich u.a. durch stetige Weiterentwicklung aus. Es ist daher möglich, daß die gedruckte Dokumentation nicht immer auf dem neuesten Stand ist. In der Support-Mailbox ELSA ONLINE (Rufnummer siehe Seite 142) können Sie sich jedoch jederzeit über aktuelle Änderungen informieren. |
| --- | --- |

Begriffliches	Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs wird generell für alle erwähnten Geräte der Ausdruck 'das Modem' benutzt. Korrekt wäre eigentlich 'der Modem' (MOdulator/DEModulator), umgangssprachlich durchgesetzt hat sich jedoch 'das Modem'.

Lieferumfang	Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres ELSA-MicroLink®-Modems beginnen, vergewissern Sie sich bitte, daß Ihre Lieferung vollständig ist:

- ELSA-MicroLink®-Modem

- Steckernetzteil

- Telefonanschlußkabel

- Modemanschlußkabel

- CD-ROM mit Anwendersoftware

- Handbücher

à HINWEIS à	Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

ELSA behält sich das Recht vor, Änderungen im Lieferumfang ohne Vorankündigung vorzunehmen.

# Kurzbeschreibung

Bei MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV und MicroLink 14.4TQ handelt es sich um Tischgeräte, die in einem flachen, stabilen Metallgehäuse untergebracht sind.

Übertragungsarten	MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV und MicroLink 14.4TQ unterstützen folgende Übertragungsarten und Geschwindigkeiten:

Bell 103	300 bit/s duplex

V.21	300 bit/s duplex

Bell 212A	1200 bit/s duplex

V.22bis	1200 bit/s duplex

2400 bit/s duplex

V.23	1200 bit/s halbduplex

75/1200 bit/s duplex

1200/75 bit/s duplex

V.32	4800 bit/s duplex

920 bit/s duplex

V.32bis	4800 bit/s duplex

7200 bit/s duplex

9600 bit/s duplex

12.000 bit/s duplex

14.400 bit/s duplex

nur MicroLink 33.6TQV,	V.Fast Class	16.800 bit/s duplex

MicroLink 28.8TQV		19.200 bit/s duplex

21.600 bit/s duplex

24.000 bit/s duplex

26.400 bit/s duplex

28.800 bit/s duplex

nur MicroLink 33.6TQV,	V.34	2400 bit/s duplex

MicroLink 28.8TQV		4800 bit/s duplex

7200 bit/s duplex

9600 bit/s duplex

12.000 bit/s duplex

14.400 bit/s duplex

16.800 bit/s duplex

19.200 bit/s duplex

21.600 bit/s duplex

24.000 bit/s duplex

26.400 bit/s duplex

28.800 bit/s duplex

nur MicroLink 33.6TQV, V.34	31.200 bit/s duplex

33.600 bit/s duplex

Fax-Betrieb	Zusätzlich zu den Modembetriebsarten sind die hier beschriebenen ELSA-MicroLink®-Modems sowohl mit der SendFax-, als auch mit der ReceiveFax-Funktion ausgerüstet (siehe auch Kapitel 5.9, Seite 117). Zusammen mit der mitgelieferten Faxsoftware ist das bequeme Versenden und Empfangen von Text- und Bilddokumenten mit Geschwindigkeiten zwischen 14.400..2400 bit/s halbduplex (V.17, V.33, V.29 und V.27ter) möglich. Durch die Verwendung des Fax-Befehlssatzes TR-29.2 Class 2 (SP-2388) und TR-29.2 Class 2.0 (TIA/EIA-592) ist auch der Einsatz beliebiger Standard-Faxsoftware (z.B. WinFax oder Bitfax) möglich. Die zusätzliche Unterstützung der Class 1 (TIA/EIA-578) des Faxbefehlssatzes ist u.a. notwendig für den Einsatz Ihres ELSA-MicroLink®-Modems mit der Email-Funktion von Windows für Workgroups.

Polling-Betrieb	Das Modem unterstützt den Polling-Betrieb, mit dem Sie in Verbindung mit einer geeigneten Faxsoftware Faxnachrichten abrufen und bereitstellen können.

| Geschwindigkeits- anpassung | Die Geschwindigkeitserkennung der Gegenstelle wird nach ITU-T V.100 und bei MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV zusätzlich nach ITU-T V.8 durchgeführt. Das bedeutet, daß zwischen den Modems jeweils die für beide größtmögliche Geschwindigkeit erzielt wird. Die Geschwindigkeitsanpassung kann auch abgeschaltet werden. |
| --- | --- |

MNP4 und V.42	Die in den ELSA-MicroLink®-Modems implementierten Fehlerkorrekturprotokolle MNP4 und V.42 ermöglichen auch bei schlechter Qualität der Telefonverbindung eine 100% fehlerfreie Datenübertragung. ELSA-MicroLink®-Modems mit MNP4 oder V.42 können also mit anderen ebenso ausgerüsteten Modems zuverlässige, fehlerfreie Verbindungen aufbauen.

MNP5 und V.42bis	Außerdem verfügen MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV und Micro-Link 14.4TQ über die Datenkompressionsverfahren MNP5 und V.42bis. Durch die Verwendung von MNP5 kann die Transferrate bis zum Faktor 2, durch V.42bis bis zum Faktor 4 erhöht werden. MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV und MicroLink 14.4TQ können so effektive Datenübertragungsraten bis zu 115.200 bit/s bzw. 57.600 bit/s erreichen!

AT-Kommandosprache	Zur Kommunikation mit ELSA-MicroLink®-Modems wird der 'AT-Kommandosatz' verwendet, der sich als De-facto-Standard bei Wählmodems durchgesetzt hat (siehe Kapitel 5.3, Seite 33).

Voice-Funktion	Die mitgelieferte Voice-Software ermöglicht es MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV die Funktion eines Anrufbeantworters zu übernehmen (siehe Kapitel 5.10, Seite 121).

Zugriffsschutz	Der Zugriffsschutz dient dazu, Ihr Modem vor der Bedienung oder Konfiguration durch nichtberechtigte Modem-Benutzer zu schützen. Mit Hilfe eines Passwortes, dem sogenannten Supervisor-Passwort, können bestimmte Modemfunktionen gesperrt werden. Es können insgesamt 5 Zugriffsschlüssel verwendet werden, um die Zugangsberechtigung zum Modem festzulegen (siehe Kapitel 5.7.1, Seite 97).

Automatischer Rückruf	Mit Hilfe dieser Funktion kann der Anrufer automatisch vom Modem zurückgerufen werden. Insgesamt können 19 Rückrufnummern mit dazugehörigen Passwörtern gespeichert werden (siehe Kapitel 5.7.3, Seite 100).

Fernkonfiguration	Die Fernkonfiguration ermöglicht dem Anrufer eine räumlich unabhängige Konfiguration des Modems und kann einzeln oder zusammen mit dem automatischen Rückruf erfolgen. Insgesamt können 19 verschiedene Benutzerpasswörter gespeichert werden.

### Die CE-Kennzeichnung

|  | Die CE-Kennzeichnung erfolgt aufgund einer Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 29. April 1991 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Telekommunikationsendeinrichtungen einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität. |
| --- | --- |

Die hier beschriebenen Modems verfügen über eine solche CE-Kennzeichung und garantieren somit:

- Störfestigkeit nach EN 50082/Teil1
Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnorm Störfestigkeit

- Funkentstörung nach EN 55022
Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationstechnik

- Elektrische Sicherheit nach EN 60950
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen

Raum für Notizen

# Zulassungsbestimmungen

## Allgemeines

Telefonanschluß-	Voraussetzung für die Datenfernübertragung im öffentlichen Fernsprech-
dose TAE6-NF/F	netz ist das Vorhandensein eines amtsberechtigten Telefonanschlusses.
	Soll Ihr Modem nicht an einem bereits bestehenden Anschluß installiert 
	werden, muß zusätzlich ein Telefon-Hauptanschluß beantragt werden.

Ist Ihr Telefonanschluß noch nicht mit einer Mehrfachdose ausgestattet (Telefonanschlußdose TAE6-NF/F), müssen Sie diese ebenfalls beantragen. Die Mehrfachdose hat den Vorteil, daß Sie Ihr Telefon und Modem gemein- sam, jedoch nicht gleichzeitig, über eine Telefonleitung betreiben können.

| Installation durch die Telekom | Ist Ihr Telefon bzw. Ihre Telefonanlage von der Telekom installiert worden, müssen Sie dort die Auswechslung Ihrer Anschlußdose anfordern. Wenden Sie sich bitte hierzu an einen 'Telefonladen' in Ihrer Nähe. |
| --- | --- |
| Private Nebenstellen- anlage | Wenn Sie das Modem an Ihrer privaten Nebenstellenanlage anschließen wollen, beauftragen Sie bitte den Lieferanten der Nebenstellenanlage mit der Installation einer Modem-Anschlußdose. |

à HINWEIS à	Es wird darauf hingewiesen, daß nach Verbindungsabbruch seitens des Modems bei abgehobenem Handapparat gegebenenfalls eine gebührenpflichtige Verbindung bestehen bleiben kann.

Richtlinien:	In Deutschland ist das Gerät durch das "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" (BZT) zugelassen.

Es erfüllt die vom "Bundesminister für Post und Telekommunikation" (BMPT) erlassenen Zulassungsbedingungen zur Anschaltung an analoge Wählanschlüsse des Telefonnetzes (Analoger Anschluß mit Standardanforderungen).

Das Gerät erfüllt die Bedingungen der "Allgemeinen Anschalteerlaubnis" (AAE). Es darf durch jedermann über die "Telekommunikations-Anschalte-Einrichtung" (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

## Ländervarianten

| Wahlverzögerung in Deutschland | Zum Schutz des Telefonleitungsnetzes vor Überlastung schreibt die Deutsche Telekom in ihren Richtlinien 1 TR 2 eine Verzögerung zwischen erfolglosen Wahlversuchen vor. |
| --- | --- |

Als Wahlversuch gilt jede begonnene Aussendung einer Wahlinformation (z.B. ATD0, ATDT0 oder ATD&). Ein Wahlvorgang gilt als erfolgloser Versuch, wenn kein Antwortton eines Modems oder Faxgerätes erkannt wurde.

Es stehen zwei Varianten der Wahlverzögerung zur Verfügung, die über das Register S31 (siehe Seite 82) ausgewählt werden können:

Wahlsperre 	Bei dieser Variante (Standardeinstellung) wird die Wahlfunktion nach dem zwölften erfolglosen Wahlversuch in Folge für 2 Stunden gesperrt. Innerhalb dieser Zeit beantwortet das Modem einen Wahlbefehl mit DIAL LOCKED.

Wahlpause	Bei dieser Variante muß nach jedem erfolglosen Wahlversuch eine Wahlpause von 30 Sekunden eingehalten werden. Ein Wahlbefehl, der während dieser Wahlpause erfolgt, wird vom Modem entsprechend verzögert ausgeführt.

Wahlsperre in	Wird hintereinander die gleiche Rufnummer erfolglos angewählt, muß ab 
Österreich	dem zweiten Versuch jedesmal eine Wahlpause von 60 Sekunden nach jedem 
	Wahlversuch eingehalten werden. Nach dem zwölften erfolglosen Versuch 
	wird die Wahlfunktion gesperrt. Innerhalb dieser Zeiten beantwortet das 
	Modem einen Wahlbefehl mit DIAL LOCKED.

Wahlsperre in der	Nach dem zwölften erfolglosen Wahlversuch in Folge wird die Wahlfunktion
Schweiz 	für sechs Stunden gesperrt. Innerhalb dieser Zeit beantwortet das Modem 
	einen Wahlbefehl mit DIAL LOCKED.

Aufheben der 	Durch Aus- und Wiedereinschalten des Modems wird die Wahlsperre auf-
Wahlsperre	gehoben.

Rücksetzen des Zählers	Durch einen Wahlversuch, bei dem ein Antwortton eines Modems oder Faxgerätes erkannt wurde, oder durch Aus- und Wiedereinschalten des Modems wird der Zähler für die erfolglosen Wahlversuche auf Null zurückgesetzt.

| Voice-Funktion in Österreich | Die maximale Länge von Ansagen und Nachrichten beträgt 100s. Nach Ablauf dieser Zeitspanne beendet das Modem automatisch die Belegung der Amtsleitung. Diese Zeitüberwachung ist im Modem integriert und somit unabhängig von der verwendeten Voicesoftware. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollten die maximalen Ansage- und Nachrichtenzeiten des Voiceprogrammes bei der Konfiguration auf einen Wert von 90s gesetzt werden. |
| --- | --- |

# Inbetriebnahme

Die folgenden Abbildungen zeigen die Vorderansicht von MicroLink 14.4TQ, MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV sowie die Rückansicht der in diesem Handbuch beschriebenen Modems:

| Vorderansicht MicroLink 14.4TQ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vorderansicht MicroLink 28.8TQV |  |  |
| Vorderansicht MicroLink 33.6TQV |  |  |

Die Leuchtdioden (LEDs) lassen den Zustand der Schnittstellenleitungen (siehe Anhang, "V.24-Schnittstelle", Seite 130) bzw. den Zustand des Modems er-kennen. Hinter 'Micro' verbirgt sich das Mikrofon, über das eine Aufnahme im Voice-Betrieb möglich ist.

| Rückansicht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. |  | Bedeutung |  |
|  | 1 2 3 4 |  | Ein/Aus-Schalter Stromversorgungseingang V.24/V.28-Schnittstelle Leitungsanschluß (RJ11-Buchse) |  |

## Zu Ihrer Sicherheit

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, beachten Sie bitte im Interesse Ihrer Sicherheit und einer einwandfreien Funktion Ihres neuen ELSA-MicroLink®-Modems und Ihres Computersystems die folgenden Hinweise:

n	Vor dem Öffnen des Modems muß sowohl das Steckernetzteil aus dem Modem als auch das Telefonanschlußkabel aus der Anschlußdose herausgezogen sein.

n	An einem Fernmeldeanschluß sind Gleich- und Rufwechselspannungen vorhanden. Es handelt sich hierbei um einen Fernmeldestromkreis (TNV), der nicht berührt werden soll.

n	Aus Sicherheitsgründen darf nur das mitgelieferte Netzanschlußgerät (Steckernetzteil) verwendet werden.

Ein geöffnetes oder mechanisch zerstörtes Netzanschlußgerät darf nicht weiterverwendet werden; die Berührung des Primärstromkreises (230VAC) mit der Hand oder metallischen Teilen kann Stromschläge mit tödlichem Ausgang zur Folge haben.

n	Der verwendete Sicherheitskleinspannungsanschluß mit einer Spannung von 9VAC ist ein Stromkreis mit ungefährlicher Spannung; die Berührung mit der Hand oder metallischen Teilen hat im Normalfall keine elektrisierende Wirkung.

Die V.24/RS232C-Schnittstelle, die sich an der Rückseite des Modems befindet, ist gemäß EN 41003 ein Sicherheitskleinspannungsanschluß (SELV = Safety Extra Low Voltage), der beliebig berührt werden kann.

n	Vermeiden Sie das Berühren der Steckkontakte am Modem. Bereits geringfügige Verunreinigungen bzw. Entladungen, wie sie heute oftmals durch statische Aufladungen entstehen, können zu Fehlfunktionen und im Extremfall zu Zerstörungen führen.

## Anschluß

Die Inbetriebnahme Ihres Modems wird in folgenden Schritten durchgeführt:

1.	Stromanschluß	Schließen Sie das Modem mit Hilfe des beigefügten Steckernetzteils an das 
		230-V-Netz an.

à HINWEIS à	Aus Sicherheitsgründen darf nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwendet werden.

2.	Schnittstelle 	Wählen Sie anhand der Bedienungsanleitung Ihres Rechners oder Terminals
	auswählen	die geeignete serielle asynchrone Kommunikationsschnittstelle (COM-Port) 
		aus und verbinden Sie das Modem mit Hilfe des beiliegenden V.24-Kabels mit 
		dieser Schnittstelle.

Die ausgewählte serielle Schnittstelle sollte unbedingt über einen UART-Baustein (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) mit FIFO-Pufferspeicher (Typ 16550) verfügen. Ohne diesen Baustein ist eine fehlerfreie Übertragung über die serielle asynchrone Kommunikationsschnittstelle mit Geschwindigkeiten größer als 9600 bit/s nicht gewährleistet.

Mit Hilfe des mitgelieferten Analyseprogramms MODEMTST.EXE können Sie feststellen, welcher UART-Baustein auf der ausgewählten Schnittstelle eingesetzt wird. Für den Fall, daß es sich nicht um einen UART 16550 handelt, empfiehlt es sich, die serielle Schnittstelle umzurüsten.

à ELSA-TIP à	ELSA bietet zum Beispiel mit der COMFAST-Schnittstellenkarte zwei vollkommen frei konfigurierbare serielle Schnittstellen an, die jeweils mit einem Schnittstellenbaustein UART 16550 ausgestattet sind.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der seriellen Schnittstelle, insbesondere bei COM3 und COM4, die zugehörigen IRQs. Vermeiden Sie eine Doppelbelegung der Interrupts, da es sonst zu Fehlfunktionen des PCs kommen kann. So verwendet beispielsweise COM3 standardmäßig denselben IRQ4 wie die COM1 und und COM4 denselben IRQ3 wie COM2.

Die Änderung eines Interrupts muß auf Ihrer seriellen Schnittstelle (meist per DIL-Schalter oder Jumper) und der entsprechenden Software vorgenommen werden. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Schnittstellenkarte.

à HINWEIS à	Verfügt Ihr Rechner nur über eine 9polige Anschlußbuchse, benötigen Sie zusätzlich einen entsprechenden Adapter, bei dem alle neun Leitungen belegt sind.

Bei fehlenden Leitungen des Adapters können Fehlfunktionen (z.B. Übertragungsfehler) nicht ausgeschlossen werden.

3.	Anschluß an das	Verbinden Sie Ihr Modem mit dem Telefonnetz, indem Sie das mitgelieferte 
	Telefonnetz	Anschlußkabel sowohl an den Leitungsanschluß am Modem (siehe Abbil- 
		dung Seite 18) als auch an der passenden Anschlußdose der Telefonleitung 
		(in Deutschland: TAE6-N) einstecken.

à ACHTUNG à	Beim Einstecken des Leitungsanschlußkabels sollten Sie darauf achten, daß der Stecker richtig in der RJ11-Buchse (Line) einrastet. Der Steckerkörper muß bündig mit der Gehäuserückwand abschließen. Wenn der Stecker nicht weit genug oder überhaupt nicht eingesteckt ist, haben nachgeschaltete Geräte (z.B. Telefon) keine Funktion mehr.

à HINWEIS à	In Österreich wird das Modem an eine TST10- und in der Schweiz an einer TT87-Anschlußdose angeschlossen.

4.	Modem 	Schalten Sie das Modem mit dem Schalter an der Rückseite des Modems 
	einschalten	ein. Nach dem Einschalten führt das Modem einen Selbsttest durch.

| 5. Kommunikations- programm aufrufen | Sie benötigen ein geeignetes Kommunikationsprogramm (z.B. Telix für Windows), das eine Oberfläche zur Bedienung Ihres Modems darstellt. Starten Sie Ihr Kommunikationsprogramm und stellen Sie es auf die serielle Schnittstelle ein, an die Sie Ihr Modem angeschlossen haben. Im Terminal- betrieb geben Sie auf der Tastatur die Zeichenfolge AT ein, und schließen Sie die Eingabe mit M ab. Wird diese Zeichenfolge vom Modem geechot (d.h. auf dem Bildschirm ausgegeben) und mit OK beantwortet, ist das Modem betriebsbereit. |
| --- | --- |

## Installation unter Windows 95 für MicroLink 33.6TQV

à HINWEIS à	MicroLink 28.8TQV bzw. 14.4TQ  werden von Windows 95 automatisch erkannt und eingerichtet. Deshalb wird im nachfolgenden allein die Installation des MicroLink 33.6TQV  unter Windows 95 beschrieben.

Windows 95 starten 	Starten Sie nach dem Anschluß Ihres Modems (siehe Kapitel 4.2) Ihren Rechner neu. Windows 95 meldet sich mit folgendem Fenster:

Wählen Sie "Treiber auf Diskette des Hardware Herstellers" aus und klicken Sie auf OK.

Das nachfolgend gezeigte Fenster erscheint.

Software installieren	Legen Sie die mitgelieferte ELSAsuite-CD (Version D96-A) in das Laufwerk ein,und klicken Sie auf Durchsuchen. Das nachfolgende Fenster erscheint:

Wechseln Sie auf Ihr CD-ROM-Laufwerk (z.B. d:) in das Verzeichnis DRIVER\WIN95 und klicken Sie auf OK. Im nachfolgenden Fenster "Von Diskette installieren" klicken Sie bitte auf OK. Die erforderlichen Dateien werden nun kopiert.

Modem auswählen	Im unten gezeigten Fenster wählen Sie bitte das Modem aus, das Sie besitzen und klicken Sie auf OK.

Überprüfung	In dem Fenster "Eigenschaften für Modems" sollte nun Ihr Modem mit dem richtigen Namen eingetragen sein.

Die Überprüfung können Sie aber auch unter Sytemsteuerung, System vornehmen, indem Sie im Dialogfenster "Eigenschaften für System" den Geräte-Manager wählen. Das Modem ist korrekt installiert, wenn das entsprechende Symbol eingetragen ist.

## Verbindungsaufbau

Hauptanschluß oder 	Um eine Verbindung zu einem anderen Modem herstellen zu können,
Nebenstelle	müssen Sie wissen, ob Ihr Modem an einem Telefon-Hauptanschluß oder an
	einer Nebenstelle einer Telefonanlage installiert ist.

Amtsholung	Bei Nebenstellenanlagen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Amts- 
	holung (d.h., einen Wählton zu erhalten). Es handelt sich hierbei um:

- Betätigen der Flash-Taste

- Wählen einer Ziffer oder mehrerer Ziffern (z.B. 0 oder 9)

Impulswahl oder	Außerdem müssen Sie wissen, ob Ihr Telefon mit Impuls- oder Frequenz- 
Frequenzwahl	wahl arbeitet. Das ist in der Regel leicht feststellbar, indem Sie auf die 
	Geräusche im Telefonhörer bei normaler Wahl achten: Hören Sie ein Rattern 
	für jede gewählte Ziffer, handelt es sich um Impulswahl; hören Sie 
	unterschiedliche Pfeiftöne, ist es Frequenzwahl ('Tonwahl').

1.	Wahl an	Wollen Sie an einem normalen Telefon-Hauptanschluß eine Verbindung zur 
	Hauptanschluß	Telefonnummer '123456' aufbauen, geben Sie in Ihrem Kommunikationspro-
		gramm (z.B. Telix) folgendes ein:

ATDP123456	bei Impulswahl bzw.

ATDT123456	bei Frequenzwahl (Tonwahl)

2.	Wahl an 	In einer Nebenstellenanlage sieht das Wählkommando für eine Verbindung 
	Nebenstelle	"aus der Nebenstellenanlage heraus" folgendermaßen aus:

bei Impulswahl:

AT DP 0 W 123456	bei Amtsholung mit Ziffer 0

bei Frequenzwahl:

AT DT & W 123456	bei Amtsholung mit Flashtaste

AT DT 0 W 123456	bei Amtsholung mit Ziffer 0

3.	Wahl von Neben-	Bei einem Verbindungsaufbau von Nebenstelle zu Nebenstelle ist zu 
	stelle zu Neben-	beachten, daß Sie keinen Wählton erhalten. Der Wahlbefehl zur Nebenstelle 
	stelle	123 lautet dann folgendermaßen:

AT X3 DP 123	bei Impulswahl bzw.

AT X3 DT 123	bei Frequenzwahl

(siehe auch Befehl ATX, Seite 67)

Wahlsonderzeichen	Einzelheiten zu Sonderzeichen, die in den Wählstring eingefügt werden können (z.B. zur Amtsholung), finden Sie in der Beschreibung des Wahlbefehls ATD, Seite 41).

Raum für Notizen

# Bedienung des Modems

## Allgemeines

AT-Kommandosatz	Um einem Modem ein Kommando zu geben (z.B. 'Wähle eine Nummer') 
	bzw. dessen Rückmeldung auszuwerten, muß eine gemeinsame Sprache 
	festgelegt werden. Als weltweiter Standard für die Syntax der Modem-
	Steuerbefehle hat sich der sogenannte AT-Kommandosatz etabliert (AT = 
	Befehlspräfix ATtention; siehe Kapitel 5.3, Seite 33).

Zur Eingabe der AT-Befehle über einen Personal Computer wird eine geeignete Kommunikationssoftware, ein sogenanntes Terminalprogramm, benötigt. Alle ELSA-MicroLink®-Modems werden zusammen mit dem Kommunikationsprogramm Telix ausgeliefert.

Zwei Betriebs-	Die beiden Betriebszustände, in denen sich ein Modem befinden kann, sind zustände	die Kommandophase und die Übertragungsphase.

Befehlseingabe,	Nach dem Einschalten befindet sich das Modem in der Kommandophase. 
-ausführung	Nur in dieser Phase können Befehle angenommen, interpretiert und aus- 
	geführt werden. Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zu einer 
	Gegenstelle wechselt das Modem von der Kommandophase in die Über- 
	tragungsphase. Ein erneuter Wechsel in die Kommandophase und zurück,
	auch bei bestehender Verbindung, ist möglich (siehe Escape-Kommando,
	Kapitel 5.2, Seite 31 und Befehl ATO, Seite 56).

Datenübertragung	Übertragungsphase bedeutet, daß eine Telefonverbindung zu einer entfernten Datenstation besteht: Das Modem ist 'online'. Dies ist sowohl nach erfolgreichem Verbindungsaufbau (abgehende Wahl) als auch nach Annahme eines Anrufes (ankommender Ruf) der Fall. In dieser Phase kann zwischen zwei miteinander verbundenen Datenstationen ein Datenaustausch (Datenüber-tragung) stattfinden.

## Escape-Kommando

Wechsel in die	Das Escape-Kommando kann nur in der Übertragungsphase erkannt werden. 
Kommandophase	Es dient dem Wechsel in die Kommandophase und ermöglicht damit das 
	vorübergehende Verlassen der Online-Datenübertragung, ohne die Ver- 
	bindung abzubrechen.

Um dieses Kommando hinreichend sicher vom normalen Datenstrom zu unterscheiden, gelten folgende Vereinbarungen:

Escape-Sequenz	Das Escape-Kommando besteht aus einer Folge von drei Escape-Zeichen 
	(Standardeinstellung: +++) und einer gültigen Kommandozeile.

Nach der Eingabe der drei Escape-Zeichen befindet sich das Modem bereits in der Kommandophase. Die Datenübertragung wird allerdings erst unterbrochen, wenn eine gültige Kommandozeile erkannt wurde.

à HINWEIS à	Das Escape-Zeichen hat nichts mit dem Zeichen E des ASCII-Zeichensatzes gemein. Es kann über das Register S2 umdefiniert werden (siehe Seite 71).

Gültige	Eine gültige Kommandozeile beginnt mit einem AT oder at und wird mit 
Kommandozeile	M abgeschlossen (siehe auch Kapitel 5.5, Seite 33). Das Kommando A/ 
	oder a/ ist nach den drei Escape-Zeichen nicht gültig. Ebenso ist eine gültige 
	Kommandozeile in einer Escape-Sequenz auf höchstens 40 Zeichen 
	beschränkt.

Gültige 	Nach Eingabe der Escape-Sequenz wird die Datenübertragung unter- 
Escape-Sequenz	brochen und die Kommandozeile abgearbeitet. Folgt auf die drei Escape-
	Zeichen innerhalb von 1 Sekunde (= Escape Prompt Delay = EPD) kein
	weiteres Zeichen, antwortet das Modem vorab mit OK und wartet weiter 
	auf eine gültige Kommandozeile.

Zurück in die	Zurück zur Online-Datenübertragung kommt man (sofern die Verbindung
Übertragungsphase	nicht abgebrochen wurde) mit dem Kommando ATO (siehe Seite 56).

Ungültige 	Folgen auf das OK, das nach dem Escape Prompt Delay ausgegeben wurde,
Escape-Sequenz	Zeichen, die keine gültige Kommandozeile darstellen, wechselt das Modem
	mit einer CONNECT-Meldung wieder zurück in die Onlinephase.

Diese CONNECT-Meldung kann mit dem Befehl AT*Q1 unterdrückt werden (siehe Seite 57).

Escape Prompt Delay	Die Zeitspanne (Standardwert 1 Sekunde) kann im Register S12 (siehe Seite 
	74) geändert werden.

## Befehlspräfix AT

| Automatische Erkennung von Geschwindigkeit und Datenformat | In der AT-Kommandosprache werden alle Befehle, die dem Modem übergeben werden sollen, durch das Befehlspräfix AT eingeleitet (Ausnahme: das Kommando A/, siehe Seite 36). Aus dem AT-Präfix ermittelt das Modem die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Modem und Rechner sowie das verwendete Datenformat. |
| --- | --- |
| Rechnerseitige / telefonseitige Geschwindigkeit | Die mit Hilfe des AT-Präfix vom Modem ermittelte Geschwindigkeit wird automatisch auch auf der Telefonseite eingestellt, sofern nicht eine unabhängige telefonseitige Geschwindigkeit ausgewählt wurde (siehe Befehl AT%G1, Seite 47). |

Empfängt das Modem vom Rechner z.B. ein AT-Kommando mit 19.200 bit/s, stellt es auf der Telefonseite ebenfalls 19.200 bit/s (MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV) vollduplex ein.

Haben Sie Ihr Terminalprogramm auf eine Geschwindigkeit eingestellt, die Ihr Modem telefonseitig nicht unterstützt (z.B. 115.200 bit/s), wird versucht, eine Verbindung mit der nächstniedrigeren Übertragungsgeschwindigkeit aufzubauen, die das Modem telefonseitig untersützt.

| Geschwindigkeits- anpassung | Da ELSA-MicroLink®-Modems mit einer adaptiven Übertragungsratenanpassung nach ITU-T-Norm V.100 und MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV zusätzlich nach ITU-T V.8 ausgerüstet sind, schalten sie automatisch auf eine niedrigere Geschwindigkeit zurück, wenn die Gegenstelle nur eine geringere Geschwindigkeit unterstützt. |
| --- | --- |
| Unterstützte Bitraten und Datenformate | MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV unterstützen rechnerseitige Geschwindigkeiten bis 115.200 bit/s. MicroLink 14.4TQ unterstützt rechnerseitige Geschwindigkeiten bis 57.600 bit/s (siehe auch Register S93, Seite 93). Die Standardwerte für das Datenformat lauten 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit (8N1). |

Folgende Datenformate werden automatisch erkannt:

1 Startbit, 7 Datenbits, keine Parität, 2 Stopbits

1 Startbit, 7 Datenbits, gerade Parität, 1 oder 2 Stopbits1)

1 Startbit, 7 Datenbits, ungerade Parität, 1 oder 2 Stopbits1)

1 Startbit, 8 Datenbits, keine Parität, 1 oder 2 Stopbits1)

1) Das Modem stellt sich auf '1 Stopbit' ein.

## Kommandozeilenpuffer

Puffer für Eingabe	Das Modem verfügt über einen Kommandozeilenpuffer, der bis zu 80 
von AT-Kommandos	Zeichen (einschließlich Leerzeichen) einer Kommandozeile mit Ausnahme
	des AT-Präfix und M speichert. Linefeed-Zeichen werden generell in der 
	Kommandophase ignoriert.

Sollen dem Modem mehrere Kommandos übergeben werden (z.B. Kontrolle des Lautsprechers, Regulierung der Lautstärke, Auswahl ausführlicher Rückmeldungen bei fehlergesicherten Verbindungen und Lesen des Wertes aus Register S0), können diese einzeln mit je einem AT-Befehlspräfix und je einem abschließenden M eingegeben werden:

| Befehlseingabe in mehreren Kommandozeilen | atm1 OK atl3 OK at\v8 OK ats0? 000 OK |
| --- | --- |

Es ist jedoch ebenso möglich, diese Befehle nach einem einleitenden AT nacheinander in einer einzigen Kommandozeile einzugeben und mit einem M abzuschließen:

| Befehlseingabe in einer Kommandozeile | at m1 l3 \v8 s0? 000 OK |
| --- | --- |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit können die einzelnen Kommandos durch Leerzeichen getrennt werden.

Ist das Ende des Kommandozeilenpuffers erreicht, so ist keine weitere Befehlseingabe mehr möglich. Die Kommandozeile kann nur noch mit Backspace R (und einem weiteren beliebigen Zeichen) editiert oder mit M ausgeführt werden.

Ausnahmen	Folgende Befehle können nur an letzter Stelle einer Kommandozeile stehen (d.h. nachfolgende Kommandos werden nicht ausgeführt):

ATD (Wählkommando),

ATA (Rufannahme),

ATZ (Initialisierungskommando),

ATO (Wechsel in den Online-Zustand),

ATH (Verbindungsabbruch), wenn dieser Befehl online eingegeben wurde,

AT\P und AT&Z (Telefonnummern speichern),

AT&T (Prüfschleifen auswählen).

## Beschreibung der AT-Befehle

Befehlseingabe	Alle Befehle, die dem Modem übergeben werden, müssen mit den ASCII-
	Buchstaben AT oder at beginnen (nicht zulässig: At oder aT) und werden mit 
	M abgeschlossen.

Ausnahme	Einzige Ausnahme ist der Befehl A/, mit dem die letzte Kommandozeile 
	wiederholt wird. Dieser Befehl wird ohne AT eingegeben und darf außer- 
	dem nicht von M gefolgt werden.

Abbruch-Kommando	Mit den Zeichen S-x und S-c können eine Kommandozeile oder eine 
	Bildschirmausgabe (z.B. bei Anzeige der Registerinhalte mit AT%R) abge- 
	brochen werden.

Parameter	Befehle, die durch einen Parameter spezifiziert werden müssen, können 
	auch ohne Parameter eingegeben werden. Ein fehlender Parameter ent-
	spricht dem Parameter 0 (z.B. ATL = ATL0).

Kennzeichnung der	Bei Befehlen, die die Konfiguration des Modems betreffen, sind die 
Standardkonfiguration	Standardeinstellungen, die das Modem im Auslieferungszustand besitzt, durch 
	das Zeichen * markiert.

A	Ankommenden Ruf annehmen

ATA

Mit diesem Kommando können Sie einen anliegenden Ruf annehmen. Ein ankommender Ruf wird durch die Leitung RI = ON und, falls die Rückmeldungen vom Modem nicht unterdrückt werden, durch die Meldung RING (Klartext) bzw. 2 (Kurzform) angezeigt.

Ist die automatische Rufannahme eingestellt, kann ein Ruf nicht manuell (d.h. mit dem Befehl ATA) angenommen werden, da ein Verbindungsaufbau durch die Eingabe eines beliebigen Zeichens außer Linefeed abgebrochen wird (siehe Register S0, Seite 70). Der Verbindungsaufbau wird jedoch nicht abgebrochen, wenn Bit 6 des Registers S14 auf 1 gesetzt ist (Standardwert = 0). Bei dieser Einstellung ist es möglich, daß der angeschlossene Rechner während des Verbindungsaufbaus Zeichen zum Modem sendet (siehe auch Seite 74).

Außerdem kann mit diesem Befehl eine bestehende Telefonverbindung (Sprache) durch das Modem (Daten) übernommen werden. Voraussetzung dazu ist, daß sich Modem und Telefon an einem gemeinsamen Anschluß (TAE-6-NF/F Anschlußdose) befinden (siehe auch Befehl ATD, Seite 41).

Beispiel: Per Telefon wird eine Verbindung aufgebaut. Die Teilnehmer einigen sich über Übertragungsformat, Übertragungsprotokoll usw.. Der Übergang in die Datenübertragungsphase erfolgt durch die Eingabe von ATD M des einen Teilnehmers und darauffolgendem ATA M des anderen Teilnehmers. Auf welcher Seite welcher Befehl eingegeben wird, muß ebenfalls vorher vereinbart werden.

%A	Rückfall-Zeichen in der Verhandlungsphase

AT%An  (n = 0..62, 64..125, 127; Standardwert = 0)

Mit diesem Befehl kann das ASCII-Zeichen festgelegt werden, das bei der Rufannahme als Rückfall-Zeichen interpretiert wird. Für diesen Befehl müssen AT\C2 und AT\N3 (siehe Seite 39 und 54) eingestellt sein.

Empfängt das Modem dieses Zeichen in der Verhandlungsphase, in der es versucht, eine fehlergesicherte Verbindung aufzubauen (Einstellung AT\N3), erfolgt ein Rückfall in den Normal-Modus. Das Zeichen wird nicht an die serielle Schnittstelle weitergeleitet. Sobald das Modem ein SYN-Zeichen (22 dezimal) empfängt, wird die Erkennung des Rückfall-Zeichens abgeschaltet. Bei der Standardeinstellung n = 0 findet kein Rückfall durch ein Zeichen statt.

à HINWEIS à	Die Werte n = 63 und n = 126 können nicht verwendet werden, da diese Zeichen in der V.42-Verhandlungsphase benötigt werden und somit zu Konflikten führen können.

B	Übertragungsart nach ITU-T oder Bell

*	ATB0  :  Modem folgt den ITU-T-Empfehlungen V.21/V.22bis

ATB1  :  Modem folgt den Bell-Standards 103/212A

Mit diesem Befehl können Sie einstellen, ob Ihr Modem bei 300 oder 1200 bit/s nach den ITU-T-Empfehlungen V.21 bzw. V.22bis oder nach den Bell Standards 103 bzw. 212A arbeiten soll.

à HINWEIS à	Über den Befehl ATB1 kann die V.8-Geschwindigkeitserkennung abgeschaltet werden.

%B	Telefonseitige Geschwindigkeit

AT%B300	:	300 bit/s

AT%B1200	:	1200 bit/s

AT%B1200/75	:	1200/75 bit/s

AT%B75/1200	:	75/1200 bit/s

AT%B2400	:	2400 bit/s

AT%B4800	:	4800 bit/s

AT%B7200	:	7200 bit/s

AT%B9600	:	9600 bit/s

AT%B12000	:	12.000 bit/s

*	AT%B14400	:	14.400 bit/s (Standardeinstellung MicroLink 14.4TQ)

AT%B16800	:	16.800 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV)

AT%B19200	:	19.200 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV)

AT%B21600	:	21.600 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV)

AT%B24000	:	24.000 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV)

AT%B26400	:	26.400 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV)

*	AT%B28800	:	28.800 bit/s (Standardeinstellung MicroLink 28.8TQV)

AT%B31200	:	31.200 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV)

*	AT%B33600	:	33.600 bit/s (Standardeinstellung MicroLink 33.6TQV)

Der Befehl AT%B dient zur Einstellung der gewünschten bzw. maximalen Übertragungsgeschwin-digkeit auf der Telefonseite, sofern diese nicht durch die rechnerseitige Bitrate bestimmt wird (siehe Befehl AT%G0, Seite 47).

%C	Datenkompression

AT%C0  :  keine Datenkompression

AT%C1  :  Datenkompression nur nach MNP5

AT%C2  :  Datenkompression nur nach V.42bis

*	AT%C3  :  Datenkompression nach V.42bis oder MNP5

Mit diesem Befehl wird eingestellt, ob ein bzw. welches Datenkompressionsverfahren bei einer fehlergesicherten Verbindung eingesetzt werden soll. Dieser Befehl sollte im Zusammenhang mit den Befehlen AT\N (siehe Seite 54) und AT-J (siehe Seite 50) gesehen werden. Eine Übersicht zu den Wechselwirkungen dieser Befehle finden Sie im Anhang, "Fehlerkorrektur", Seite 127).

Standardmäßig ist das Modem auf AT%C3 konfiguriert und erkennt selbständig, welches Kompressionsverfahren (abhängig von den Fähigkeiten bzw. der Einstellung des fernen Modems) genutzt werden kann.

\C	Datenpufferung in der Verhandlungsphase

AT\C0  :  Keine Datenpufferung in der Verhandlungsphase

*	AT\C1  :  Datenpufferung in der Verhandlungsphase

AT\C2  :  Keine Datenpufferung, Erkennung des Rückfall-Zeichens (AT%A)

Dieser Befehl legt fest, wie das Modem während der Rufannahme in der Einstellung AT\N3 Zeichen behandelt, die weder eine MNP- noch ein LAPM-Anforderung darstellen.

Wird innerhalb von drei Sekunden keine MNP- oder LAPM-Anforderung erkannt, fällt das Modem in den Normal-Modus zurück. Bei der Einstellung AT\C0 findet keine Pufferung und kein vorzeitiger Rückfall statt.

Bei der Einstellung AT\C1 können zusätzlich bis zu 200 Zeichen gepuffert werden, die beim Rückfall in den Normal-Modus ausgegeben werden. Treffen vor Ablauf der drei Sekunden 200 Zeichen ein, fällt das Modem vorzeitig zurück.

Bei der Einstellung AT\C2 kann der Rückfall in den Normal-Modus durch das mit AT%A festgelegte Zeichen vorzeitig erfolgen. Eine Pufferung findet nicht statt. Hierdurch kann bei Anrufern, die keine Fehlerkorrektur unterstützen, die Verhandlungsphase abgekürzt werden.

&C	Bedeutung von DCD

AT&C0  :  DCD ist immer aktiv

*	AT&C1  :  DCD zeigt vorhandenen Träger an

AT&C2  :  DCD nur im Moment des Verbindungsabbruchs nicht aktiv

Normalerweise werten Kommunikationsprogramme die Leitung DCD aus, um das Vorhandensein einer Datenverbindung zu überprüfen. Mit der Einstellung AT&C1 unterstützt das Modem diese Auswertung.

D	Verbindungsaufbau

ATDn

Nach Übergabe dieses Befehls versucht das Modem, eine Verbindung aufzubauen, und wählt die Telefonnummer n. n kann aus den Ziffern 0..9 und bei Frequenzwahl zusätzlich aus den Zeichen A..D, * und # bestehen.

Die maximale Länge für den gesamten Wählstring beträgt 64 Zeichen. Folgende Sonderzeichen können eingefügt werden:

| Sonderzeichen | Bedeutung |
| --- | --- |
| P T | Wahlverfahren ab hier Impulswahl ab hier Frequenzwahl |
| ! , & oder [ | Amtsholung Flashtaste betätigen (nur bei Frequenzwahl) |
| W oder : @ | Warten auf Wählton Warten auf (zweiten) Wählton. Vor der ersten Ziffer wird nicht auf einen Wählton gewartet, unabhängig von der ATX-Einstellung. Modem wartet auf 6 Sekunden Ruhe, maximal jedoch auf die in Register S7 eingestellte Zeit. |
| , < = | Pausen Wahlpause wie in Register S8 festgelegt Wahlpause 1 Sekunde Wahlpause 3 Sekunden |
| M Q V X Y Z | Änderung der Betriebsart nur für die folgende Verbindung V.42-Modus (AT\N4) V.42-Modus und Rückfall auf Normal-Modus (AT\N5) V.42-Modus und Rückfall auf MNP-Modus (AT\N6) V.42 bzw. MNP und Rückfall auf Normal-Modus (AT\N3) MNP-Modus (AT\N2) Normal-Modus (AT\N0) |
| L Sm /m | Wahl gespeicherter Telefonnummern Wahl der zuletzt gewählten Nummer Wahl der mit AT&Z an Position m gespeicherten Nummer Wahl der mit AT\P an Position m gespeicherten Nummer |
| ; | Verbleib in der Kommandophase nach dem Wählstring (zum Anhängen weiterer Wahlbefehle bei zu langen Wählstrings) |

à HINWEIS à	Grundsätzlich können die Sonderzeichen an beliebiger Stelle im Wählstring eingefügt werden und wirken ab diesem Punkt. Eine Ausnahme bilden die Sonderzeichen zur Wahl gespeicherter Rufnummern (siehe Befehle AT\P und AT&Z, Seiten 56 und 69). Diese Sonderzeichen müssen unmittelbar nach dem ATD eingegeben werden. Das Zeichen ; zum Anhängen weiterer Wahlbefehle muß am Ende eines Wählstrings stehen.

Der Verbindungsaufbau kann während des Wählvorgangs jederzeit durch Eingabe eines beliebigen Zeichens außer Linefeed, XON oder XOFF abgebrochen werden. (Weitere Einzelheiten über den Vorgang des Verbindungsaufbaus siehe Kapitel 4.3; Seite 22).

Außerdem kann durch die Eingabe von ATD eine bestehende Telefonverbindung (Sprache) durch das Modem (Daten) übernommen werden. Voraussetzung dazu ist, daß sich Modem und Telefon an einem gemeinsamen Anschluß (TAE6-NF/F) befinden.

Beispiel: Per Telefon wird ein Modem angewählt. Sobald das ferne Modem einen Antwortton sendet, kann ein Modem, das sich am gleichen TAE6-NF/F-Anschluß befindet wie der Telefonapparat, mit dem Befehl ATD M die Leitung übernehmen. (Vergleiche auch Befehl ATA, Seite 37).

à HINWEIS à	In Österreich ist die Wahl nur möglich, falls DTR = ON (siehe auch Befehl AT&D, Seite 45).

$D	Automatische Wahl mit DTR

*	AT$D0  :  Schaltet DTR-Wahl ab

AT$D1  :  Schaltet DTR-Wahl ein

Ist die DTR-Wahl eingeschaltet (AT$D1) und wechselt der Zustand der Steuerleitung DTR von OFF nach ON, baut das Modem eine Verbindung zu der Nummer auf, die auf Position 0 gespeichert wurde.

%D	Verzögerung zur Pufferentleerung

AT%Dn  :  (n = 0..255 Sekunden; Standardwert = 0)

Mit dem Befehl AT%Dn kann ein maximaler Zeitraum bestimmt werden, in dem das Modem versucht, seinen Sende- oder Empfangspuffer zu leeren, bevor es die Verbindung abbricht. Wenn die Verbindung durch einen Trägerverlust abbricht, können nur noch die Zeichen aus dem Empfangspuffer ausgegeben werden. Bei leerem Puffer oder AT%D0 wird die Verbindung ohne Verzögerung abgebrochen.

&D	Wirkung von DTR

AT&D0  :  DTR-Statuswechsel ignorieren

AT&D1  :  Wechsel in Kommandophase bei DTR ® OFF

*	AT&D2  :  Verbindungsabbruch bei DTR ® OFF

AT&D3  :  Neuinitialisierung bei DTR ® OFF

Mit diesen Kommandos wird eingestellt, wie das Modem auf einen Wechsel der Steuerleitung DTR von ON nach OFF reagiert.

Bei der Einstellung AT&D0 ignoriert das Modem einen Wechsel von DTR von ON nach OFF.

Bei AT&D1 geht das Modem bei einem Wechsel von DTR von ON nach OFF in die Kommandophase.

Bei AT&D2 legt das Modem bei einem Wechsel von DTR von ON nach OFF auf und geht in die Kommandophase. Eine automatische Rufannahme ist erst nach einem erneuten Wechsel von DTR von OFF nach ON wieder möglich.

Bei AT&D3 wird das Modem bei einem Wechsel von DTR von ON nach OFF neu initialisiert (bestehende Verbindung wird abgebrochen, und Werte aus dem nichtflüchtigen Speicher werden eingelesen) und geht in die Kommandophase. Eine Rufannahme ist erst nach einem erneuten Wechsel von DTR von OFF nach ON wieder möglich.

Bei AT&D2 und AT&D3 meldet das Modem kein Ring, wenn DTR = OFF gesetzt wird. In diesem Fall kann eine Ringmeldung mit anschließender Rufannahme durch das Setzen von Bit 7 in Register S28 (siehe Seite 79) ermöglicht werden.

à HINWEIS à	Besonderheit in Österreich: Die Parametereinstellungen AT&D, AT&DO und AT&D1 sind von der österreichischen Post nicht erlaubt. Diese Befehle werden mit OK beantwortet und ignoriert. Der Standardwert lautet AT&D2.

:D	Manuelle Wahl

*	AT:D0  :  Modem schaltet sich nicht an Leitung bei DTR OFF®ON

AT:D1  :  Modem schaltet sich an Leitung bei DTR OFF®ON

Nach einem manuellen Verbindungsaufbau (per Telefonapparat) schaltet sich das Modem bei der Einstellung AT:D1 durch einen Wechsel der Steuerleitung DTR von OFF nach ON an die Leitung. In der Standardeinstellung AT:D0 schaltet sich das Modem in diesem Fall nicht an die Leitung.

\D	DSR/CTS-Kontrolle

*	AT\D0  :  DSR und CTS immer an

AT\D1  :  DSR folgt Antwortton und CTS immer an

AT\D2  :  DSR immer an und CTS folgt DCD

AT\D3  :  DSR folgt Antwortton und CTS folgt DCD

Mit diesem Befehl wird die Bedeutung der Meldeleitungen DSR und CTS beeinflußt. Wird eine Hardware-Datenflußkontrolle (siehe auch Befehl AT\Q, Seite 57) eingesetzt, ist die Einstellung des Befehls AT\D für die Meldeleitung CTS ohne Bedeutung.

Folgende Tabelle gibt Aufschluß über das Zusammenwirken der Befehle AT\D, AT&C und AT&S (Der Fettdruck kennzeichnet die Standardeinstellungen):

| &C | \D | &S | Reaktion |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 2 2 3 3 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | DSR immer ON DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR immer ON DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton | CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON | DCD immer ON DCD immer ON DCD immer ON DCD immer ON DCD immer ON DCD immer ON DCD immer ON DCD immer ON |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 1 1 2 2 3 3 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | DSR immer ON DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR immer ON DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton | CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS folgt DCD CTS folgt DCD CTS folgt DCD CTS folgt DCD | DCD folgt Träger DCD folgt Träger DCD folgt Träger DCD folgt Träger DCD folgt Träger DCD folgt Träger DCD folgt Träger DCD folgt Träger |  |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 1 1 2 2 3 3 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | DSR immer ON DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR immer ON DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton DSR folgt Antwortton | CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON CTS immer ON | DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch DCD OFF bei Abbruch |  |

E	Kommando-Echo zum Host

ATE0  :  Kommandos werden nicht geechot

*	ATE1  :  Kommandos werden geechot

Mit diesem Kommando können Sie auswählen, ob das Modem die eingegebenen Kommandos als Echo zurücksendet oder nicht. Ist das Echo eingeschaltet und es erscheinen alle Zeichen doppelt auf dem Bildschirm, steht Ihr Kommunikationsprogramm im Halbduplex-Modus, und Sie sollten es auf Vollduplex-Betrieb stellen.

%E	Automatische Neusynchronisation

AT%E0  :  Automatische Neusynchronisation aus

*	AT%E1  :  Automatische Neusynchronisation an

Ist das Modem auf AT%E0 konfiguriert, wird trotz schlechter Leitungsqualität keine Neusynchronisation ausgelöst. In der Standardeinstellung AT%E1 versucht das Modem selbständig, sich an die veränderte Leitungsqualität anzupassen.

Ist die automatische Neusynchronisation mit dem Befehl AT%E0 abgeschaltet, kann die Neusynchronisation dennoch manuell ausgelöst werden, indem während einer bestehenden Verbindung in die Kommandophase gewechselt und ATO1 (siehe Seite 56) eingegeben wird.

&F	Standardkonfiguration laden

AT&F

Hiermit werden die Standard-Parametereinstellungen der Firmware geladen. Das Modem wird damit wieder in den Auslieferungszustand versetzt. Wenn eine Verbindung besteht, wird dieses Kommando nicht ausgeführt.

\F	Anzeige der gespeicherten Telefonnummern

AT\F

Mit diesem Befehl werden die mit dem Befehl AT\P bzw. AT&Z gespeicherten Telefonnummern (siehe Seite 56 und 69) von Position 0..19 aufgelistet.

%G	Rechnerseitige / telefonseitige Bitrate

*	AT%G0  :  Telefonseitige Bitrate abhängig von rechnerseitiger

AT%G1  :  Telefonseitige Bitrate wird über AT%B eingestellt

Standardmäßig wird die telefonseitige Geschwindigkeit immer auf die Bitrate eingestellt, mit der rechnerseitig gearbeitet wird. D.h. nach jedem AT, das in einer neuen Geschwindigkeit eingegeben wird, wird auch die telefonseitige Bitrate verändert. Wird die gewählte rechnerseitige Bitrate telefonseitig nicht unterstützt (z.B. 115.200 bit/s), wird versucht, die nächste Verbindung mit der nächstniedrigeren Geschwindigkeit (z.B. 24.000 bzw. 28.800 bit/s) aufzubauen (siehe Kapitel 5.3, Seite 33).

Bei der Konfiguration auf AT%G1 ist die telefonseitige Bitrate unabhängig von der rechnerseitigen Bitrate und kann nur über den Befehl AT%B (siehe Seite 38) verändert werden.

&G	Rufton und Guardton einstellen

*	AT&G0  :  Rufton ein, kein Guardton

AT&G1  :  Rufton ein, Guardton 550 Hz

AT&G2  :  Rufton ein, Guardton 1800 Hz

AT&G4  :  Rufton aus, kein Guardton

AT&G5  :  Rufton aus, Guardton 550 Hz

AT&G6  :  Rufton aus, Guardton 1800 Hz

Der Guardton ist ein Signal, das bei V.22bis zusätzlich über die Telefonleitung gesendet werden kann. In den Ländern, für die ELSA-MicroLink®-Modems eine Postzulassung besitzen, ist er ohne Bedeutung. Bei den für Österreich zugelassenen Modemversionen kann die Frequenz des Guardtons nicht beeinflußt werden. Er ist entweder fest auf 1800 Hz eingestellt oder er ist aus.

Der Rufton ist ein periodischer Ton, der in der Zeit zwischen Wahl und Verbindungsaufbau gesendet wird. Da er bei einigen ausländischen Modems Fehlverhalten bewirken kann, ist es möglich, die Aussendung des Ruftons zu unterdrücken.

H	Verbindung abbrechen

ATH

Wenn sich das Modem nach einem Escape-Kommando (siehe Kapitel 5.2, Seite 31) oder einem Wechsel von DTR von ON nach OFF mit vorausgegangenem AT&D1 (siehe Seite 44) im Kommandomodus befindet, kann mit diesem Kommando eine bestehende Verbindung abgebrochen werden.

-H	Dumb-Modus

*	AT-H0  :  Normaler Betrieb

AT-H1  :  Dumb-Modus

Über den Befehl AT-H1 kann das Modem in den Dumb-Modus versetzt werden. D.h., ein ankommender Ruf wird immer angenommen, sobald die Leitung DTR aktiv ist. Die einzigen Kommandos, die in dieser Betriebsart akzeptiert werden, sind ATD (Verbindungsaufbau) und AT-H. Außerdem werden alle Echos und Rückmeldungen (z.B. OK, RING, CONNECT) unterdrückt (Polling ist während des Verbindungsaufbaus möglich, siehe auch Seite 74).

à HINWEIS à	Um das Modem wieder in den Normalbetrieb zu versetzen, müssen Sie in zwei Kommandozeilen die AT-Befehle AT-H0 M und AT&F M eingeben.

I	Produktinformationen ausgeben

ATI0  :  Typennummer im Format nnn ausgeben

ATI1  :  Prüfsumme ausgeben

ATI2  :  Prüfsummen-Ergebnis ausgeben

ATI3  :  Versionsnummer und -datum ausgeben

ATI4  :  Anzeige der aktuellen Parameter

ATI5  :  Seriennummer ausgeben

ATI6  :  Anzeige des Produktnamens

ATI7  :  Ergebnis des Selbsttests ausgeben

ATI9  :  Plug & Play

Mit ATI0 wird eine Typennummer als dreistelliger ASCII-Ziffernstring ausgegeben.

Mit ATI1 wird der niederwertigere Teil einer 16-Bit-Prüfsumme des Firmware-ROMs als dreistellige ASCII-Zahl ausgegeben.

Mit ATI2 wird die Prüfsumme des ROMs berechnet und mit der im ROM eingetragenen Prüfsumme verglichen. Sind beide Werte gleich, wird ein OK ausgegeben. Stimmen die Werte nicht überein, wird mit ERROR geantwortet.

Mit ATI3 werden die Firmware-Versionsnummer und das Firmware-Datum ausgegeben. Dieser Befehl entspricht dem Befehl AT%V (siehe Seite 63).

Mit ATI4 wird die aktuelle Modem-Konfiguration ausgegeben.

Mit ATI5 läßt sich die Seriennummer des Modems abrufen.

Mit ATI6 wird der Produktname des Modems angezeigt.

Mit ATI7 wird das Ergebnis des Selbsttests, der automatisch beim Einschalten des Modems durchgeführt wird, ausgegeben.

Mit ATI9 wird eine Zeichenkette für Plug & Play (z.B. Windows 95) ausgegeben.

-J	Detect Phase

AT-J0  :  Detect Phase aus

*	AT-J1  :  Detect Phase an

Mit diesem Befehl können Sie einstellen, ob das rufende Modem bei einem V.42-Verbindungsaufbau eine Kontrollsequenz (Detect Phase) zum fernen Modem sendet oder nicht.

Bei Schwierigkeiten mit Modems, die die Detect Phase nicht erkennen, V.42-Verbindungen aufzubauen, ist es möglich diese mit AT-J0 abzuschalten.

Ausnahme: Wenn das Modem auf AT\N3 konfiguriert ist, wird ohne Detect Phase lediglich versucht eine MNP-Verbindung aufzubauen, bevor es auf eine physikalische Verbindung zurückfällt. Um auch eine V.42-Verbindung erhalten zu können, muß AT-J1 eingestellt sein. Eine Übersicht zu der Auswirkung von AT-J auf AT\N3 finden Sie bei der Beschreibung des Befehl AT\N, Seite 54.

\J	CONNECT-Bitrate / Rechnerseitige Bitrate

*	AT\J0  :  Rechnerseitige Bitrate unabhängig von CONNECT-Bitrate

AT\J1  :  Rechnerseitige Bitrate abhängig von der CONNECT-Bitrate

Ist das Modem auf AT\J0 konfiguriert, wird mit einer konstanten Bitrate gearbeitet. Dadurch wird verhindert, daß die rechnerseitige Bitrate der telefonseitigen Übertragungsgeschwindigkeit angepaßt wird.

Bei der Einstellung AT\J1 ist die rechnerseitige Bitrate abhängig von der CONNECT-Bitrate. Die rechnerseitige Geschwindigkeit wird nach einem Verbindungsaufbau der Geschwindigkeit angepaßt, mit der die Verbindung zustande gekommen ist. Dies gilt für alle Betriebsarten bis V.32bis.

\K	Break-Kontrolle

AT\Kn	(n = 0..5; Standardwert = 5)

Mit diesem Befehl wird die Behandlung von Breaksignalen beeinflußt, die das Modem empfängt. Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die Auswirkungen des Parameters n. Das Modem kann bis zu vier empfangene und zu sendende Breaks zwischenspeichern.

Während einer fehlergesicherten Verbindung oder einer Verbindung im Normal-Modus werden vom Rechner gesendete Breaks folgendermaßen behandelt:

| n | Wirkung |
| --- | --- |
| 0, 2, 4 1 3 5 | Modem geht in Kommandomodus, sendet kein Break an fernes System Modem löscht Sendepuffer, sendet Break an fernes System Modem sendet Break sofort an fernes System; kein Datenverlust Modem fügt Break in den Datenstrom ein; kein Datenverlust |

Während einer Verbindung im Normal-Modus werden vom fernen System empfangene Breaks folgendermaßen behandelt:

| n | Wirkung |
| --- | --- |
| 0, 1 2, 3 4, 5 | Modem löscht Sendepuffer, überträgt Break zum Rechner Modem überträgt Break sofort zum Rechner Modem fügt Break in den Datenstrom ein; kein Datenverlust |

L	Lautstärke einstellen

ATL0  :  niedrige Lautstärke

ATL1  :  niedrige Lautstärke

*	ATL2  :  mittlere Lautstärke

ATL3  :  hohe Lautstärke

Mit diesem Befehl wird die Lautstärke reguliert.

%L	V.100 Geschwindigkeitsanpassung

AT%L0  :  Partielle Geschwindigkeitsanpassung

*	AT%L1  :  V.100 Geschwindigkeitsanpassung

AT%L2  :  Kein Rückfall

AT%L3  :  V.100 Geschwindigkeitsanpassung

Mit diesem Befehl kann die Geschwindigkeitsanpassung beim Verbindungsaufbau kontrolliert werden.

In der Standardeinstellung AT%L1 und bei AT%L3 verhalten sich MicroLink 33.6TQV, Micro-Link 28.8TQV und MicroLink 14.4TQ entsprechend der ITU-T-Empfehlung V.100. Modems, die nach dieser Empfehlung arbeiten, passen sich selbsttätig an die Übertragungsgeschwindigkeit der Gegenstelle an.

Soll eine Verbindung mit einem Modem aufgebaut werden, das nicht nach ITU-T V.100 arbeitet, sollte über den Befehl AT%L0 nur eine partielle Geschwindigkeitsanpassung erlaubt werden, bei der ein Rückfall auf eine niedrigere Geschwindigkeit nur innerhalb einer Übertragungsart möglich ist (z.B. V.32bis von 14.400 auf 12.000, 9600, 7200 und 4800 bit/s). Ist auch mit dieser Einstellung kein Verbindungsaufbau möglich, sollte das Modem auf AT%L2 konfiguriert werden. Eine Verbindung wird dann nur in der Geschwindigkeit aufgebaut, die mit dem Parameter AT%B (siehe Seite 38) festgelegt worden ist.

M	Lautsprecher-Kontrolle

ATM0  :  Lautsprecher immer aus

*	ATM1  :  Lautsprecher an bei Wahl und Warten auf Antwortton

ATM2  :  Lautsprecher immer an

ATM3  :  Lautsprecher an bei Warten auf Antwortton

Der Lautsprecher kann permanent aus- oder permanent angeschaltet werden. Außerdem kann der Lautsprecher in der Phase des gesamten Verbindungsaufbaus (Wählen und Warten auf Antwortton) oder nur beim Übergang in die Übertragungsphase eingeschaltet werden.

-M	Klartext-CONNECT-Meldungen

*	AT-M0  :  Klartext-CONNECT-Meldungen abhängig von AT\V

AT-M1  :  Klartext-CONNECT-Meldungen unabhängig von AT\V

Mit diesem Befehl werden die Klartext-CONNECT-Meldungen für fehlerfreie Verbindungen (Verbindungen mit MNP, V.42 oder V.42bis) beeinflußt.

In der Standardeinstellung AT-M0 ist die Ausgabe der CONNECT-Meldungen abhängig von der Einstellung des Befehls AT\V (siehe Seite 64).

Bei der Einstellung AT-M1 werden unabhängig von der Einstellung des Befehls AT\V und unabhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit folgende Rückmeldungen ausgegeben :

Bei einer MNP1..4-Verbindung:	CONNECT MNP

Bei einer MNP5-Verbindung:	CONNECT MNP5

Bei einer V.42-Verbindung:	CONNECT LAPM

Bei einer V.42bis-Verbindung:	CONNECT LAPM/V42BIS

%M	V.8-Geschwindigkeitsanpassung	(nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV)

*	AT%M0  :  V.8-Geschwindigkeitsanpassung an

AT%M1  :  V.8-Geschwindigkeitsanpassung aus

Mit diesem Befehl kann die Geschwindigkeitsanpassung beim Verbindungsaufbau kontrolliert werden.

In der Standardeinstellung AT%M0 verhalten sich MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV entsprechend der ITU-T-Empfehlung V.8. Modems, die nach dieser Empfehlung arbeiten, passen sich selbsttätig an die Übertragungsgeschwindigkeit der Gegenstelle an. Unterstützt die Gegenstelle kein V.8, paßt sich das Modem automatisch auf eine Geschwindigkeit nach V.100 an. V.34-Verbindungen können nur bei eingeschalteter V.8-Geschwindigkeitsanpassung aufgebaut werden.

\N	Auswahl Fehlerkorrekturverfahren

|  | \N0 | \N1 | \N2 | \N3* | \N4 | \N5 | \N6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.42 |  |  |  | (¯) | n | ¯ | ¯ |
| MNP |  |  | n | ¯ |  |  | n |
| normal | n |  |  | n |  | n |  |
| direkt |  | n |  |  |  |  |  |

Mit diesem Befehl wird ausgewählt, ob ein bzw. welches Fehlerkorrekturverfahren eingestellt wird. Dieser Befehl steht im Zusammenhang mit den Befehlen AT%C (Datenkompression, siehe Seite 39) und AT-J (Detect Phase, siehe Seite 50). Wurde das Fehlerkorrekturverfahren mit dem Befehl AT\N0 oder AT\N1 abgeschaltet, ist keine Datenkompression möglich. Eine Übersicht zu den Wechselwirkungen dieser Befehle finden Sie im Anhang, "Fehlerkorrektur", Seite 127.

Bei AT\N0 arbeitet das Modem im Normal-Modus und baut physikalische Verbindungen ohne Fehlerkorrekturverfahren auf.

Bei der Einstellung AT\N1 baut das Modem Verbindungen im Direkt-Modus auf. Bei solchen physikalischen Verbindungen findet keine Pufferung und Datenflußkontrolle statt. Diese Betriebsart ist bei V.34 und V.Fast Class nicht möglich. Bei V.34 und V.Fast Class arbeitet das Modem im Normal-Modus.

Bei AT\N2 versucht das Modem, eine fehlergesicherte Verbindung mit MNP aufzubauen. Unterstützt die Gegenstelle kein MNP, wird die Verbindung abgebrochen.

Bei AT\N3 (Standardeinstellung) versucht das Modem, eine fehlergesicherte Verbindung aufzubauen. Ist dies nicht möglich, erfolgt ein automatischer Rückfall auf eine Verbindung im Normal-Modus. Ob versucht wird, eine Verbindung mit MNP oder auch mit V.42 aufzubauen, wird durch den Befehl AT-J bestimmt (siehe Seite 50).

Bei der Einstellung AT\N4 versucht das Modem, eine fehlergesicherte Verbindung mit V.42 aufzubauen. Ist dies nicht möglich, wird die Verbindung abgebrochen.

Bei den Einstellungen AT\N5 und AT\N6 versucht das Modem ebenfalls, eine fehlergesicherte Verbindung mit V.42 aufzubauen. Unterstützt die Gegenstelle kein V.42, erfolgt bei AT\N5 ein automatischer Rückfall auf eine physikalische Verbindung. Bei der Einstellung AT\N6 wird in diesem Fall versucht, eine fehlergesicherte Verbindung mit MNP aufzubauen. Wird auch dieses Protokoll nicht unterstützt, wird die Verbindung abgebrochen.

Diese Tabelle gibt eine Übersicht, welche Verbindungen, abhängig von der Einstellung von AT\N (beim rufenden Modem zusätzlich abhängig von AT-J), zwischen zwei Modems aufgebaut werden können:

| Gerufenes Modem | Rufendes Modem (Originate) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Answer) | AT \ N0 | AT \ N1 | AT \ N2 | AT \ N3 |  | AT \ N4 | AT \ N5 | AT \ N6 |
|  |  |  |  | -J0 | -J1 |  |  |  |
| AT \ N0 | normal | direkt/normal | keine | normal |  | keine | normal | keine |
| AT \ N1 | normal/direkt | direkt/normal | keine | normal |  | keine | normal/direkt | keine |
| AT \ N2 | keine | keine | MNP | MNP |  | keine | keine | MNP |
| AT \ N3 | normal | direkt/normal | MNP | MNP | V.42 | V.42 | V.42 | V.42 |
| AT \ N4 | keine | keine | keine | keine | V.42 | V.42 | V.42 | V.42 |
| AT \ N5 | normal | direkt/normal | keine | normal | V.42 | V.42 | V.42 | V.42 |
| AT \ N6 | keine | keine | MNP | MNP | V.42 | V.42 | V.42 | V.42 |

à HINWEIS à	Der Direkt-Modus ist bei V.34 und V.Fast Class nicht möglich. Bei V.34 und V.Fast Class arbeitet das Modem im Normal-Modus.

O	Zurück in den Online-Zustand

ATO0  :  Wechsel in den Online-Zustand

ATO1  :  Neusynchronisation und Wechsel in den Online-Zustand

Wenn sich das Modem nach einem Escape-Kommando (siehe Kapitel 5.2, Seite 31) oder einem Wechsel von DTR von ON nach OFF mit vorausgegangenem AT&D1 (siehe Seite 44) im Kommandomodus befindet, kann mit einem Kommando ATO0 zurück in die Übertragungsphase gewechselt und die Online-Datenübertragung wieder aufgenommen werden.

P	Impulswahlverfahren

ATP

Mit diesem Kommando wird das Impulswahlverfahren eingestellt.

\P	Telefonnummern speichern

AT\Pmn

Mit diesem Befehl können bis zu zehn Telefonnummern (max. 36 Stellen) im nichtflüchtigen Speicher des Modems abgelegt werden. Mit dem Befehl ATD/m (siehe Sonderzeichen für Wahl gespeicherter Rufnummern, Seite 42) wird die gespeicherte Telefonnummer m (m = 0..9) gewählt. Die Nummer bleibt auch nach Ausschalten des Modems erhalten. Mit dem Befehl AT\Pm wird die an Position m gespeicherte Telefonnummer gelöscht. Für n gelten die gleichen Bemerkungen wie auf Seite 41.

Die mit dem Befehl AT\P gespeicherten Telefonnummern können mit dem Befehl AT&Z (siehe Seite 69) überschrieben werden.

Q	Rückmeldungen unterdrücken

*	ATQ0  :  Rückmeldungen vom Modem ein

ATQ1  :  Rückmeldungen vom Modem aus

ATQ2  :  Im Answer-Modus Rückmeldungen aus

Mit diesem Befehl können die Meldungen, die das Modem an den angeschlossenen Rechner sendet (siehe Kapitel 5.8, Seite 108) generell (ATQ1) oder im Answer-Modus (ATQ2) unterdrückt werden.

*Q	Rückmeldung nach Rückkehr in Onlinephase

*	AT*Q0  :  CONNECT-Meldung nach ungültiger Escape-Sequenz

AT*Q1  :  Keine CONNECT-Meldung nach ungültiger Escape-Sequenz

Mit diesem Befehl kann die CONNECT-Meldung nach einem ungültigen Escape-Kommando (siehe Kapitel 5.2, Seite 31) unterdrückt werden.

\Q	Datenflußkontrolle serielle Schnittstelle

AT\Q0  :  kein Handshake

AT\Q1  :  XON/XOFF- Handshake bidirektional

AT\Q2  :  CTS-Handshake unidirektional

*	AT\Q3  :  RTS/CTS-Handshake bidirektional

AT\Q4  :  XON/XOFF-Handshake unidirektional

Mit diesem Befehl können verschiedene Handshake-Verfahren zur Datenflußkontrolle an der seriellen Schnittstelle ausgewählt werden.

Eine Datenflußkontrolle ist insbesondere dann wichtig, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit vom/zum Rechner nicht gleich der Geschwindigkeit auf der Telefonseite ist. Das ist z.B. bei Verwendung von Fehlerkorrektur- und Datenkompressionsverfahren der Fall. Ohne eine Handshake-Prozedur besteht zwangsläufig die Gefahr des Pufferüberlaufs.

Bei Einsatz eines Hardware-Handshakes über die Befehle AT\Q2 und AT\Q3 wird der Datenfluß über die Schnittstellenleitungen RTS (Request To Send) und CTS (Clear To Send) kontrolliert. Ist die Steuerleitung RTS auf OFF, wird die Datenausgabe zum Computer angehalten. Ein Wechsel auf ON setzt die Ausgabe der empfangenen Daten fort. Empfängt das Modem von der Telefonleitung weiterhin Daten, werden diese in einem Empfangspuffer zwischengespeichert. Ist der Sendepuffer des Modems voll, setzt es seinerseits die Meldeleitung CTS (Clear To Send, siehe Anhang, "V.24-Schnittstelle", Seite 130) auf OFF, um damit die Datenausgabe vom Computer anzuhalten.

Mit den Befehlen AT\Q1 und AT\Q4 wird ein Software-Handshake über die Zeichen XON/XOFF ausgewählt. Empfängt das Modem das Zeichen <DC3> (S-s = XOFF) vom Computer, wird die Datenausgabe so lange angehalten, bis ein <DC1> (S-q = XON) gesendet wird. Umgekehrt sendet das Modem ein <DC3> bzw. <DC1> zum Computer, wenn ein Sendepuffer voll bzw. wieder bereit ist. Ob die Zeichen XON und XOFF an das ferne Modem übertragen werden, ist abhängig von der Einstellung des Befehls AT\X (siehe Seite 67). Standardmäßig werden sie nicht übertragen.

Bei unidirektionalen Handshake-Verfahren werden die vom Rechner kommenden Handshake-Signale ignoriert.

%R	Anzeige Registerinhalte

AT%R

Mit diesem Befehl werden die aktuellen Inhalte der S-Register (0..99) in zwei Spalten dezimal und hexadezimal aufgelistet.

S	Setzen und Lesen der internen Register

ATSn=x	:  setzt Zeiger auf Register n und setzt Register n auf den Wert x

ATSn?	:  setzt Zeiger auf Register n und liest den Wert dieses Registers

ATSn	:  setzt Zeiger auf Register n

AT?	:  liest Wert des zuletzt benutzten Registers

AT=x	:  setzt Wert des zuletzt benutzten Registers auf x

Die Registernummer n (0..239) und der Registerwert x (0..255) werden als numerischer ASCII-String übergeben. Die gültigen Werte für x können eingeschränkt sein (siehe z.B. Register S0, Seite 70). Die S-Register und das Ändern bitorientierter Register werden im einzelnen in Kapitel 5.6, Seite 70 beschrieben.

Wird ein Register auf einen ungültigen Wert gesetzt, wird dieser Befehl ignoriert und mit ERROR beantwortet. Wird bei einem bitorientierten Register eine ungültige Einstellung vorgenommen, wird nur diese Einstellung ignoriert; alle anderen gültigen Bits werden akzeptiert.

&S	Bedeutung von DSR

*	AT&S0  :	DSR ist immer aktiv

AT&S1  :	DSR ist aktiv zwischen abgelaufenem Antwortton und Verbindungs-
				abbruch

Mit diesem Befehl wird die Bedeutung der Meldeleitung DSR (siehe Seite 132) beeinflußt. Normalerweise ist diese Schnittstellenleitung immer aktiv. Im Falle der Einstellung AT&S1 ist DSR jedoch nur in der Zeit zwischen abgelaufenem Antwortton und Verbindungsabbruch aktiv.

\S	Anzeige der aktuellen Konfiguration im Klartext

AT\S0  :  Ausgabe der kompletten Liste

AT\S1  :  Ausgabe der kompletten Liste

AT\S2  :  Ausgabe ab Punkt 2

AT\S3  :  Ausgabe ab Punkt 3

AT\S4  :  Ausgabe ab Punkt 4

AT\S5  :  Ausgabe ab Punkt 5

Mit dem Befehl AT\S wird die aktuelle Konfiguration des Modems im Klartext ausgegeben.

Beispiel:	1. VERBINDUNGSAUFBAU/-ABBRUCH

| LETZTE WAHL WAHLART WAHLSPERRE AMTS-/BESETZTTON DTR-WAHL PAUSENLAENGE AUTO RUFANNAHME GUARDTON/RUFTON PUFFER LEEREN INAKTIVITAETSTIMER | TON 000 003 AUS 002 001 000 000 000 | T/P MIN X3 $D0 S8=2 S0=1 &G0 %D0 \T0 |
| --- | --- | --- |

weiter mit beliebigem Zeichen ...

2. TELEFONSEITIGE SCHNITTSTELLE

|  | BITRATE WIE RECHNER | AUS | %G1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MicroLink 14.4TQ | BITRATE | 14400 | %B14400 |
| nur MicroLink 33.6TQV | BITRATE | 28800 | %B28800 |
| und MicroLink 28.8TQV | V.8 HALBDUPLEX BITRATENANPASSUNG GESCHW ANPASSUNG BELL AUTO NEUSYNCHR PRUEFSCHL ERLAUBT | AN AUS AUS V100 AUS AUS AN | %M0 S27.7=0 \J0 %L1 B0 %E0 &T4 |

weiter mit beliebigem Zeichen ...

3. DATENPROTOKOLLE

| FEHLERKORREKTUR DATENKOMPRESSION V.42 DETECT PHASE BREAK KONTROLLE FALLBACK ZEICHEN FALLBACK ART | NORM ALL AN 005 000 FB 200 | \N0 %C3 -J1 \K5 %A0 \C1 |
| --- | --- | --- |

weiter mit beliebigem Zeichen ...

4. RECHNERSEITIGE SCHNITTSTELLE

| BITRATE DATENFORMAT XON/XOFF WEITERLTG DATENFLUSSKONTROLLE DSR/CTS-BEDEUTUNG DCD BEDEUTUNG ESCAPE ZEICHEN DTR WIRKUNG DSR BEDEUTUNG | 57600 8N1 AUS HW B 000 001 + 002 000 | AT AT \X0 \Q3 \D0 &C1 S2=43 &D2 &S0 |
| --- | --- | --- |

weiter mit beliebigem Zeichen ...

5. BILDSCHIRMAUSGABEN/LAUTSPRECHER

| RUECKMELDUNGEN KOMMANDOECHO RUECKMELDEFORM CONNECT-MELDG ® \V CONNECT-MELDG FORM TIES-CONNECT LAUTSPRECHER LAUTSTAERKE | AN AN LANG AN 008 AN 002 003 | Q0 E1 V1 -M0 \V8 *Q0 M2 L3 |
| --- | --- | --- |

OK

T	Frequenzwahlverfahren

ATT

Mit diesem Kommando wird das Frequenzwahlverfahren (Tonwahl) eingestellt.

&T	Prüfschleifen auswählen

AT&T0  :  normaler Betrieb

AT&T1  :  lokale analoge Schleife

AT&T3  :  lokale digitale Schleife1)

*	AT&T4  :  ferne digitale Schleife wird akzeptiert1)

AT&T5  :  ferne digitale Schleife wird nicht akzeptiert1)

AT&T6  :  ferne digitale Schleife

Dieser Befehl dient der Einstellung von Prüfschleifen und kann als Funktionstest verwendet werden.

AT&T1 wirkt nur in der Kommandophase und bringt das Modem in eine lokale analoge Prüfschleife. Jedes vom Host zum Modem gesendete Zeichen wird geechot.

Die Befehle AT&T3 und AT&T6 wirken nur in der Übertragungsphase. Wenn das Modem diese Befehle empfangen hat, aktiviert es beim nächsten Übergang in die Übertragungsphase eine lokale bzw. ferne digitale Prüfschleife.

Mit dem Befehl AT&T3 wird das Modem in eine lokale digitale Prüfschleife gebracht. Diese Prüfschleife wird vom fernen Modem initiiert. In diesem Zustand werden vom fernen Modem gesendete Zeichen nicht zum Host übertragen, sondern direkt zum fernen Modem zurückgesendet.

Über den Befehl AT&T6 wird eine ferne digitale Schleife aktiviert (sofern das ferne Modem auf AT&T4 konfiguriert ist). In diesem Zustand überträgt das ferne Modem empfangene Zeichen nicht an den Host, sondern sendet sie direkt zurück.

Ist das Modem auf AT&T4 konfiguriert, ist es möglich, daß ein fernes Modem eine ferne digitale Prüfschleife aufbaut. Mit der Einstellung AT&T5 wird dies verhindert.

Die Prüfzustände können durch einen Wechsel in die Kommandophase und anschließendes AT&T0 beendet werden.

1)	Der Befehl ist nur dann gültig, wenn das Fehlerkorrekturverfahren nicht aktiv ist.

\T	Inaktivitätstimer

AT\Tn  (n = 0..255 ´ 10 Sekunden; Standardwert = 0)

Mit diesem Befehl kann die Zeit beeinflußt werden, nach der das Modem selbsttätig die Verbindung trennt, wenn in der Zwischenzeit keine Daten mehr empfangen oder gesendet wurden (siehe auch Register S30, Seite 80). Der Wert von AT\T ist ein Vielfaches von 10 Sekunden. Gültige Werte für n sind 0..255. Mit dem Standardwert 0 wird der Inaktivitätstimer ausgeschaltet.

V	Rückmeldungen in Kurzform/Klartext

ATV0  :  Rückmeldungen in Kurzform als Ziffer

*	ATV1  :  Rückmeldungen im Klartext

Mit diesem Befehl können Sie einstellen, ob die Rückmeldungen, die das Modem an den angeschlossenen Rechner sendet, als Ziffer oder in Worten ausgegeben werden. Die Rückmeldungen in Kurzform und Klartext sind in Kapitel 5.8, Seite 108 aufgeführt.

%V	Anzeige Firmware-Version

AT%V

Mit diesem Befehl kann die Firmware-Version des Modems auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Dieser Befehl entspricht dem Befehl ATI3 (siehe Seite 50).

&V	Anzeige Konfigurationsprofile

AT&V

Mit diesem Befehl werden das aktuelle und die beiden gespeicherten Konfigurationsprofile 0 und 1 (siehe auch Befehle AT&W und AT*W, Seite 66) des Modems auf dem Bildschirm ausgegeben.

\V	CONNECT bei fehlerfreien Verbindungen

AT\V0  :  Keine modifizierten CONNECT-Meldungen

AT\V1  :  Kennzeichnung fehlerfreier Verbindungen

AT\V2  :  Kennzeichnung MNP- und V.42(bis)-Verbindungen

*	AT\V8  :  Kennzeichnung MNP-, V.42- und V.42bis-Verbindungen

Mit diesem Befehl können die CONNECT-Meldungen für fehlerfreie Verbindungen (Verbindungen mit MNP, V.42 oder V.42bis) kontrolliert werden.

Bei AT\V0 werden modifizierte CONNECT-Meldungen generell unterdrückt. Die CONNECT-Meldungen für fehlerfreie Verbindungen sind identisch mit den CONNECT-Meldungen für physikalische Verbindungen.

Bei AT\V1 wird die Art der fehlerfreien Verbindung nicht unterschieden (xxxx = Übertragungsgeschwindigkeit):

CONNECT xxxx/REL

Bei AT\V2 werden fehlerfreie Verbindungen nach MNP- und V.42 (bis)-Verbindungen differenziert:

CONNECT xxxx/REL - MNP	bei MNP-Verbindungen

CONNECT xxxx/REL - LAPM	bei V.42(bis)-Verbindungen

Alle aufgeführten Einstellungen haben den Nachteil, daß keine vollständige Information über die Art der Verbindung gegeben wird. Der Befehl AT\V8 läßt eine genaue Auswertung zu:

CONNECT xxxx/MNP	bei einer MNP1..4-Verbindung

CONNECT xxxx/MNP5	bei einer MNP5-Verbindung

CONNECT xxxx/LAPM	bei einer V.42-Verbindung

CONNECT xxxx/LAPM/V42BIS	bei einer V.42bis-Verbindung

Über den Befehl AT\V8 können darüber hinaus 'Erweiterte Rückmeldungen' ausgegeben werden, die Ihnen zusätzlich detailliertierte Informationen zu den einzelnen Übertragungsverfahren (z.B. CONNECT xxxx/ V32BIS/ LAPM/ V42BIS) geben. Hierzu muß das Bit 6 des Registers S96 (siehe Seite 95) gesetzt sein (ats96=64). Mögliche Meldungen der Übertragungsverfahren sind:

V23, V21, V22BIS, V32, V32BIS, VFC, V34, B103, B212A

Eine Auflistung aller möglichen CONNECT-Meldungen finden Sie in Kapitel 5.8, Beschreibung der Rückmeldungen, Seite 108.

&W	Konfigurationsprofil speichern

AT&W0  :  Konfigurationsprofil 0 speichern

AT&W1  :  Konfigurationsprofil 1 speichern

Mit diesem Befehl kann die aktuelle Konfiguration des Modems unter zwei verschiedenen Profilen (0 und 1) im nichtflüchtigen Speicher des Modems abgelegt werden.

Die aktuellen Werte folgender Befehle und Register werden gespeichert:

| %A B %B %C &C \C | &D %D \D E %E %G | &G -H -J \J \K L | %L M -M \N P Q | \Q &S \S T &T4 &T5 | \T V \V X \X S0 | S14 S15 S18 S21 S22 S23 | S25 S26 S27 S28 S30 S31 | S32 S33 S34 S35 S36 S37 | S38 S39 S42 S46 S47 S48 | S51 S52 S53 S54 S64 S66 | S93 S95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

à ACHTUNG à	Register, deren aktueller Wert mit dem Befehl AT&W nicht gespeichert wer-den kann, werden mit ihrem Standardwert gesichert. Dadurch überschreibt der Befehl AT&W die möglicherweise mit AT*W gesicherten Werte dieser Register.

Die Werte bleiben auch nach Abschalten des Modems erhalten und werden nach erneutem Einschalten automatisch übernommen.

*W	Erweitertes Konfigurationsprofil speichern

AT*W0  :  Erweitertes Konfigurationsprofil 0 speichern

AT*W1  :  Erweitertes Konfigurationsprofil 1 speichern

Mit diesem Befehl können zu den Parametern und Registern, die mit AT&W abgespeichert werden, die Werte folgender Register im nichtflüchtigen Speicher des Modems abgelegt werden:

S2..S12, S29, S33..S34, S40, S42..S43, S60, S63..S64, S94, S96, S99, S101..S103, S130, S229

Die Werte bleiben auch nach Ausschalten des Modems erhalten und werden nach erneutem Einschalten des Modems automatisch wieder übernommen.

X	Behandlung von Wählton /Besetztton

ATX0  :  Wählton / Besetztton ignorieren

ATX1  :  Wählton / Besetztton ignorieren

ATX2  :  Warten auf Wählton / Besetztton ignorieren

ATX3  :  Wählton ignorieren / Besetztton auswerten

*	ATX4  :  Warten auf Wählton / Besetztton auswerten

Dieser Befehl wird zur Festlegung des Wahlverhaltens benutzt. Bei ATX2 bzw. ATX4 wartet das Modem auf den Wählton bevor es wählt. Bei ATX0, ATX1 oder ATX3 wartet das Modem nicht auf den Wählton, so daß z.B. beim Verbindungsaufbau zwischen zwei Nebenstellen 'Blindwahl' möglich ist.

Außerdem stellen Sie über diesen Befehl ein, ob Ihr Modem einen Besetztton erkennt und die Rückmeldung BUSY ausgibt oder ob der Besetztton ignoriert wird und der Wahlversuch mit NO CARRIER abgebrochen wird.

à HINWEIS à	Bei der Einstellung ATX0 wird unabhängig von der Geschwindigkeit und der Art der Verbindung (mit/ohne Fehlerkorrektur-/Datenkompressionsverfahren) lediglich die Meldung 'CONNECT' bzw. '1' ausgegeben.

\X	Behandlung von XON/XOFF

*	AT\X0  :  XON/XOFF-Zeichen werden nicht übertragen

AT\X1  :  XON/XOFF-Zeichen werden übertragen

Mit diesem Befehl wird die Behandlung der Zeichen XON und XOFF beeinflußt, die der Datenflußkontrolle dienen, wenn ein XON/XOFF-Software-Handshake ausgewählt wurde.

Bei der Einstellung AT\X0 werden die XON/XOFF-Zeichen ausschließlich zur Steuerung des Datenflusses zwischen lokalem Modem und Rechner benutzt und nicht an das ferne System weitergegeben.

Bei der Konfiguration auf AT\X1 kontrollieren diese Zeichen ebenfalls den Datenfluß zwischen lokalem Modem und Rechner, werden aber auch an das ferne System gesendet.

&Y	Zeiger auf Konfigurationsprofil setzen

*	AT&Y0  :  Zeiger auf Konfigurationsprofil 0 setzen

AT&Y1  :  Zeiger auf Konfigurationsprofil 1 setzen

Mit diesem Befehl können Sie festlegen, welches der beiden gespeicherten Konfigurationsprofile (0 oder 1) beim Einschalten des Modems geladen wird. Diese Einstellung gilt global und wird sofort permanent gespeichert.

Z	Konfigurationsprofil laden

ATZ0  :  Konfigurationsprofil 0 laden

ATZ1  :  Konfigurationsprofil 1 laden

Mit dem Befehl ATZ wird das Konfigurationsprofil unabhängig von der über den Befehl AT&Y vorgenommenen Einstellung geladen. Falls eine Verbindung besteht, wird diese unterbrochen. Anschließend werden die Parametereinstellungen (Konfigurationsprofil 0 oder 1) aus dem nichtflüchtigen Speicher des Modems geladen.

&Z	Telefonnummern speichern

AT&Zm=n  : Telefonnummer n auf Platz m speichern

Mit diesen Befehl können bis zu 20 Telefonnummern (max. 36 Stellen) im nichtflüchtigen Speicher des Modems abgelegt werden. Mit dem Befehl ATDSm (siehe Sonderzeichen für Wahl gespeicherter Rufnummern, Seite 42) wird die gespeicherte Telefonnummer m (m = 0..19) gewählt. Die Nummer bleibt auch nach Ausschalten des Modems erhalten. Mit dem Befehl AT&Zm= wird die an Position m gespeicherte Telefonnummer gelöscht. Für n gelten die gleichen Bemerkungen wie auf Seite 41.

Die mit dem Befehl AT&Z gespeicherten Telefonnummern können mit dem Befehl AT\P (Seite 56) überschrieben werden.

## Register

MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV und MicroLink 14.4TQ besitzen interne Register, mit denen Sie die Konfiguration des Modems beeinflussen können (siehe auch Befehl ATSn, Seite 58). Die Bedeutung der Register entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung. Beachten Sie bitte, daß bei bitorientierten Registern durch die Einstellung eines einzelnen Registerwertes mehrere Funktionen möglich sind.

Bitorientierte Register	Bitorientierte Register, also Register, die nicht nur eine einzelne Funktion kontrollieren, sollten nur mit Vorsicht geändert werden!

Bitorientierte Register dienen in erster Linie zur Darstellung des Modem-Status. Um die Konfiguration Ihres Modems zu ändern, empfehlen wir, die bedienerfreundlichen AT-Befehle zu benutzen. Die Standardwerte der einzelnen Bits sind durch Fettdruck gekennzeichnet.

Bitorientierte Register	Anhand des nachfolgenden Beispiels wird Ihnen gezeigt, wie Sie die bitorien-
ändern	tierten Optionen eines Registers ändern können.

Um das Bit 6 des Registers S14 zu setzen (Polling während des Verbindungsaufbaus möglich), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lassen Sie sich zunächst über den Befehl ATS14? den aktuellen Registerwert anzeigen (aktueller Registerwert = 138).

- Addieren Sie den Dezimalwert des Bit 6 (26 = 64) zum aktuellen Registerwert (neuer Registerwert: 138 + 64 = 202).

- Mit dem Befehl ATS14=202 wird Bit 6 des Registers S14 gesetzt. Die anderen Bits dieses Registers bleiben dadurch unverändert.

à HINWEIS à	Soll der Wert auch nach Ausschalten des Modems erhalten bleiben, muß der neue Eintrag mit dem Befehl AT*W gespeichert werden.

S0	Automatische Rufannahme

Gültige Werte Deutschland	:	0..5 Klingelimpulse

Gültige Werte Österreich	:	0..5 Klingelimpulse

Gültige Werte Schweiz	:	0, 2..10 Klingelimpulse

Standardwert	:	0

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S0 kann die automatische Rufannahme eingestellt werden. Ist S0 > 0, wird jeder ankommende Ruf automatisch angenommen. Der Wert von S0 legt die Zahl der abzuwartenden Klingelimpulse fest, bevor der Ruf angenommen wird.

Wird ein Wert eingegeben, der außerhalb des gültigen Wertebereiches liegt, trägt das Modem automatisch den nächstmöglichen Wert (Minimum- bzw. Maximumwert) als Zahl der abzuwartenden Klingelimpulse ein. Wird beispielsweise in Deutschland der Wert 6 eingegeben, trägt das Modem automatisch den Wert 5 ein. Wird in der Schweiz der Wert 1 eingegeben, trägt das Modem automatisch den Wert 2 ein.

Ist S0>0, kann ein Verbindungsaufbau durch jedes beliebige Zeichen (außer Linefeed-Zeichen) abge-brochen werden. Der Verbindungsaufbau wird jedoch nicht abgebrochen, wenn Bit 6 des Registers S14 auf 1 gesetzt ist (Standardwert = 0). Bei dieser Einstellung ist es möglich, daß der angeschlossene Rechner während des Verbindungsaufbaus Zeichen zum Modem sendet (siehe Seite 75).

S1	Klingelimpulszähler

Gültige Werte	:	0..255 Klingelimpulse

Standardwert	:	0

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	nein

Register S1 enthält die Anzahl der Klingelimpulse eines anliegenden Rufes. Der Wert von S1 wird wieder auf Null gesetzt, wenn nach einer in Register S99 (siehe Seite 95) festgelegten Zeitspanne (standardmäßig 5 Sekunden) keine Impulse mehr vom Telefonnetz eingegangen sind. In diesem Zeitraum können keine neuen Anrufe unterschieden werden und es kann nicht gewählt werden.

S2	Escape-Code-Zeichen

Gültige Werte	:	0..255 dezimal

Standardwert	:	43 (+)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S2 kann das Escape-Kommando '+++' (siehe auch Kapitel 5.2, Seite 31), mit dem aus der Übertragungsphase in die Kommandophase gewechselt wird, verändert werden.

à HINWEIS à	Durch die Werte 0 und ³ 128 wird der Wechsel in die Kommandophase gesperrt.

S3	Carriage-Return-Zeichen

Gültige Werte	:	0..127 dezimal

Standardwert	:	13 (Carriage Return)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S3 kann das Zeichen für M umdefiniert werden.

S4	Linefeed-Zeichen

Gültige Werte	:	0..127 dezimal

Standardwert	:	10 (Linefeed)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S4 kann das Zeichen für Linefeed umdefiniert werden.

S5	Backspace-Zeichen

Gültige Werte	:	0..32, 127 dezimal

Standardwert	:	8 (Backspace)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S5 kann das Zeichen für Backspace umdefiniert werden.

S6	Warten vor Blindwahl

Gültige Werte	:	3..6 Sekunden

Standardwert	:	3 Sekunden

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S6 kann die Zeit eingestellt werden, die das Modem bei Blindwahl (siehe auch ATX, ATX1 oder ATX3, Seite 67) wartet, bevor es wählt.

S7	Warten auf Träger

Gültige Werte Deutschland	:	10..100 Sekunden

Standardwert Deutschland	:	90 Sekunden

Gültige Werte Österreich	:	10..60 Sekunden

Standardwert Österreich	:	60 Sekunden

Gültige Werte Schweiz	:	10..100 Sekunden

Standardwert Schweiz	:	90 Sekunden

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S7 wird die Zeit eingestellt, die das Modem nach der Wahl auf den Träger wartet.

S8	Pausenlänge von ','

Gültige Werte	:	0..8 Sekunden

Standardwert	:	2 Sekunden

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S8 wird die Länge des Pausenzeichens ',' (siehe Seite 42) festgelegt.

S10	Abschaltzeit

Gültige Werte	:	1..255 (1/10 Sekunde)

Standardwert	:	3 (0,3 Sekunden)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S10 kann die Zeit beeinflußt werden, nach der das Modem die Verbindung trennt, wenn in der Zwischenzeit kein Trägersignal mehr erkannt wurde.

S11	Wählgeschwindigkeit bei Frequenzwahl

Gültige Werte Deutschland	:	85..95 (1/1000 Sekunde)

Standardwert Deutschland	:	90 (90 msec)

Gültige Werte Österreich	:	75..145 (1/1000 Sekunde)

Standardwert Österreich	:	80 (80 msec)

Gültige Werte Schweiz	:	70..105 (1/1000 Sekunde)

Standardwert Schweiz	:	80 (80 msec)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S11 kann die Geschwindigkeit des Frequenzwahlverfahrens, d.h. die Dauer jedes Wähl- zeichens, verändert werden.

S12	Escape Prompt Delay

Gültige Werte	:	0..255 (1/50 Sekunde)

Standardwert	:	50 (1 Sekunde)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S12 wird die Länge des Escape Prompt Delays festgelegt (siehe auch Kapitel 5.2, Seite 31).

S14	Bitorientierte Option

Der Inhalt von Register S14 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | keine Bedeutung |  |  |
| 1 | 0 2 |  |  | 0 = kein Kommando-Echo zum Host ATE0 1 = Kommando-Echo zum Host ATE1 |  |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = Rückmeldungen ein ATQ0 1 = Rückmeldungen aus ATQ1 |  |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = Rückmeldungen in Kurzform ATV0 1 = Rückmeldungen in Klartext ATV1 |  |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = Normaler Betrieb AT-H0 1 = Dumb-Modus AT-H1 |  |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = Frequenzwahl ATT 1 = Impulswahl ATP |  |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = Polling während des Verbindungsaufbaus nicht möglich (der Verbindungsauf-bau wird durch jedes beliebige Zeichen, außer LF, XON und XOFF, abgebrochen) 1 = Polling während des Verbindungsaufbaus möglich (im Dumb-Modus ist Polling immer zulässig). |  |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = Modem im Answer-Modus 1 = Modem im Originate-Modus |  |  |

S16	Bitorientierte Option

Dieses Register kann nur gelesen werden. Es enthält Informationen über einen aktiven Prüfschleifenzustand:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 |  | 0 = lokale analoge Schleife nicht aktiv 1 = lokale analoge Schleife aktiv AT&T1 |  |
| 1 | 0 |  | keine Bedeutung |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = lokale digitale Schleife nicht aktiv 1 = lokale digitale Schleife aktiv AT&T3 |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = keine initiierte ferne digitale Schleife 1 = initiierte ferne digitale Schleife aktiv |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = ferne digitale Schleife nicht aktiv 1 = ferne digitale Schleife aktiv AT&T6 |  |
| 5..6 | 0 |  | reserviert |  |
| 7 | 0 |  | keine Bedeutung |  |

S21	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S21 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..2 | 0 |  | keine Bedeutung |  |
| 3..4 | 0 8 16 24 |  | 0 = DTR-Statuswechsel ignorieren AT&D0 1 = Wechsel in Kommandophase bei DTR ® OFF AT&D1 2 = Verbindungsabbruch bei DTR ® OFF AT&D2 3 = Neuinitialisierung bei DTR ® OFF AT&D3 |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = DCD-Signal ist immer aktiv (ON) AT&C0 1 = DCD-Signal zeigt vorhandenen Träger an AT&C1 |  |
| 6..7 | 0 |  | keine Bedeutung |  |

S22	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S22 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 1 2 3 |  | 0 = niedrige Lautstärke ATL0 1 = niedrige Lautstärke ATL1 2 = mittlere Lautstärke ATL2 3 = höchste Lautstärke ATL3 |  |
| 2..3 | 0 4 8 12 |  | 0 = Lautsprecher immer aus ATM0 1 = Lautsprecher an bei Wahl und Warten auf Antwortton ATM1 2 = Lautsprecher immer an ATM2 3 = Lautsprecher an bei Warten auf Antwortton ATM3 |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = Nicht auf Wählton warten ATX0/ATX1/ATX3 1 = Warten auf Wählton ATX2/ATX4 |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = Besetztton ignorieren ATX0/ATX1/ATX2 1 = Besetztton auswerten ATX3/ATX4 |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = Ausgabe der eingeschränkten CONNECT-Meldung gemäß ATX0 ATX0 1 = Ausgabe der vollständigen CONNECT-Meldung ATX1/ATX2/ATX3/ATX4 |  |
| 7 | 0 |  | keine Bedeutung |  |

S23	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S23 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 |  | 0 = initiierte ferne digitale Schleife nicht möglich AT&T5 1 = initiierte ferne digitale Schleife möglich AT&T4 |  |
| 1..31) | 0 2 4 6 8 10 12 14 |  | 0 = rechnerseitige Bitrate 300 bit/s 1 = rechnerseitige Bitrate 600 bit/s 2 = rechnerseitige Bitrate 1200 bit/s 3 = rechnerseitige Bitrate 2400 bit/s 4 = rechnerseitige Bitrate 4800 bit/s 5 = rechnerseitige Bitrate 9600 bit/s 6 = rechnerseitige Bitrate 19.200 bit/s 7 = rechnerseitige Bitrate ³ 38400 bit/s |  |
| 4..51) | 0 16 32 48 |  | 0 = 7E1 1 = 8N1 2 = 7O1 3 = 7N2 |  |
| 6..7 | 0 64 128 |  | 0 = Guardton aus AT&G0 / AT&G4 1 = Guardton 550 Hz AT&G1 / AT&G5 2 = Guardton 1800 Hz AT&G2 / AT&G6 |  |

1)	Der Wert von S23 wird nach jedem AT überschrieben (siehe Kapitel 5.3, Seite 33).

S25	DTR-Verzögerung

Gültige Werte	:	0..255 (1/100 Sekunde)

Standardwert	:	5 (0,05 Sekunden)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S25 kann die Zeit eingestellt werden, die ein Wechsel von DTR mindestens dauern muß, um eine Wirkung zu haben. Davon sind die mit den Befehlen AT&Dn und AT$Dn eingestellten Verhaltensweisen betroffen.

S27	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S27 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..5 | 0 |  | reserviert |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = ITU-T V.21/V.22bis ATB0 1 = Bell 103/212A ATB1 |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = Duplex 1 = Halbdupex |  |

S28	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S28 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 1 2 3 |  | 0 = Wortlänge im asynchronen Direkt-Modus (AT\N1): 8 Bits/Zeichen 1 = Wortlänge im asynchronen Direkt-Modus (AT\N1): 9 Bits/Zeichen 2 = Wortlänge im asynchronen Direkt-Modus (AT\N1): 10 Bits/Zeichen 3 = Wortlänge im asynchronen Direkt-Modus (AT\N1): 11 Bits/Zeichen |  |
| 2..3 | 0 4 8 12 |  | 0 = Partielle Geschwindigkeitsanpassung AT%L0 1 = V.100 Geschwindigkeitsanpassung ein AT%L1 2 = kein Rückfall AT%L2 3 = V.100 Geschwindigkeitsanpassung ein AT%L3 |  |
| 4 | 0 |  | reserviert |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = Bitratentoleranz: -2,5% + 1,0% 1 = Bitratentoleranz: - 2,5% + 2,3% |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = Automatische Neusynchronisation aus AT%E0 1 = Automatische Neusynchronisation an AT%E1 |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = Ringmeldung und Rufannahme bei DTR = OFF nicht möglich 1 = Ringmeldung und Rufannahme bei DTR = OFF möglich |  |

à HINWEIS à	Der Direkt-Modus ist bei V.34 und V.Fast Class nicht möglich. Bei V.34 und V.Fast Class arbeitet das Modem im Normal-Modus.

Die Einstellung der Wortlänge erfordert den asynchronen Direkt-Modus (AT\N1) und ist nur in der Online-Phase aktiv. Dies bedeutet, daß die Einstellung mit einem Terminalprogramm, wie z.B. Telix für Windows, ohne Verbindungsaufbau nicht getestet werden kann, da das Modem in der Kommandophase die Rückmeldungen weiterhin mit 8N1 (10 Bit/Zeichen) sendet. Ein Test ist nur mit einer entsprechenden Gegenstelle möglich.

S29	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S29 wird mit dem Befehl AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 |  | 0 = Automatischer Rückfall nach V.23 erlaubt 1 = Automatischer Rückfall nach V.23 nicht erlaubt |  |
| 1 | 0 2 |  | 0 = Asymmetrische Bitraten aus (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) 1 = Asymmetrische Bitraten an (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = V.8-Verhandlung an AT%M0 1 = V.8-Verhandlung aus AT%M1 |  |
| 3 | 0 |  | reserviert |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = Rate Renegotiation bei V.34 und V.Fast Class an (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) 1 = Rate Renegotiation bei V.34 und V.Fast Class aus (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = Clear Down Sequenz bei V.32 aus 1 = Clear Down Sequenz bei V.32 an |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = V.32 mit 9600 bit/s unkodiert 1 = V.32 mit 9600 bit/s Trellis-Kodierung |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = V.8-Antwortton mit V.Fast Class-ID (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) 1 = V.8-Antwortton ohne V.Fast Class-ID (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) |  |

S30	Inaktivitätstimer

Gültige Werte	:	0..255 (10 Sekunden)

Standardwert	:	0 (Timer aus)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S30 kann die Zeit eingestellt werden, nach der das Modem selbsttätig die Verbindung trennt, wenn in der Zwischenzeit keine Daten mehr empfangen oder gesendet wurden (siehe auch Befehl AT\T, Seite 62). Mit dem Wert 0 wird der Inaktivitätstimer ausgeschaltet.

S31	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S31 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..2 | 0 1 2 4 5 6 |  | 0 = kein Guardton, Rufton ein AT&G0 1 = Guardton 550 Hz, Rufton ein AT&G1 2 = Guardton 1800 Hz, Rufton ein AT&G2 4 = kein Guardton, Rufton aus AT&G4 5 = Guardton 550 Hz, Rufton aus AT&G5 6 = Guardton 1800 Hz, Rufton aus AT&G6 |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = Rufton nach ITU-T V.25 1 = Rufton nach ITU-T V.8 (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = Manuelle Wahl aus AT:D0 1 = Manuelle Wahl an AT:D1 |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = DTR-Wahl aus AT$D0 1 = DTR-Wahl ein AT$D1 |  |
| 6 | 0 |  | reserviert |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = Wahlsperre von 2 Stunden erfolgt ab dem 12. erfolglosen Wahlversuch1) 1 = Wahlpause von 30 Sekunden erfolgt nach jedem erfolglosen Wahlversuch1) |  |

1)	Das Bit 7 des Registers S31 gilt nur für Deutschland. In Österreich und in der Schweiz ist Bit 7 reserviert.

S33	Bitorientierte Option

Im Register S33 ist die Einstellung der Befehle AT$B, AT*E und AT$T (siehe Seiten 102, 105und 104) abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 1 2 | 0 = kein Rückruf AT$B0 1 = Rückruf in Variante 1 AT$B1 2 = Rückruf in Variante 2 AT$B2 |
| 2 | 0 4 | 0 = Protokoll-Modus aus AT$T0 1 = Protokoll-Modus ein AT$T1 |
| 3 | 0 8 | 0 = Fernkonfiguration aus AT*E0 1 = Fernkonfiguration ein AT*E1 |
| 4..7 | 0 | reserviert |

S34	Konfigurations-Kommando

Gültige Werte	:	0..127 dezimal

Standardwert	:	42 (*)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S34 kann das Konfigurations-Kommando ****, mit dem aus der Übertragungsphase in den Fernkonfigurations-Modus gewechselt wird, geändert werden.

S35	Anzahl der Rückrufversuche

Gültige Werte	:	1..99

Standardwert	:	3

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S35 kann die Anzahl der Rückrufversuche festgelegt werden.

S36	Fehlerkorrektur

In Register S36 wählen Sie aus, ob bzw. welches Fehlerkorrekturverfahren eingesetzt werden soll.

Darüber hinaus werden Selective Rejects vom Fehlersicherungs-Protokoll V.42 unterstützt. Das heißt, daß ein fehlerhaft empfangenes Datenpaket einzeln nachgefordert werden kann, ohne daß die zwischenzeitlich empfangenen Daten verworfen werden müssen. Es können bis zu sechs Selective Rejects gleichzeitig ausgelöst und verwaltet werden.

Der Registerinhalt von S36 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..2 | 0 1 2 3 4 5 6 |  | 0 = Normal-Modus AT\N0 1 = Direkt-Modus AT\N1 2 = MNP AT\N2 3 = V.42/MNP mit Rückfall auf Normal-Modus AT\N3 4 = V.42 AT\N4 5 = V.42 mit Rückfall auf Normal-Modus AT\N5 6 = V.42 mit Rückfall auf MNP AT\N6 |  |
| 3..6 | 0 |  | reserviert |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = Selective Reject (SREJ) an 1 = Selective Reject (SREJ) aus |  |

S37	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S37 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..5 | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 |  | 1 = telefons. Geschwindigkeit 75/1200 bit/s AT%B75/1200 2 = telefons. Geschwindigkeit 1200/75 bit/s AT%B1200/75 3 = telefons. Geschwindigkeit 300 bit/s AT%B300 5 = telefons. Geschwindigkeit 1200 bit/s AT%B1200 6 = telefons. Geschwindigkeit 2400 bit/s AT%B2400 7 = telefons. Geschwindigkeit 4800 bit/s AT%B4800 8 = telefons. Geschwindigkeit 7200 bit/s AT%B7200 9 = telefons. Geschwindigkeit 9600 bit/s AT%B9600 10 = telefons. Geschwindigkeit 12.000 bit/s AT%B12000 11 = telefons. Geschwindigkeit 14.400 bit/s AT%B14400 |  |
|  | 12 13 14 15 16 17 18 19 |  | 12 = telefons. Geschwindigkeit 16.800 bit/s1) AT%B16800 13 = telefons. Geschwindigkeit 19.200 bit/s1) AT%B19200 14 = telefons. Geschwindigkeit 21.600 bit/s1) AT%B21600 15 = telefons. Geschwindigkeit 24.000 bit/s1) AT%B24000 16 = telefons. Geschwindigkeit 26.400 bit/s1) AT%B26400 17 = telefons. Geschwindigkeit 28.800 bit/s1) AT%B28800 18 = telefons. Geschwindigkeit 31.200 bit/s2) AT%B31200 19 = telefons. Geschwindigkeit 33.600 bit/s2) AT%B33600 |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = telefons. Bitrate abhängig von rechners. Bitrate AT%G0 1 = telefons. Bitrate wird über AT%B eingestellt AT%G1 |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = rechners. Bitrate unabhängig von CONNECT Bitrate AT\J0 1 = rechners. Bitrate abhängig von der CONNECT-Bitrate AT\J1 |  |

1)	nur MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV

2)	nur MicroLink 33.6TQV

S38	Verzögerung zur Pufferentleerung

Gültige Werte	:	0..255 Sekunden

Standardwert	:	0 Sekunden

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S38 kann ein maximaler Zeitraum bestimmt werden (0..255 Sekunden), in dem das Modem versucht, seinen Sende- oder Empfangspuffer zu leeren, bevor es die Verbindung abbricht. Bricht die Verbindung durch einen Trägerverlust ab, können nur noch die Zeichen aus dem Empfangspuffer ausgegeben werden. Bei leerem Puffer oder S38 = 0, wird die Verbindung ohne Verzögerung abgebrochen.

S39	RTS/CTS-Verzögerung bei Halbduplex-Betrieb

Gültige Werte	:	0..255  1/100 Sekunden

Standardwert	:	3 (0,03 Sekunden)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

Im Halbduplex-Betrieb folgt CTS dem Zustand von RTS. In Register S39 kann die Zeit eingestellt werden, die das Modem nach einem OFF®ON-Wechsel von RTS wartet, bevor auch CTS auf ON gesetzt wird.

S42	Benutzerpasswort abwarten

Gültige Werte	:	20..120 Sekunden

Standardwert	:	30 Sekunden

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S42 ist die Zeit eingestellt, die das Modem nach erfolgreichem Verbindungsaufbau auf die Eingabe des Benutzerpasswortes wartet.

S43	Zeitverzögerter Rückruf

Gültige Werte	:	0..2 Minuten

Standardwert	:	1 Minute

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S43 ist der Wert festgelegt, der den zeitverzögerten Rückruf des Modems bewirkt.

S46	Datenkompression

Gültige Werte	:	0..3 dezimal

Standardwert	:	3 (V.42bis oder MNP5)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S46 kann ausgewählt werden, ob bzw. welches Datenkompressionverfahren eingesetzt werden soll.

| Dez. | Bedeutung |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 | keine Datenkompression AT%C0 Datenkompression nur nach MNP5 AT%C1 Datenkompression nur nach V.42bis AT%C2 Datenkompression nach V.42bis oder MNP5 AT%C3 |

S47	Rückfall-Zeichen

Gültige Werte	:	0..62, 64..125, 127 dezimal

Standardwert	:	0

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S47 kann das ASCII-Zeichen (n = 1..127) festgelegt werden, das bei der Rufannahme als Rückfall-Zeichen interpretiert wird (siehe auch Befehl AT%A, Seite 38). Hierzu müssen die Befehle AT\C2 und AT\N3 (siehe Seiten 39 und 54) eingestellt sein. Bei der Standardeinstellung n = 0 findet kein Rückfall durch ein Zeichen statt.

S48	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S48 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 |  | reserviert |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = Detect Phase aus AT-J0 1 = Detect Phase an AT-J1 |  |
| 3..4 | 0 8 16 |  | 0 = Keine Datenpufferung in der Verhandlungsphase AT\C0 1 = Datenpufferung in der Verhandlungsphase AT\C1 2 = Keine Datenpufferung, Erkennung des Rückfall-Zeichens (AT%A) AT\C2 |  |
| 5..7 | 0 32 64 96 128 160 |  | 0 = Break-Kontrolle AT\K0 1 = Break-Kontrolle AT\K1 2 = Break-Kontrolle AT\K2 3 = Break-Kontrolle AT\K3 4 = Break-Kontrolle AT\K4 5 = Break-Kontrolle AT\K5 |  |

S51	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S51 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..3 | 0 1 2 3 4 |  | 0 = kein Handshake AT\Q0 1 = XON/XOFF bidirektional AT\Q1 2 = RTS/CTS unidirektional AT\Q2 3 = RTS/CTS bidirektional AT\Q3 4 = XON/XOFF unidirektional AT\Q4 |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = XON/XOFF-Zeichen werden nicht übertragen AT\X0 1 = XON/XOFF-Zeichen werden übertragen AT\X1 |  |
| 5..6 | 0 |  | keine Bedeutung |  |
| 7 | 0 |  | reserviert |  |

S52	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S52 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 1 2 3 |  | 0 = DSR immer aktiv, CTS immer aktiv AT\D0&S0 1 = DSR folgt Antwortton, CTS immer aktiv AT\D1&S1 2 = DSR immer aktiv, CTS folgt DCD AT\D2 3 = DSR folgt Antwortton, CTS folgt DCD AT\D3 |  |
| 2..3 | 0 4 8 |  | 0 = DCD ist immer aktiv (ON) AT&C0 1 = DCD zeigt vorhandenen Träger an AT&C1 2 = DCD nur beim Verbindungsabbruch nicht aktiv AT&C2 |  |
| 4..7 | 0 |  | reserviert |  |

S53	bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S53 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die Einstellung der Bits 0 bis 1 gilt nur für das Datenformat zwischen Modem und Rechner. Das Datenformat ist während der Datenübertragung aktiv. Das telefonseitige Datenformat ist unabhängig von dieser Einstellung immer 8N1. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 1 2 3 |  | 0 = Datenformat Online 8N1, 7E1, 7O1 oder 7N2 1 = Datenformat Online 8E1 2 = Datenformat Online 801 3 = Datenformat Online 8N2 |  |
| 1..7 | 0 |  | keine Bedeutung |  |

S54	bitorientierte Option

Das Modem hat die Möglichkeit, ankommende Rufe akustisch anzuzeigen. Dies kann über das Register S54 (Bit 0 = 1) eingeschaltet werden. Standardmäßig ist das Klingelsignal ausgeschaltet (Bit 0 = 0). Register S54 ist unabhängig von dem Befehl AT&F. Der Registerinhalt von S54 wird mit dem Befehl AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

S64	Einstellung der Sendepegel im Wählleitungsbetrieb

Gültige Werte	:	10..15 (-x,5 dBm)

Standardwert	:	10 (-10,5 dBm)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S64 kann der Sendepegel des Modems für den Wählleitungsbetrieb verändert werden. Ein Wert von 10 entspricht -10,5 dBm.

S65	Ausgabe des Empfangspegels

In Register S65 kann der Empfangspegel (in -dBm) ausgegeben werden. Register S65 kann nur gelesen werden (S65?).

S66	bitorientierte Option

Das Register S66 legt die im V.34- bzw. V.Fast Class-Betrieb angebotene Symboltaktrate fest. Es können also bestimmte Symboltaktraten durch Nullsetzen des entsprechenden Bits verboten werden. Der Registerinhalt von S66 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 |  | 0 = Symboltaktrate 2400 bit/s aus (max. 21.600 bit/s) 1 = Symboltaktrate 2400 bit/s an |  |
| 1 | 0 |  | reserviert |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = Symboltaktrate 2800 bit/s aus (max. 24.000 bit/s) 1 = Symboltaktrate 2800 bit/s an |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = Symboltaktrate 3000 bit/s aus(max. 26.400 bit/s) 1 = Symboltaktrate 3000 bit/s an |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = Symboltaktrate 3200 bit/s aus (max. 31.200 bit/s) 1 = Symboltaktrate 3200 bit/s an |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = Symboltaktrate 3429 bit/s aus (max. 33.600 bit/s) 1 = Symboltaktrate 3429 bit/s an |  |
| 6..7 | 0 |  | reserviert |  |

S84	bitorientierte Option

In Register S84 wird die nach einer V.34- bzw. V.Fast Class-Verbindung tatsächlich zustandegekommene Symboltaktrate als Zahl von 0 bis 5 abgelegt. Das Register S84 kann nur gelesen werden. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..2 | 0 1 2 3 4 5 |  | 0 = 2400 bit/s 1 = reserviert 2 = 2800 bit/s 3 = 3000 bit/s 4 = 3200 bit/s 5 = 3429 bit/s |  |

S86	Erläuterungen zum Verbindungsabbruch

Register S86 kann nur gelesen werden. Der Wert von S86 erläutert die Ursache des letzten Verbindungsabbruchs:

| Dez. | Bedeutung |
| --- | --- |
| 0 4 5 6 7 8 9 10 11 | Normales Auflegen Trägerverlust Verhandlungsphase fehlerhaft beendet; kein Modem mit Fehlerkorrektur an der fernen Station Fernes Modem antwortet nicht auf Protokollanforderungen Fernes Modem arbeitet nur synchron Modems fanden kein gemeinsames Framing Modems fanden kein gemeinsames Protokoll Fernes Modem sendet falsche Protokollanforderungen Synchrone Information (Daten oder Flags) fehlt; Verbindungsabbruch nach 30 Sekunden |
| 12 13 14 15 16 17 | Normaler Verbindungsabbruch; vom fernen Modem eingeleitet Fernes Modem antwortet nicht mehr; nach 10 Retransmissions wird aufgelegt Protokollfehler Kompressionsfehler Inaktivitätstimer abgelaufen Kein Schleifenstrom |
| 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 41 42 43 68 | Besetztton erkannt Kein Wählton erkannt Kein Antwortton erkannt (Timeout S7) Verbindung kommt nicht zustande (Timeout) oder falsches Modulationsverfahren Rückfall nicht erlaubt wegen AT%L2 Unter der angerufenen Nummer meldet sich kein Modem / Faxgerät Illegaler Loginversuch oder falsches Passwort ATH (online) ATZ (online) AT&T0 (bei analoger Prüfschleife) Abbruch durch Taste Abbruch durch DTR Abbruch durch Pegeländerung Abbruch durch Synchronisationsverlust Abbruch durch Clear Down Sequenz Keine Antwort auf automatische Neusynchronisation |

S87	Bitorientierte Option

Register S87 kann nur gelesen werden. Es enthält Informationen über die aktuelle Verbindung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |  | 1 = telefonseitige Sende-Bitrate 75 bit/s (V.23) 2 = telefonseitige Sende-Bitrate 1200 bit/s (V.23) 3 = telefonseitige Sende-Bitrate 300 bit/s 4 = reserviert 5 = telefonseitige Sende-Bitrate 1200 bit/s 6 = telefonseitige Sende-Bitrate 2400 bit/s 7 = telefonseitige Sende-Bitrate 4800 bit/s 8 = telefonseitige Sende-Bitrate 7200 bit/s |  |
| 0..4 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |  | 9 = telefonseitige Sende-Bitrate 9600 bit/s 10 = telefonseitige Sende-Bitrate 12.000 bit/s 11 = telefonseitige Sende-Bitrate 14.400 bit/s 12 = telefonseitige Sende-Bitrate 16.800 bit/s1) 13 = telefonseitige Sende-Bitrate 19.200 bit/s1) 14 = telefonseitige Sende-Bitrate 21.600 bit/s1) 15 = telefonseitige Sende-Bitrate 24.000 bit/s1) 16 = telefonseitige Sende-Bitrate 26.400 bit/s1) 17 = telefonseitige Sende-Bitrate 28.800 bit/s1) 18 = telefonseitige Sende-Bitrate 31.200 bit/s2) 19 = telefonseitige Sende-Bitrate 33.600 bit/s2) |  |
| 5 | 0 |  | reserviert |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = keine Fax-Verbindung 1 = Fax-Verbindung aufgebaut |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = ITU-T 1 = Bell |  |

1)	nur MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV

2)	nur MicroLink 33.6TQV

S88	Bitorientierte Option

Register S88 kann nur gelesen werden. Es enthält Informationen über die aktuelle Verbindung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 |  | 0 = keine Verbindung mit MNP1..4 1 = Verbindung mit MNP1..4 |  |
| 1 | 0 2 |  | 0 = keine Verbindung mit MNP5 1 = Verbindung mit MNP5 |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = keine Verbindung mit V.42 1 = Verbindung mit V.42 |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = keine Verbindung mit V.42bis 1 = Verbindung mit V.42bis |  |
| 4..7 | 0 |  | keine Bedeutung |  |

S89	Bitorientierte Option

Register S89 kann nur gelesen werden. Es enthält Informationen über die aktuelle Verbindung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |  | 1 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 75 bit/s (V.23) 2 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 1200 bit/s (V.23) 3 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 300 bit/s 4 = reserviert 5 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 1200 bit/s 6 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 2400 bit/s 7 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 4800 bit/s 8 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 7200 bit/s 9 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 9600 bit/s 10 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 12.000 bit/s 11 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 14.400 bit/s 12 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 16.800 bit/s1) 13 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 19.200 bit/s1) 14 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 21.600 bit/s1) 15 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 24.000 bit/s1) 16 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 26.400 bit/s1) 17 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 28.800 bit/s1) 18 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 31.200 bit/s2) 19 = telefonseitige Empfangs-Bitrate 33.600 bit/s2) |  |
| 5..7 | 0 32 64 96 128 160 192 224 |  | 0 = Modulationsart V.23 1 = Modulationsart V.21 2 = Modulationsart V.22bis 3 = Modulationsart V.32 4 = Modulationsart V.32 bis 5 = Modulationsart V.Fast Class 6 = Modulationsart V.34 symmetrische Bitraten 7 = Modulationsart V.34 asymmetrische Bitraten |  |

1)	nur MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV

2)	nur MicroLink 33.6TQV

S93	Rechnerseitige Geschwindigkeit

Der Registerinhalt von S93 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Werte (0..16 dezimal) haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0..4 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 = rechnerseitige Bitrate 300 bit/s 1 = rechnerseitige Bitrate 300 bit/s 2 = rechnerseitige Bitrate 300 bit/s 3 = rechnerseitige Bitrate 300 bit/s 4 = rechnerseitige Bitrate 600 bit/s 5 = rechnerseitige Bitrate 1200 bit/s 6 = rechnerseitige Bitrate 2400 bit/s 7 = rechnerseitige Bitrate 4800 bit/s 8 = rechnerseitige Bitrate 7200 bit/s 9 = rechnerseitige Bitrate 9600 bit/s 10 = rechnerseitige Bitrate 12.000 bit/s |
| 0..4 | 11 12 13 14 15 16 | 11 = rechnerseitige Bitrate 14.400 bit/s 12 = rechnerseitige Bitrate 19.200 bit/s 13 = rechnerseitige Bitrate 38.400 bit/s 14 = rechnerseitige Bitrate 57.600 bit/s reserviert 16 = rechnerseitige Bitrate 115.200 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) |
| 5..7 | 0 | reserviert |

à HINWEIS à	Der Wert von S93 wird nach jedem AT überschrieben.

S95	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S95 wird mit den Befehlen AT&W oder AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..3 | 0 1 2 8 |  | 0 = CONNECT-Meldungen nicht modifiziert AT\V0 1 = Kennzeichnung fehlerfreier Verbindungen AT\V1 2 = Differenzierung MNP - V.42 AT\V2 8 = Differenzierung MNP - V.42 - V.42bis AT\V8 |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = CONNECT-Meldungen abhängig von AT\V AT-M0 1 = CONNECT-Meldungen unabhängig von AT\V AT-M1 |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = CONNECT-Meldung nach ungültiger Escape-Sequenz AT*Q0 1 = Keine CONNECT-Meldung nach ungültiger Escape-Sequenz AT*Q1 |  |
| 6..7 | 0 64 128 |  | 0 = Rückmeldungen vom Modem ein ATQ0 1 = Rückmeldungen vom Modem aus ATQ1 2 = Rückmeldungen vom Modem im Answer-Modus aus ATQ2 |  |

S96	Bitorientierte Option

Der Registerinhalt von S96 wird mit dem Befehl AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 1 2 |  | 0 = Anzeige der S-Register dezimal 1 = Anzeige der S-Register hexadezimal 2 = Anzeige der S-Register binär |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = Meldung 'weiter mit beliebigem Zeichen...' ja 1 = Meldung 'weiter mit beliebigem Zeichen...' nein |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = Anzeige der Meldungen im Klartext (deutsch) 1 = Anzeige der Meldungen im Klartext (englisch) |  |
| 4 | 0 |  | reserviert |  |
| 5 | 0 32 |  | 0 = Sendebitrate wird ausgegeben 1 = Sende- und Empfangsbitrate werden ausgegeben |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = Keine Ausgabe der Modulationsart falls erweiterte Rückmeldung 1 = Ausgabe der Modulationsart falls erweiterte Rückmeldung |  |
| 7 | 0 |  | reserviert |  |

S99	Zeitdifferenz zwischen Klingelimpulsen

Gültige Werte	:	10..255 (1/10 Sekunde)

Standardwert Deutschland	:	50 (5 Sekunden)

Standardwert Österreich	:	60 (6 Sekunden)

Standardwert Schweiz	:	50 (5 Sekunden)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT&W oder AT*W

In Register S99 wird die maximal zulässige Zeitdifferenz zwischen zwei empfangenen Klingelzeichen vorgegeben. Der Standardwert von 5 Sekunden muß in der Regel nicht verändert werden. Werden in einem Postnetz jedoch Klingelimpulse in größeren Zeitabständen gesendet, kann durch eine Vergrößerung der maximal zulässigen Zeitdifferenz in Register S99 verhindert werden, daß der Klingelimpulszähler (siehe Register S1) nach jedem Klingelzeichen auf Null zurückgesetzt wird.

S130	Bitorientierte Option

Über das Register S130 können Optionen für den Faxbetrieb festgelegt werden. Der Registerinhalt von S130 wird mit dem Befehl AT*W im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | 0 |  | reserviert |  |
| 2 | 0 4 |  | 0 = Bitreihenfolge der T.4-Daten (Class 2 '89, empfangsseitig) umkehren 1 = Bitreihenfolge der T.4-Daten (Class 2 '89, empfangsseitig) normal |  |
| 3 | 0 8 |  | 0 = Einsatz mit herkömmlicher Faxsoftware 1 = Spezielle Einstellungen für den Faxbetrieb mit ELSA-Transfax |  |
| 4 | 0 16 |  | 0 = Füllbits werden aus den T.4-Daten entfernt 1 = Füllbits werden nicht aus den T.4-Daten entfernt |  |
| 5 | 0 |  | keine Bedeutung |  |
| 6 | 0 64 |  | 0 = CTS und XON/XOFF-Handshake falls kein AT\Q-Befehl (nur für Class 1/Class 2) 1 = CTS und XON/XOFF-Handshake nach AT\Q-Befehl (nur für Class 1/Class 2) |  |
| 7 | 0 128 |  | 0 = Faxbetrieb nach V.33, V.17, V.29 und V.27ter möglich 1 = Faxbetrieb nach V.33, V.29 und V27ter möglich |  |

## Zugriffsschutz, automatischer Rückruf

Zugriffsschutz	Der Zugriffsschutz dient dazu, Ihr Modem vor der Bedienung oder Konfiguration durch nichtberechtigte Modem-Benutzer zu schützen. Mit Hilfe eines Passwortes, des sogenannten Supervisor-Passwortes, können bestimmte Modemfunktionen gesperrt werden. Es können insgesamt 5 Zugriffsschlüssel verwendet werden, um die Zugangsberechtigung zum Modem festzulegen.

Automatischer Rückruf	Diese Funktion erlaubt einen automatischen Rückruf des angerufenen Modems. Über den Befehl AT$P können insgesamt 19 Rückrufnummern mit dazugehörigen Passwörtern gespeichert werden.

Fernkonfiguration	Die Fernkonfiguration ermöglicht dem Anrufer eine räumlich unabhängige Konfiguration des Modems und kann einzeln oder zusammen mit dem automatischen Rückruf erfolgen. Über den Befehl AT$P können insgesamt 19 verschiedene Benutzerpasswörter gespeichert werden.

### Zugriffsschutz

Für den Fall, daß Ihr Modem von mehreren Anwendern genutzt wird, können Sie mit Hilfe des Zugriffsschutzes die Zugangsberechtigung zum Modem einschränken. Über fünf sogenannte Zugriffsschlüssel können verschiedene Zugangsberechtigungen zum Modem eingerichtet werden (siehe Seite 98).

Der zugangsberechtigte Anwender muß sich durch die Eingabe des Supervisor-Passwortes ausweisen. Das werksseitig eingestellte Supervisor-Passwort heißt ELSA. Dieses standardmäßig vorgegebene Passwort kann mit dem Befehl AT$Y geändert werden (siehe Seite 98).

Das Passwort muß mindestens 4 Zeichen betragen, darf aber höchstens 8 Zeichen lang sein. Als gültige Zeichen können Ziffern, Großbuchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Kleinbuchstaben werden intern wie Großbuchstaben behandelt.

Eingegebene Zeichen werden immer als * geechot und können mit R oder _ korrigiert werden. Jede Eingabezeile muß mit M abgeschlossen werden.

$Y	Supervisor-Passwort ändern

AT$Y

Mit dem Befehl AT$Y kann das Supervisor-Passwort geändert werden.

Beim Aufruf von AT$Y muß das neue Passwort zweimal hintereinander eingegeben und jeweils mit M abgeschlossen werden. Durch die Eingabewiederholung wird verhindert, daß ein falsch geschriebenes Passwort als Supervisor-Passwort gespeichert wird.

Sind beide Eingaben identisch, wird das neue Passwort als Supervisor-Passwort im nichtflüchtigen Speicher abgelegt und der Befehl AT$Y mit einem OK quittiert.

Sind die Eingaben unterschiedlich, schließt der Befehl mit der Meldung ERROR ab. Der Befehl AT$Y muß dann erneut aufgerufen werden, damit eine Passwortänderung vorgenommen werden kann.

| Beispiel: | at$y PASSWORT : **** NEUES PASSWORT : ****** NEUES PASSWORT : ****** OK |
| --- | --- |

### Zugangsberechtigung zum Modem

Mit dem Befehl AT$S kann der Zugriffsschlüssel geändert und somit die Zugangsberechtigung zum Modem neu festgelegt werden. Änderungen, die am Zugriffsschlüssel vorgenommen wurden, beziehen sich auf das gesamte Modem (nicht nur auf ein einzelnes Konfigurationsprofil) und werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

$S	Zugriffsschlüssel setzen

AT$S

Mit dem Befehl AT$S kann der Zugriffsschlüssel verändert werden. Sobald Sie den Befehl aufgerufen haben, wird nach Eingabe des gültigen Passwortes die aktuelle Konfiguration (CONFIG) des Zugriffsschlüssels ausgegeben. Nach Änderung des Zugriffsschlüssels durch Eingabe nach 'SET', wird die neue Konfiguration (CONFIG) angezeigt. Werte, für die kein Eintrag vorgenommen wurde, werden automatisch als '-' geechot.

| Beispiel: | at$s PASSWORT : **** CONFIG : A-IO--P- SET : AIO CONFIG : A-IO---- OK |
| --- | --- |

Eine Änderung des Zugriffsschlüssels ist nur mit Kenntnis des Supervisor-Passwortes möglich. Folgende Zugriffsschlüssel sind einzeln, aber auch in Kombination möglich:

| Wert |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Alle Befehle, die den Inhalt des nichtflüchtigen Speichers nicht verändern, dürfen verwendet werden ('All') |  |
| W |  | Die Befehle AT$P, AT\P, AT&W, AT*W, AT&Y und AT&Z dürfen verwendet werden ('Write') |  |
| I |  | Ist I nicht gesetzt, befindet sich das Modem in einem Anrufschutz. Rufe können weder mit ATA noch mit ATS0 = 1 angenommen werden. Die RING-Meldung wird unterdrückt, nur M3 signalisiert einen ankommenden Ruf ('Indial') |  |
| O |  | Abgehender Ruf ist zugelassen ('Outdial') |  |
| P |  | Passwortliste darf abgefragt und geändert werden ('Password') |  |

à HINWEIS à	Gesperrte Befehle werden mit ERROR quittiert.

$S?	Zugriffsschlüssel abfragen

AT$S?

Mit dem Befehl AT$S? kann der aktuelle Zugriffsschlüssel abgefragt werden. Nach Aufruf des Befehls wird eine aktuelle Liste des Zugriffsschlüssels auf dem Bildschirm ausgegeben.

| Beispiel: | at$s? CONFIG : AW--- OK |
| --- | --- |

### Automatischer Rückruf und Fernkonfiguration

Der automatische Rückruf wird über den Befehl AT$B (siehe Seite 102) und die Fernkonfiguration über den Befehl AT*E (siehe Seite 105) aktiviert. Beide Funktionen können einzeln oder zusammen ausgeführt werden.

Über den Befehl AT$P können Benutzerpasswörter mit den entsprechenden Parametern gespeichert werden.

$P	Benutzerpasswort und Rückrufnummer eingeben

AT$P0;wahlpräfix

AT$Pspeicherplatz;modus;passwort;nummer

Mit dem Befehl AT$P können insgesamt 19 verschiedene Benutzerpasswörter in einer Liste gespeichert werden. Hierbei können die nachfolgenden Parameter verwendet werden, die durch ein Semikolon voneinander getrennt sein müssen. Folgende Einträge sind möglich:

wahlpräfix	Für die Rückrufnummern wird ein separater Wahlpräfix auf dem Speicherplatz 0 im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Bei Verwendung von Wahlsonderzeichen (siehe Befehl ATD) muß darauf geachtet werden, daß diese unmittelbar nach dem Semikolon eingegeben werden (z.B.: at$p0;t0w).

speicherplatz	Mit diesem Parameter, gefolgt von mindestens einem weiteren Parameter, wird ein Speicherplatz des Wertebereichs 1 bis 19 für den jeweiligen Eintrag in der Liste festgelegt. Soll der Eintrag beispielsweise an vierter Stelle stehen, muß die Ziffer 4 eingegeben werden (z.B.: at$p4;1;otto;0815).

Die einzelnen Einträge der Liste können durch Eingabe des jeweiligen Parameters überschrieben werden. Möchten Sie beispielsweise nur das Benutzer-passwort ändern, geben Sie ein neues Passwort ein, um das alte Passwort zu ersetzen.

Beispiel:	Das Passwort 'OTTO' soll in dem Eintrag AT$P4;1;OTTO;0815 durch 'HANS' (AT$P4;1;HANS;0815) ersetzt werden. Geben Sie hierzu folgendes ein:

at$p4;;hans

à HINWEIS à	Wird der Befehl AT$Pspeicherplatz ohne weitere Parameter verwendet, wird der jeweilige Eintrag des Wertebereichs 0 bis 19 aus der Liste entfernt (z.B.: at$p4 löscht den Eintrag auf Speicherplatz 4).

modus	Mit diesem Parameter können verschiedene Sicherheitsstufen festgelegt werden (siehe nachfolgende Tabelle).

Die einzelnen Werte des Parameters <modus> werden wie bei bitorientierten Registern (siehe Seite 70) gesetzt und haben folgende Bedeutung:

| Bit | Dez. | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 | Eintrag gesperrt Eintrag aktiv |
| 1..2 | 0 2 4 6 | Passwort als Identifikation ausreichend zusätzlich Rufnummer zur Identifikation abfragen Passwort abfragen, danach Rückruf zur gespeicherten Rufnummer Passwort und Rufnummer abfragen, danach Rückruf zur eingegebenen Rufnummer mit drei Anwahlversuchen |
| 3 | 0 | reserviert |
| 4..5 | 0 16 32 | Fernkonfiguration gesperrt Fernkonfiguration, Abfrage-Modus Fernkonfiguration, Änderungs-Modus |
| 6..7 | 0 | reserviert |

passwort	Über diesen Parameter wird das Benutzerpasswort bestimmt.

nummer	Über diesen Parameter kann eine Rufnummer eingegeben werden, die aus maximal 32 Zeichen bestehen darf und zusammen mit dem dazugehörigen Benutzerpasswort in einer Liste gespeichert wird.

$R	Benutzerpasswort und Parameter anzeigen

AT$R

Mit dem Befehl AT$R können vorhandene Benutzerpasswörter, Rückrufnummern und alle anderen Parameter angezeigt werden.

| Beispiel: | at$r 00 - T0W 01 - 05;KARL ;123456789 02 - 05;CLODWIG ;333 03 - 04 - 01;OTTO ; 05 - 06 - 33;EDUARD ;333 07 - 35;SARAH ;333 08 - 37;HANS ;333 09 - 10 - 11 - 12 - |
| --- | --- |

à HINWEIS à	Werden die Befehle AT$P bzw. AT$R bei inaktivem Zugriffsschlüssel 'P' (siehe Seite 99) verwendet, erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe des Supervisor-Passwortes. Bei Eingabe eines falschen Passwortes werden die Befehle nicht ausgeführt, und es erscheint die Meldung ERROR.

Automatischer	Durch die Rückruffunktion mit Passwortabfrage hat der Anrufer die Möglich-
Rückruf	keit, einen automatischen Rückruf des angerufenen Modems zu veranlassen.

$B	Zugriffsschutz und automatischen Rückruf aktivieren

*	AT$B0  :  kein Rückruf

AT$B1  :  Variante 1, RING u. CONNECT werden vor Zugangsprozedur angezeigt

AT$B2  :  Variante 2, RING u. CONNECT werden nach Zugangsprozedur angezeigt

Mit dem Befehl AT$B kann der Zugriffsschutz und automatische Rückruf aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mit dem Befehl AT$B0 wird der Zugriffsschutz und Rückruf ausgeschaltet.

Mit dem Befehl AT$B1 wird festgelegt, daß die Meldungen RING und CONNECT vor der Zugangsprozedur angezeigt werden sollen.

Mit dem Befehl AT$B2 wird festgelegt, daß die Meldungen RING und CONNECT nach der Zugangsprozedur angezeigt werden sollen. Diese Einstellung wird empfohlen, da durch den Zugriffsschutz die zeitliche Abfolge von RING und CONNECT verändert ist. Mit dieser Einstellung wird jedoch die beste Übereinstimmung zu einem Verbindungsaufbau ohne Zugriffsschutz erreicht.

Nach Herstellung der Verbindung schaltet das angerufene Modem nicht sofort in den Transparent-Modus, sondern aktiviert seine Rückrufroutine. Durch diese Rückrufroutine wird der Benutzer am fernen Modem aufgefordert, sich durch Eingabe seines Benutzerpasswortes und gegebenenfalls seiner Rufnummer auszuweisen.

| Beispiel: | ELSA MICROLINK PASSWORT : ******** RUFNUMMER : ************ PASSWORT OK |
| --- | --- |

Sind die Angaben korrekt, wird die Meldung PASSWORT OK ausgegeben, und das angerufene Modem bricht sofort die Verbindung ab. Nach einer in Register S43 (siehe Seite 86) festgesetzten Zeit wird die Rufnummer, die gemeinsam mit dem Benutzerpasswort als Sicherheitsschutz eingegeben bzw. gespeichert wurde, selbständig angerufen. Das Modem schaltet sich erst dann transparent, wenn der Teilnehmer nach erneuter Aufforderung sein Benutzerpasswort und gegebenenfalls seine Rufnummer eingegeben hat. Erfolgt innerhalb einer in Register S42 eingestellten Zeit keine oder keine gültige Identifikation des Teilnehmers, bricht das angerufene Modem die Verbindung ab.

Bei Betrieb ohne Rückruffunktion wird die Verbindung transparent geschaltet.

$T	Protokoll-Modus

*	AT$T0  :  Protokoll-Modus aus

AT$T1  :  Protokoll-Modus ein

Mit dem Befehl AT$T kann der Protokoll-Modus (Trace-Modus) ein- bzw. ausgeschaltet werden. Mit dem Protokoll-Modus können fehlgeschlagene Zugangsprozeduren protokolliert werden.

Mit dem Befehl AT$T0 wird der Protokoll-Modus ausgeschaltet und Rückmeldungen werden nicht angezeigt.

Mit dem Befehl AT$T1 wird der Protokoll-Modus eingeschaltet und allen Rückmeldungen wird ein '+R' vorangestellt. Tracetexte können nicht in Kurzform ausgegeben werden.

Die aktuelle Konfiguration der Befehle AT$B und AT$T kann mit dem Befehl ATI4 angezeigt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verwendung der Varianten 1 (AT$B1) und 2 (AT$B2) bei eingeschaltetem Protokoll-Modus (AT$T1):

Wird die Variante 1 verwendet, gibt das Modem nach einem RING zuerst das Passwort und die Rufnummer des fernen Modems aus. Danach erscheinen als Tracetext die Meldungen +RNO CARRIER und +RCONNECT (zum Zeitpunkt von <xon>) sowie die Eingaben des fernen Modems (Benutzerpasswort und Rufnummer).

Wird die Variante 2 verwendet, wird der Tracetext vor dem RING und CONNECT ausgegeben. Nach einem +RRING und +RCONNECT werden zuerst Passwort und Rufnummer des fernen Modems angezeigt. Danach erscheinen als Tracetext die Meldungen +RNO CARRIER und +RCONNECT (zum Zeitpunkt von <xoff>) sowie die Eingaben des fernen Modems (Benutzerpasswort und Rufnummer).

à HINWEIS à	<xon> und <xoff> stehen je nach Einstellung des Befehls AT\Q (siehe Seite 57) für die entsprechenden Handshake-Signale.

Ist der Zugriffsschutz bzw. die automatische Rückruffunktion aktiviert, können bei einem Anruf folgende Meldungen am fernen Modem ausgegeben werden:

PASSWORT	Das eingegebene Passwort wird auf dem Bildschirm geechot.

RUFNUMMER	Die eingebenen Ziffern werden auf dem Bildschirm geechot.

PASSWORT OK	Diese Meldung erscheint, falls der passwortgeschützte Zugang ohne Rückruffunktion aktiv ist.

RUECKRUF IN n MIN.	Ist die Rückruffunktion aktiv, wird der Wert für n, der im Register S43 festgelegt ist, angezeigt.

NO CARRIER	Diese Meldung erscheint, wenn die Identifikation dreimal fehlerhaft war.

Fernkonfiguration	Die Fernkonfiguration ermöglicht dem Anrufer eine räumlich unabhängige Konfiguration des Modems und kann einzeln oder zusammen mit dem automatischen Rückruf erfolgen. Über den Befehl AT$P (siehe Seite 100) können insgesamt 19 verschiedene Benutzerpasswörter gespeichert werden.

*E	Fernkonfiguration aktivieren

*	AT*E0  :  Fernkonfiguration aus

AT*E1  :  Fernkonfiguration ein

Mit dem Befehl AT*E kann die Fernkonfiguration aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mit dem Befehl AT*E0 wird die Fernkonfiguration ausgeschaltet.

Mit dem Befehl AT*E1 wird die Fernkonfiguration aktiviert.

Wird eine Verbindung hergestellt, befindet sich das Modem wie gewohnt in der Online-Phase. Erst nach Eingabe des Konfigurations-Kommandos, das aus einer Folge von vier Zeichen (Standardeinstellung: ****, siehe auch Register S34, Seite 83) und einer gültigen Kommandozeile besteht, wechselt das Modem in den Fernkonfigurations-Modus. Damit wird das vorübergehende Verlassen der Online-Datenübertragung ermöglicht, ohne die Verbindung abzubrechen.

Konfigurations-	Das Konfigurations-Kommando kann nur in der Übertragungsphase erkannt 
Kommando	werden.

Gültige	Eine gültige Kommandozeile beginnt mit einem AT oder at und wird mit 
Kommandozeile	M abgeschlossen. Das Kommando A/ oder a/ ist nach dem Konfi-
	gurations-Kommando nicht gültig. Außerdem ist eine gültige Kommandozeile 
	auf höchstens 40 Zeichen beschränkt.

Der Benutzer am fernen Modem wird aufgefordert, sich durch Eingabe seines Benutzerpasswortes auszuweisen. Sind die Angaben korrekt, wird die Meldung PASSWORT OK ausgegeben und die Fernkonfiguration ist aktiv.

Wird die Fernkonfiguration in Verbindung mit dem automatischen Rückruf mit Passwortabfrage benutzt, erfolgt die Passwortabfrage direkt nach Herstellung der Verbindung und die Fernkonfiguration wird somit unmittelbar nach Eingabe des gültigen Konfigurations-Kommandos aktiviert.

| Beispiel: | ELSA MICROLINK PASSWORT : ******** PASSWORT OK FERNKONFIGURATION AKTIV OK > |
| --- | --- |

à HINWEIS à	Das Prompt-Zeichen (>) zeigt an, daß Sie sich im Konfigurations-Modus befinden. Gesperrte Befehle werden mit ERROR quittiert.

*U	Aktuelle Konfiguration übernehmen

AT*U  :  Aktuelle Konfiguration übernehmen

Änderungen der aktuellen Konfiguration im Fernkonfigurations-Modus werden beim Verlassen der Fernkonfiguration rückgängig gemacht. Mit dem Befehl AT*U kann die aktuelle Konfiguration im Fernkonfigurations-Modus übernommen werden. Die Einstellungen bleiben dann auch nach dem Verlassen des Fernkonfigurations-Modus aktiv.

Sollen die Änderungen auch nach dem Ausschalten des Modems erhalten bleiben, müssen diese mit den Befehlen AT&W bzw. AT*W gespeichert werden.

*X	Fernkonfiguration beenden

AT*X  :  Fernkonfiguration beenden

Mit dem Befehl AT*X wird die Fernkonfiguration beendet, und es erfolgt ein Wechsel in die Online-Phase.

## Beschreibung der Rückmeldungen

Befehle mit Aus- 	Sofern nicht der Befehl ATQ1 aktiv ist (Rückmeldungen vom Modem aus, 
wirkung auf Rück-	siehe Seite 57), wird das Modem Befehlseingaben bestätigen und Mit- 
meldungen	teilungen - z.B. über einen ankommenden Ruf oder einen Verbindungs- 
	aufbau - machen.

In der Standardeinstellung ATV1 (siehe Seite 62) sendet das Modem die Rückmeldungen im Klartext (mit abschließendem M und Linefeed-Zeichen). Bei Konfiguration auf ATV0 sendet das Modem die Rückmeldungen in Kurzform als Ziffer (mit abschließendem M).

| V1 | V0 | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| OK | 0 | Kommandozeile abgearbeitet |
| RING | 2 | Ankommender Ruf |
| NO CARRIER | 3 | Keine Verbindung zustandegekommen oder Träger länger als 10 Sekunden verlorengegangen |
| ERROR | 4 | Fehler bei Kommandoeingabe |
| NO DIALTONE | 6 | Keinen Wählton erhalten |
| DIAL LOCKED | 6 | Wählfunktion gesperrt (siehe Seite 15) |
| BUSY | 7 | Gerufener Anschluß besetzt |
| NO ANSWER | 10 | Gerufener Anschluß hebt nicht ab (siehe auch Seite 41) |

CONNECT-Meldungen	Die CONNECT-Meldungen, d.h. die Rückmeldungen über einen erfolgreichen
	Verbindungsaufbau, werden durch die Befehle AT-M, AT\V und ATX, (siehe
	Seiten 53, 64 und 67) beeinflußt.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht möglicher CONNECT-Meldungen:

à HINWEIS à	Das Symbol n gibt an, daß der Parameter gesetzt ist. Ist das Symbol in mehreren Spalten angegeben (z.B. unter \V0 und \V1), kann die Rückmeldung sowohl beim einen als auch beim anderen Parameter auftreten.

| V1 | V0 | X0 | X1 X2 X3 X4 | -M0 | -M1 | \V0 | \V1 | \V2 | \V8 | Art des Verbindungsaufbaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONNECT | 1 | n |  | n | n | n | n | n | n | unabhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit und dem Protokoll |
| CONNECT 300 CONNECT 1200 CONNECT 2400 CONNECT 4800 CONNECT 7200 CONNECT 9600 CONNECT 12000 CONNECT 14400 CONNECT 16800 CONNECT 19200 CONNECT 21600 CONNECT 24000 CONNECT 26400 CONNECT 28800 CONNECT 31200 CONNECT 33600 CONNECT 1200/HX CONNECT 75/1200 CONNECT 1200/75 | 1 5 10 11 16 12 13 14 110 111 112 113 114 115 116 117 51 52 53 |  | n | n |  | n | n | n | n | Übertragungsgeschwindig- keit 300..33.600 bit/s duplex, keine Fehlerkorrektur / Datenkompression Übertragungsgeschwindig-keit 1200 bit/s CONNECT 1200/HX) |
| CONNECT 300 CONNECT 1200 CONNECT 2400 CONNECT 4800 CONNECT 7200 CONNECT 9600 CONNECT 12000 CONNECT 14400 CONNECT 16800 CONNECT 19200 CONNECT 21600 CONNECT 24000 CONNECT 26400 CONNECT 28800 CONNECT 31200 CONNECT 33600 | 1 5 10 30 34 32 36 38 130 132 134 136 138 140 142 144 |  | n | n |  | n |  |  |  | Übertragungsgeschwindig-keit 300 bit/s duplex mit MNP oder Übertragungsgeschwindig-keit 1200..33.600 bit/s duplex mit MNP oder V.42(bis) |
| CONNECT 300/REL CONNECT 1200/REL CONNECT 2400/REL CONNECT 4800/REL CONNECT 7200/REL CONNECT 9600/REL CONNECT 12000/REL CONNECT 14400/REL CONNECT 16800/REL CONNECT 19200/REL CONNECT 21600/REL CONNECT 24000/REL CONNECT 26400/REL CONNECT 28800/REL CONNECT 31200/REL CONNECT 33600/REL | 20 22 23 31 35 33 37 39 131 133 135 137 139 141 143 145 |  | n | n |  |  | n |  |  | Übertragungsgeschwindig-keit 300 bit/s duplex mit MNP oder Übertragungsgeschwindigkeit 1200..33.600 bit/s duplex mit MNP oder mit V.42(bis) |
| CONNECT 300/REL - MNP CONNECT 1200/REL - MNP CONNECT 2400/REL - MNP CONNECT 4800/REL - MNP CONNECT 7200/REL - MNP CONNECT 9600/REL - MNP CONNECT 12000/REL - MNP CONNECT 14400/REL - MNP CONNECT 16800/REL - MNP CONNECT 19200/REL - MNP CONNECT 21600/REL - MNP CONNECT 24000/REL - MNP CONNECT 26400/REL - MNP CONNECT 28800/REL - MNP CONNECT 31200/REL - MNP CONNECT 33600/REL - MNP | 20 22 23 31 35 33 37 39 131 133 135 137 139 141 143 145 |  | n | n |  |  |  | n |  | Übertragungsgeschwindig-keit 300..33.600 bit/s duplex mit MNP |
| CONNECT 1200/REL - LAPM CONNECT 2400/REL - LAPM CONNECT 4800/REL - LAPM CONNECT 7200/REL - LAPM CONNECT 9600/REL - LAPM CONNECT 12000/REL - LAPM CONNECT 14400/REL - LAPM CONNECT 16800/REL - LAPM CONNECT 19200/REL - LAPM CONNECT 21600/REL - LAPM CONNECT 24000/REL - LAPM CONNECT 26400/REL - LAPM CONNECT 28800/REL - LAPM CONNECT 31200/REL - LAPM CONNECT 33600/REL - LAPM | 22 23 31 35 33 37 39 131 133 135 137 139 141 143 145 |  | n | n |  |  |  | n |  | Übertragungsgeschwindig-keit 300..33.600 bit/s duplex mit V.42(bis) |
| CONNECT 300/MNP CONNECT 1200/MNP CONNECT 2400/MNP CONNECT 4800/MNP CONNECT 7200/MNP CONNECT 9600/MNP CONNECT 12000/MNP CONNECT 14400/MNP CONNECT 16800/MNP CONNECT 19200/MNP CONNECT 21600/MNP CONNECT 24000/MNP CONNECT 26400/MNP CONNECT 28800/MNP CONNECT 31200/MNP CONNECT 33600/MNP | 21 22 23 24 25 26 27 28 120 121 122 123 124 125 126 127 |  | n | n |  |  |  |  | n | Übertragungsgeschwindig-keit 300..33.600 bit/s duplex mit MNP Klasse 1..4 |
| CONNECT 300/MNP5 CONNECT 1200/MNP5 CONNECT 2400/MNP5 CONNECT 4800/MNP5 CONNECT 7200/MNP5 CONNECT 9600/MNP5 CONNECT 12000/MNP5 CONNECT 14400/MNP5 CONNECT 16800/MNP5 CONNECT 19200/MNP5 CONNECT 21600/MNP5 CONNECT 24000/MNP5 CONNECT 26400/MNP5 CONNECT 28800/MNP5 CONNECT 31200/MNP5 CONNECT 33600/MNP5 | 71 72 73 74 75 76 77 78 170 171 172 173 174 175 176 177 |  | n | n |  |  |  |  | n | Übertragungsgeschwindig-keit 300..33.600 bit/s duplex mit MNP Klasse 5 |
| CONNECT 1200/LAPM CONNECT 2400/LAPM CONNECT 4800/LAPM CONNECT 7200/LAPM CONNECT 9600/LAPM CONNECT 12000/LAPM CONNECT 14000/LAPM CONNECT 16800/LAPM CONNECT 19200/LAPM CONNECT 21600/LAPM CONNECT 24000/LAPM CONNECT 26400/LAPM CONNECT 28800/LAPM CONNECT 31200/LAPM CONNECT 33600/LAPM | 82 83 84 85 86 87 88 180 181 182 183 184 185 186 187 |  | n | n |  |  |  |  | n | Übertragungsgeschwindig-keit 300..33.600 bit/s duplex mit V.42 |
| CONNECT 1200/LAPM/V42BIS CONNECT 2400/LAPM/V42BIS CONNECT 4800/LAPM/V42BIS CONNECT 7200/LAPM/V42BIS CONNECT 9600/LAPM/V42BIS CONNECT 12000/LAPM/V42BIS CONNECT 14400/LAPM/V42BIS CONNECT 16800/LAPM/V42BIS CONNECT 19200/LAPM/V42BIS CONNECT 21600/LAPM/V42BIS CONNECT 24000/LAPM/V42BIS CONNECT 26400/LAPM/V42BIS CONNECT 28800/LAPM/V42BIS CONNECT 31200/LAPM/V42BIS CONNECT 33600/LAPM/V42BIS | 92 93 94 95 96 97 98 190 191 192 193 194 195 196 197 |  | n | n |  |  |  |  | n | Übertragungsgeschwindig-keit 300..33.600 bit/s duplex mit V.42bis |
| CONNECT | *) |  | n |  | n | n | n | n | n | Geschwindigkeitsunabhängig ohne MNP bzw. V.42 |
| CONNECT MNP | *) |  | n |  | n | n | n | n | n | mit MNP Klasse 1..4 |
| CONNECT MNP5 | *) |  | n |  | n | n | n | n | n | mit MNP Klasse 5 |
| CONNECT LAPM | *) |  | n |  | n | n | n | n | n | mit V.42 |
| CONNECT LAPM/V42BIS | *) |  | n |  | n | n | n | n | n | mit V.42bis |

*)	Der Befehl AT-M1 hat keine Auswirkungen auf die Kurzformen der Rückmeldungen. Diese entsprechen 
	also den Rückmeldungen bei der Einstellung AT-M0 (siehe Seite 53).

## Faxbetrieb

Zusätzlich zu den Modembetriebsarten sind die hier beschriebenen ELSA-MicroLink®-Modems sowohl mit der SendFax-, als auch mit der ReceiveFax-Funktion ausgerüstet. Zusammen mit der mitgelieferten Faxsoftware ist das bequeme Versenden und Empfangen von Text- und Bilddokumenten mit Geschwindigkeiten zwischen 14.400 und 2400 bit/s halbduplex (V.17, V.33, V.29 und V.27ter) möglich.

### Faxbefehlssätze

Class 2/Class 2.0	Durch die Verwendung des Faxbefehlssatzes TR-29.2 Class 2 (SP-2388) und TR-29.2 Class 2.0 (TIA/EIA-592) ist auch der Einsatz beliebiger Standard-Faxsoftware (z.B. WinFax oder Bitfax) möglich.

Class 1	Die zusätzliche Unterstützung des Faxbefehlssatzes Class 1 (TIA/EIA-578) ist u.a. notwendig für den Einsatz Ihres ELSA-MicroLink®-Modems mit der Email-Funktion von Windows for Workgroups und der Dateitransfer-Funktion von WinFax PRO 4.0.

à HINWEIS à	Eine Kurzübersicht der von den ELSA-MicroLink®-Modems unterstützten Faxbefehle nach TR-29.2 Class 2, Class 2.0 und Class 1 finden Sie in der Support-Mailbox ELSA ONLINE im Dateibereich des Forum MODEMS (Rufnummer siehe Seite 144).

### Datenflußkontrolle im Faxbetrieb

Die hier beschriebenen Modems sind standardmäßig so eingestellt, daß sie bei Verwendung der Faxbefehlssätze Class 1 und Class 2 gleichzeitig mit Hard- und Softwarehandshake gesteuert werden können, solange der Befehl AT\Q nicht verwendet wird. Wird über den Befehl AT\Q ein spezielles Handshake-Verfahren ausgewählt, wird nur noch dieses Verfahren unterstützt.

Die Möglichkeit eines gleichzeitigen Hard- und Softwarehandshakes wird über Bit 6 des Register S130 (siehe Seite 96) gesteuert.

### Adaptive-Answer-Funktion

ELSA-MicroLink®-Modems verfügen über die Möglichkeit, automatisch zwischen einem Fax- und einem Datenanruf zu unterscheiden. Um diese Adaptive-Answer-Funktion zu benutzen, sollten folgende Hinweise beachtet werden. Die Initialisierungsbeispiele beziehen sich im Faxbetrieb auf den Faxempfang, eine Initialisierung für das Bereitstellen von Faxnachrichten ist mit den entsprechenden Befehlen möglich.

Nach dem Empfang von '+FDM' bzw. 'DATA' sollte das DFÜ-Programm gestartet werden. Falls dieses eine Initialisierung sendet, muß für das Modem Bit 6 des Register S14 auf 1 gesetzt sein (siehe auch Seite 75), um einen Abbruch des Verbindungsaufbaus zu verhindern.

Adaptive-Answer-Funktion im Faxbefehlssatz:

Class 2.0	Initialisierung des Modems:

at+fclass=2.0	Fax-Betrieb nach Class 2.0 einstellen

at+faa=1	Adaptiven Answer-Modus (Fax/Data-Auto-Mode) einschalten

at+fcr=1	Faxempfang einschalten

at+fis=,5	V.17 einstellen, evtl. weitere Einstellungen

Ablauf bei ankommendem Faxanruf:

RING	Ankommender Ruf

+FCO	Fax-Connect-Meldung

Ablauf bei ankommendem Datenanruf:

RING	Ankommender Ruf

+FDM	Erkennung des Datenruftons (1300 Hz)

CONNECT	Daten-Connect-Meldung

Class 2	Initialisierung des Modems:

at+fclass=2	Fax-Betrieb nach Class 2 einstellen

at+faa=1	Adaptiven Answer-Modus (Fax/Data-Auto-Mode) einschalten

at+fcr=1	Faxempfang einschalten

at+fdis=,5	V.17 einstellen, evtl. weitere Einstellungen

Ablauf bei ankommendem Faxanruf:

RING	Ankommender Ruf

FAX	Erkennung des Faxruftons (1100 Hz)

+FCON	Fax-Connect-Meldung

Ablauf bei ankommendem Datenanruf:

RING	Ankommender Ruf

DATA	Erkennung des Datenruftons (1300 Hz)

CONNECT	Daten-Connect-Meldung

Class 1	Initialisierung des Modems:

at+fclass=1	Fax-Betrieb nach Class 1 einstellen

at+fae=1	Adaptiven Answer-Modus (Fax/Data-Auto-Mode) einschalten 
	evtl. weitere Einstellungen

Ablauf bei ankommendem Faxanruf:

RING	Ankommender Ruf

FAX	Erkennung des Faxruftons (1100 Hz)

CONNECT	Fax-Connect-Meldung

Ablauf bei ankommendem Datenanruf:

RING	Ankommender Ruf

DATA	Erkennung des Datenruftons (1300 Hz)

ato	Verbindungsaufbau fortsetzen

CONNECT	Daten-Connect-Meldung

Bei Class 2 bzw. Class 1 bewirkt der Befehl at+fclass=2 bzw. at+fclass=1, daß ein direkt folgendes RING mit 19.200 bit/s vom Modem gesendet wird. Wird jedoch zwischenzeitlich ein weiterer AT-Befehl zum Modem geschickt, stellt sich das Modem wieder automatisch auf die Geschwindigkeit um, mit der dieser AT-Befehl gesendet wurde.

## Voice-Betrieb bei MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV

MicroLink 33.6TQV und MicroLink 28.8TQV sind mit einer Voice-Funktion ausgestattet. Zusammen mit der mitgelieferten Voice-Software können Sie das Modem als Anrufbeantworter einsetzen.

Eine detaillierte Beschreibung der Voice-Befehle finden Sie in der Support-Mailbox ELSA ONLINE, Forum MODEMS (Rufnummer siehe Seite 142).

Wenn Sie mit Ihrem MicroLink 33.6TQV bzw. MicroLink 28.8TQV ältere Sprachdateien abspielen und sich diese "kratzig und klirrend" anhören, kann dies daran liegen, daß die Sprachdateien mit einem älteren Verfahren aufgenommen wurden. Dieses ältere Verfahren unterscheidet sich durch eine vertauschte Bytefolge vom neueren Verfahren. Über das Register S229 können Sie beide Verfahren konfigurieren.

S229	Bytefolge abgespeicherter Daten für den Voice-Betrieb

Gültige Werte	:	0..1 dezimal

Standardwert	:	0 (neues Verfahren)

Sichern im nichtflüchtigen Speicher	:	AT*W

In Register S229 kann die Bytefolge zum Abspeichern aufgenommener Daten für den Voice-Betrieb festgelegt werden. Standardmäßig ist das neue Verfahren (Standardwert = 0) eingestellt. Durch Eingabe von ATS229=1 schalten Sie auf das ältere Verfahren um. Diese Einstellung kann mit AT*W abgespeichert oder in die Initialisierung Ihres Programms aufgenommen werden.

Der Wert des Registers S229 wird durch die Eingabe des Befehls AT&F nicht zurückgesetzt.

Anhang

A	Kurzübersicht der AT-Befehle

| Befehl | Bedeutung |
| --- | --- |
| A | Ankommenden Ruf annehmen |
| %A | Rückfall-Zeichen in der Verhandlungsphase |
| B0 B1 | Modem folgt den ITU-T-Empfehlungen V.21/V.22bis Modem folgt den Bell Standards 103/212A |
| $B0 $B1 $B2 | Kein Rückruf Variante 1, RING und CONNECT werden vor Zugangsprozedur angezeigt Variante 2, RING und CONNECT werden nach Zugangsprozedur angezeigt |
| %B300 %B1200 %B1200/75 %B75/1200 %B2400 %B4800 %B7200 %B9600 %B12000 %B14400 %B16800 %B19200 %B21600 %B24000 %B26400 %B28800 %B31200 %B33600 | Telefonseitige Geschwindigkeit 300 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 1200 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 1200/75 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 75/1200 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 2400 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 4800 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 7200 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 9600 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 12.000 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 14.400 bit/s Telefonseitige Geschwindigkeit 16.800bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 19.200 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 21.600 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 24.000 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 26.400 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 28.800 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 31.200 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV) Telefonseitige Geschwindigkeit 33.600 bit/s (nur MicroLink 33.6TQV) |
| %C0 %C1 %C2 %C3 | Keine Datenkompression Datenkompression nur nach MNP5 Datenkompression nur nach V.42bis Datenkompression nach V.42bis oder MNP5 |
| \C0 \C1 \C2 | Keine Datenpufferung in der Verhandlungsphase Datenpufferung in der Verhandlungsphase Keine Datenpufferung, Erkennung des Rückfall-Zeichens (AT%A) |
| &C0 &C1 &C2 | DCD ist immer aktiv DCD zeigt vorhandenen Träger an DCD nur im Moment des Verbindungsabbruchs nicht aktiv |
| Dn | Verbindungsaufbau |
| $D0 $D1 | Schaltet DTR-Wahl ab Schaltet DTR-Wahl ein |
| %D | Verzögerung zur Pufferentleerung |
| &D0 &D1 &D2 &D3 | DTR-Statuswechsel ignorieren Wechsel in Kommandophase bei DTR® OFF Abbrechen der Verbindung bei DTR ® OFF Neuinitialisierung bei DTR® OFF |
| :D0 :D1 | Modem schaltet sich nicht an Leitung bei DTR OFF® ON Modem schaltet sich an Leitung bei DTR OFF® ON |
| \D0 \D1 \D2 \D3 | DSR und CTS immer an DSR folgt Antwortton und CTS immer an DSR immer an und CTS folgt DCD DSR folgt Antwortton und CTS folgt DCD |
| E0 E1 | Kommandos werden nicht geechot Kommandos werden geechot |
| %E0 %E1 | Automatische Neusynchronisation aus Automatische Neusynchronisation an |
| *E0 *E1 | Fernkonfiguration aus Fernkonfiguration ein |
| &F | Standardkonfiguration laden |
| \F | Anzeige gespeicherter Telefonnummern |
| %G0 %G1 | Telefonseitige Bitrate abhängig von rechnerseitiger Bitrate Telefonseitige Bitrate wird über AT%B eingestellt |
| &G0 &G1 &G2 &G4 &G5 &G6 | Rufton ein, kein Guardton Rufton ein, Guardton 550 Hz Rufton ein, Guardton 1800 Hz Rufton aus, kein Guardton Rufton aus, Guardton 550 Hz Rufton aus, Guardton 1800 Hz |
| H | Verbindung abbrechen |
| -H0 -H1 | Normaler Betrieb Dumb-Modus |
| I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I9 | Typennummer im Format nnn ausgeben Prüfsumme ausgeben Prüfsummen-Ergebnis ausgeben Versionsnummer und -datum ausgeben Anzeige der aktuellen Parameter Seriennummer ausgeben Anzeige des Produktnamens Ergebnis des Selbsttests ausgeben Plug & Play |
| -J0 -J1 | Detect Phase aus Detect Phase an |
| \J0 \J1 | Rechnerseitige Bitrate unabhängig von CONNECT-Bitrate Rechnerseitige Bitrate abhängig von der CONNECT-Bitrate |
| \Kn | Break-Kontrolle (n = 0..5; Standardwert = 5) |
| L0 L1 L2 L3 | Niedrige Lautstärke Niedrige Lautstärke Mittlere Lautstärke Hohe Lautstärke |
| %L0 %L1 %L2 %L3 | Partielle Geschwindigkeitsanpassung V.100 Geschwindigkeitsanpassung Kein Rückfall V.100 Geschwindigkeitsanpassung |
| M0 M1 M2 M3 | Lautsprecher immer aus Lautsprecher an bei Wahl und Warten auf Antwortton Lautsprecher immer an Lautsprecher an bei Warten auf Antwortton |
| -M0 -M1 | Klartext-CONNECT-Meldungen abhängig von AT\V Klartext-CONNECT-Meldungen unabhängig von AT\V |
| %M0 %M1 | V.8- Geschwindigkeitsanpassung an (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) V.8- Geschwindigkeitsanpassung aus (nur MicroLink 33.6TQV/28.8TQV) |
| \N0 \N1 \N2 \N3 \N4 \N5 \N6 | Normal-Modus Direkt-Modus MNP (V.42), MNP, normal V.42 V.42, normal V.42, MNP |
| O0 O1 | Wechsel in den Online-Zustand Neusynchronisation und Wechsel in den Online-Zustand |
| P | Impulswahlverfahren |
| $P | Benutzerpasswort und Rückrufnummer eingeben |
| \Pmn | Telefonnummern speichern (m = 0..9) |
| Q0 Q1 Q2 | Rückmeldungen vom Modem ein Rückmeldungen vom Modem aus Im Answer-Modus Rückmeldungen aus |
| *Q0 *Q1 | CONNECT-Meldung nach ungültiger Escape-Sequenz Keine CONNECT-Meldung nach ungültiger Escape-Sequenz |
| \Q0 \Q1 \Q2 \Q3 \Q4 | Kein Handshake XON/XOFF-Handshake bidirektional CTS-Handshake unidirektional RTS/CTS-Handshake bidirektional XON/XOFF-Handshake unidirektional |
| $R | Benutzerpasswörter und Parameter anzeigen |
| %R | Anzeige Registerinhalte |
| Sn=x Sn? Sn ? =x | Setzt Register n auf den Wert x Liest den Wert von Register n Setzt Zeiger auf Register n Liest Wert des zuletzt benutzten Registers Setzt Wert des zuletzt benutzten Register auf x |
| $S | Zugriffsschlüssel setzen |
| $S? | Zugriffsschlüssel abfragen |
| &S0 &S1 | DSR ist immer aktiv DSR ist aktiv zwischen abgelaufenem Antwortton und Verbindungsabbruch |
| \S | Anzeige der aktuellen Konfiguration im Klartext |
| T | Frequenzwahlverfahren |
| &T0 &T1 &T3 &T4 &T5 &T6 | Normaler Betrieb Lokale analoge Schleife Lokale digitale Schleife Ferne digitale Schleife wird akzeptiert Ferne digitale Schleife wird nicht akzeptiert Ferne digitale Schleife |
| \Tn | Inaktivitätstimer (n = 0..255; Standardwert = 0) |
| *U | Aktuelle Konfiguration übernehmen |
| V0 V1 | Rückmeldungen in Kurzform als Ziffer Rückmeldungen im Klartext |
| %V | Anzeige Firmware-Version |
| &V | Anzeige Konfigurationsprofile |
| \V0 \V1 \V2 \V8 | Keine modifizierten CONNECT-Meldungen Kennzeichnung fehlerfreier Verbindungen Kennzeichnung MNP- und V.42(bis)-Verbindungen Kennzeichnung MNP-, V.42- und V.42bis-Verbindungen |
| &W0 &W1 | Konfigurationsprofil 0 speichern Konfigurationsprofil 1 speichern |
| *W0 *W1 | Erweitertes Konfigurationsprofil 0 speichern Erweitertes Konfigurationsprofil 1 speichern |
| X0 X1 X2 X3 X4 | Wählton / Besetztton ignorieren Wählton / Besetztton ignorieren Warten auf Wählton / Besetztton ignorieren Wählton ignorieren / Besetztton auswerten Warten auf Wählton / Besetztton auswerten |
| *X | Fernkonfiguration beenden |
| \X0 \X1 | XON/XOFF-Zeichen werden nicht übertragen XON/XOFF-Zeichen werden übertragen |
| $Y | Supervisor-Passwort ändern |
| &Y0 &Y1 | Zeiger auf Konfigurationsprofil 0 setzen Zeiger auf Konfigurationsprofil 1 setzen |
| Z0 Z1 | Konfigurationsprofil 0 laden Konfigurationsprofil 1 laden |
| &Zm=n | Telefonnummern (n = 0..19) speichern |

B	Fehlerkorrektur

AT%C	Die folgenden beiden Tabellen geben einen Überblick über das Zusammen- 
AT-J	spiel der Befehle AT%C, AT-J und AT\N, mit denen Sie Ihr Modem auf 
AT\N	Fehlerkorrektur- und Datenkompressionsverfahren konfigurieren.

Beispiel:	Standardmäßig ist das Modem auf AT%C3, AT-J1 und AT\N3 konfiguriert. In 
der oberen Tabelle ist diese Konfiguration als Fall 4 gekennzeichnet. Die untere Tabelle zeigt in Spalte 4 die in dieser Einstellung möglichen Fehlerkorrektur- und Datenkompressionsverfahren an (Verbindungsaufbau mit V.42bis, V.42, MNP5, MNP4 sowie ohne Protokoll).

Ein Pfeil in der unteren Tabelle bedeutet, daß das Modem auf die nächste Betriebsart zurückfällt, wenn die jeweilige Betriebsart von der Gegenstelle nicht unterstützt wird.

|  | \N0 | \N1 | \N2 | \N3 |  |  | \N4 | \N5 | \N6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -J0 | -J1 |  |  |  |
| %C0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 14 | 10 | 5 |
| %C1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 14 | 10 | 11 |
| %C2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 13 | 8 | 12 |
| %C3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 6 |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.42bis |  |  |  |  | â |  | â | â | â |  |  |  | â | â |  |  |  |
| V.42 |  |  |  |  | â | â | â | â | â | â | â | â | â | n | n | â |  |
| MNP 5 |  | â |  | â | â |  | â |  |  |  |  | â |  |  |  | â |  |
| MNP4 |  | â | n | n | â | n | n | â |  | â |  | n | n |  |  | â | â |
| physikalisch | *) | n |  |  | n |  |  | n | n | n | n |  |  |  |  | n | n |

*)	Physikalische Verbindung. Bei AT\N0 im Normal-Modus oder bei AT\N1 im Direkt-Modus.

C	Technische Daten

Spannungsversorgung	Steckernetzteil	230 V / 9VAC / 800 mA

| Stromverbrauch (ca.) | MicroLink Übertragungsphase (Online) Kommandophase (Standby) Ruhezustand (Power-Down) | 28.8TQV 700 mA typ. 350 mA typ. 250 mA typ. | 33.6TQV 700 mA typ. 350 mA typ. 250 mA typ. | 14.4TQ 590 mA typ 240 mA typ. 160 mA typ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leistung (ca.) | Übertragungsphase (Online) Kommandophase (Standby) Ruhezustand (Power-Down) | 9,2 VA typ. 6,0 VA typ. 5,1 VA typ. | 9,2 VA typ. 6,0 VA typ. 5,1 VA typ. | 8,5 VA typ. 5,6 VA typ. 4,7 VA typ. |
| Umgebungsbe-dingungen | Temperatur Luftfeuchtigkeit | 5..40°C 0..80%, nicht kondensierend |  |  |
| CE-konform | Ja; geprüft nach EN 50082/Teil1, EN 55022, EN 60950 |  |  |  |

Zulassung

MicroLink28.8TQV
Deutschland
Österreich
Schweiz
Großbritannien

BZT A115708E
100349ZB9640
BAKOM 95.0056.D.N
NS/4160/3/T/606014

MicroLink 33.6TQV
Deutschland

Österreich

Schweiz

BZT

MicroLink 14.4TQ
Deutschland

Österreich

Schweiz

A115351E

304266ZB9540

BAKOM 95.0094.D.N.

| Ausführung | Metallgehäuse |  |
| --- | --- | --- |
| Abmessungen | 108 x 38 x 140 mm (B x H x T) |  |

Anschlußbelegung TAE6-N-Stecker

| Leitung | TAE6-Kontakt |
| --- | --- |
| a | 1 |
| b | 2 |
| a2 | 6 |
| b2 | 5 |
| - | 3 |
| - | 4 |

Anschlußbelegung RJ11-Leitungsanschluß

| Leitung | Telefonbuchse |
| --- | --- |
| - | 1 |
| b2 | 2 |
| b | 3 |
| a | 4 |
| a2 | 5 |
| - | 6 |

Konformitätserklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Erklärung gilt für folgende bezeichnete Erzeugnisse:

Geräteart:		Modems

Typenbezeichnung:	MicroLink 14.4TQ

MicroLink 28.8TQV

MicroLink 33.6TQV

Hiermit wird bestätigt, daß die Erzeugnisse den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Sicherheit von Personen und des Personals der Betreiber öffentliche Telekommunikationsnetze (73/23/EWG), elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) und Telekommunikations-Endeinrichtungen (91/263/EWG) festgelegt sind.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer

Verträglichkeit wurden folgende Normen  herangezogen:

EN 50082:  1987 Teil 1

EN 55022:

EN 60950:

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller / Importeur

ELSA GmbH

Sonnenweg 11

D-52070 Aachen

GERMANY

abgegeben durch

Peter Padar

Qualitätsmanagementbeauftragter

Aachen, 20. Juni 1996

i.A. Peter Padar

Qualitätsmanagementbeauftragter

D	V.24-Schnittstelle

Arten von Schnitt-	Die Schnittstelle zwischen Modem und Rechner besteht aus verschiedenen 
stellenleitungen	Daten-, Steuer- und Meldeleitungen. Der Zustand der meisten Schnitt- 
	stellenleitungen wird durch Leuchtdioden an der Gehäusevorderseite ange- 
	zeigt.

Die Pinbelegung der V.24-Schnittstelle für 9polige bzw. 25polige Steckverbindungen sieht folgendermaßen aus:

| 9pol. | 25pol. | DIN | ITU-T | USA | Bezeichnung amerikanisch | Bezeichnung deutsch Richtung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U* 5 | 1 7 | E1 E2 | 101 102 | GND GND | Protective Ground Signal Ground | Schutzerde - Betriebserde - |
| 3 2 | 2 3 | D1 D2 | 103 104 | TxD RxD | Transmit Data Receive Data | Sendedaten ® Modem Empfangsdaten ¬ Modem |
| 6 8 9 1 | 6 5 22 8 | M1 M2 M3 M5 | 107 106 125 109 | DSR CTS RI DCD | Data Set Ready Clear to Send Ring Indicator Data Carrier Detect | Betriebsbereitschaft ¬ Modem Sendebereitschaft ¬ Modem Ankommender Ruf ¬ Modem Empfangssignalpegel ¬ Modem |
| 4 7 | 20 4 | S1 S2 | 108 105 | DTR RTS | Data Terminal Ready Request to Send | PC/Terminal betriebsbereit ® Modem Sendeteil anschalten ® Modem |

*	U = Gehäuse/Schirm

à HINWEIS à	Die Bezeichnungen in der Tabelle benennen die Funktion der Leitung (z.B. Sendedaten) bezogen auf die Datenendeinrichtung (Computer).

Die Schnittstellenleitungen haben folgende Bedeutung:

Rechner/Terminal 	DTR = Data Terminal Ready

betriebsbereit	Die Auswirkung dieser Steuerleitung auf das Modem wird durch den Befehl AT&D (siehe Seite 44) festgelegt.

Sendeteil anschalten	RTS = Request To Send

Die Auswirkung dieser Steuerleitung auf das Modem wird durch den Befehl AT\Q (siehe Seite 57) festgelegt.

Betriebsbereitschaft	DSR = Data Set Ready

Diese Meldeleitung ist normalerweise immer aktiv (ON), wird aber durch die Befehle AT\D (siehe Seite 45) und AT&S (siehe Seite 59) beeinflußt.

Sendebereitschaft	CTS = Clear To Send

Dieser Ausgang ist normalerweise immer aktiv (ON), wird aber durch die Befehle AT\D (siehe Seite 45) und AT\Q (siehe Seite 57) beeinflußt.

Ankommender Ruf	RI= Ring Indicator

Dieser Modem-Ausgang wird aktiv (ON), wenn das Modem einen ankommenden Ruf erkennt.

Empfangssignalpegel	DCD = Data Carrier Detect

Dieser Modem-Ausgang wird normalerweise aktiv (ON), wenn das Modem ein Trägersignal während einer bestehenden Verbindung erkennt. Er wird durch den Befehl AT&C (siehe Seite 41) beeinflußt.

E	Häufig gestellte Fragen und Antworten

Modem allgemein

Wie kann ich AT-Befehle für das Modem in meinen PC eingeben?

Um ein Modem über einen PC anzusprechen, ist ein Kommunikations- oder Terminalprogramm erforderlich. Im Lieferumfang aller ELSA-MicroLink®-Modems ist das Kommunikationsprogramm Telix enthalten. Nach dem Starten von Telix haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen AT-Befehle einzugeben. Diese werden von Telix über die serielle Schnittstelle Ihres PCs zum Modem übertragen. Nähere Informationen zu Telix für Windows entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe des Programms.

Wie lautet der optimale Initialisierungsstring für den Mailboxbetrieb mit meinem Modem?

Alle ELSA-MicroLink®-Modems sind in der Standardeinstellung speziell für den Mailboxbetrieb konfiguriert. Falls Sie die Konfiguration zwischenzeitlich geändert haben, können Sie die Einstellungen des Modems mit dem Befehl AT&F wieder in den Auslieferungszustand versetzen und mit dem Befehl AT*W im nichtflüchtigen Speicher des Modems ablegen.

Mein Modem nimmt keine AT-Befehle mehr an, ist es falsch konfiguriert oder ist es defekt?

Wenn eingegebene AT-Befehle nicht auf dem Bildschirm angezeigt und vom Modem nicht ausgeführt werden, kann dies mehrere Ursachen haben. Sie sollten folgende Einstellungen überprüfen:

- Ist die in der Kommunikationssoftware eingestellte serielle Schnittstelle (COM-Port) identisch mit der, an die das Modem angeschlossen ist?

- Entspricht der an dieser Schnittstelle eingestellte IRQ dem, der in der Kommunikationssoftware eingestellt ist? Den IRQ Ihrer seriellen Schnittstelle können Sie mit Hilfe der mitgelieferten Diagnose-Software MODEMTST.EXE ermitteln.

- Liegt die im Kommunikationsprogramm eingestellte rechnerseitige Geschwindigkeit in dem Bereich, in dem das Modem die rechnerseitige Bitrate automatisch erkennt? Das MicroLink 14.4TQ erkennt rechnerseitige Bitraten bis 57.600 bit/s, MicroLink 28.8TQV erkennt rechnerseitige Bitraten bis 115.200 bit/s und MicroLink 33.6TQV erkennt rechnerseitige Bitraten bis 134.400 bit/s.

- Falls Ihre Modemkonfiguration verstellt ist, können Sie es mit dem Kommando AT&F in die Standardeinstellung zurücksetzen (auch wenn der Befehl u.U. nicht angezeigt wird). In dieser Einstellung sollten Sie dann wieder ein AT eingeben können, das vom Modem mit OK beant-wortet wird.

Wie kann ich DFÜ-Programme unter Windows (z.B. CompuServe Information Manager) beschleunigen?

Als Besitzer eines gepufferten Schnittstellenbausteins UART vom Typ 16550 müssen Sie in Ihrem Windows-Verzeichnis in der Datei SYSTEM.INI im Abschnitt [386Enh] den Eintrag

COMxFIFO=1

vornehmen. Für den Platzhalter x müssen Sie die Nummer der ausgewählten Schnittstelle angeben (z.B. COM2FIFO=1, '2' steht hier für COM-Port 2). Mit Hilfe des mitgelieferten Analyseprogramms MODEMTST.EXE können Sie feststellen, welcher UART-Baustein auf der ausgewählten Schnittstelle eingesetzt wird. Für den Fall, daß es sich nicht um einen UART 16550 handelt, empfiehlt es sich, die serielle Schnittstelle umzurüsten.

Wie kann ich die Datenkompression ausschalten, wenn ich bereits komprimierte Dateien (z.B. ZIP- oder ARC-Dateien) übertragen möchte?

Die Datenkompression wird mit dem AT-Befehl AT%C gesteuert. Die Kompression nach V.42bis ist durch AT%C3 voreingestellt. Da es nicht sinnvoll ist, bereits komprimierte Dateien für die Datenübertragung nochmals zu komprimieren, ist das Verfahren nach V.42bis in der Lage, solche Dateien zu erkennen und die Kompression während der Übertragung automatisch auszuschalten. Ein manuelles Ausschalten der Datenkompression ist somit nicht mehr erforderlich.

Was kann ich mit dem Programm MODEMTST überprüfen?

Bei allen ELSA-MicroLink®-Modems ist die Diagnose-Software MODEMTST.EXE im Lieferumfang enthalten. Die jeweils aktuelle Version können Sie über unsere Support-Mailbox ELSA ONLINE (Rufnummer siehe Seite 142) und das ELSA-Forum in CompuServe downloaden. Folgende Funktionen werden von MODEMTST angeboten:

- Schnittstellen testen (u.a. Ermitteln des IRQs und des UART-Bausteins)

- Modem-Konfiguration auslesen

- Modem-Parameter auslesen

- Modem-Register auslesen

- Verbindungsaufbau (zur ELSA ONLINE ) testen

Ich erhalte nach jedem Wahlversuch vom Modem die Meldung "NO DIALTONE" und schaffe es nicht, eine Verbindung aufzubauen. Woran kann dies liegen?

Sie wählen vermutlich aus einer Nebenstellenanlage heraus. In den meisten Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, durch Wahl einer Ziffer (z.B. 0) eine Amtsleitung zu erhalten. Führen Sie in diesem Fall die Anwahl mit ATDT0W<Nummer> bei Tonwahl oder mit ATDP0W<Nummer> bei Impulswahl durch. Der Parameter W veranlaßt das Modem, auf den Wählton zu warten und anschließend die <Nummer> anzuwählen.

Bei Verbindungen innerhalb der Nebenstellenanlage liegt dieser Wählton nicht an. In diesem Fall wählen Sie mit ATX3DT<Nummer> bzw. ATX3DP<Nummer>. Sie können das Ignorieren des Wähltons auch mit ATX3*W speichern (siehe auch Seiten 41 und 67).

Erlaubt die Nebenstellenanlage ausschließlich eine Amtsholung per Erdtaste, kann das Modem an dieser Nebenstellenanlage nicht eingesetzt werden.

Ich wähle aus einer Nebenstellenanlage heraus und erhalte trotz freier Amtsleitung und nicht besetzter Gegenstelle ständig die Meldung "BUSY". Woran liegt das?

Es kann vorkommen, daß Ihr Modem den internen Wählton der Nebenstellenanlage als Besetztton erkennt. Schalten Sie mit ATX0 die Besetzttonerkennung Ihres Modems aus. Mit dem Kommando AT*W können Sie diese Einstellung speichern. Wählen Sie in dieser Einstellung eine besetzte Rufnummer an, erhalten Sie die Meldung "NO CARRIER".

Bei Up- und Downloads in/aus Mailboxen treten sehr häufig CRC-Fehler auf, teilweise kommt es sogar zu Verbindungsabbrüchen. Woran liegt das?

CRC-Fehler können unterschiedliche Ursachen haben. Eine mögliche Ursache kann im fehlerhaft einge-stellten oder fehlenden Handshake-Verfahren liegen. Um eine Datenkompression sinnvoll einzusetzen, sollte man normalerweise die rechnerseitige Geschwindigkeit höher einstellen als die telefonseitige (z.B. 57.600 bit/s für MicroLink 14.4TQ statt 14.400 bit/s, 115.200 bit/s für MicroLink 28.8TQV statt 28.800 bit/s und 134.400 bit/s MicroLink 33.6TQV statt 33.600 bit/s). In diesem Fall ist jedoch unbedingt ein Handshake-Verfahren erforderlich, entweder Hardware- (RTS/CTS) oder Software-Handshake (XON/XOFF).

Diese Verfahren müssen sowohl in der Software wie auch im Modem gleich eingestellt sein. Ist dies nicht der Fall, kann es zu CRC-Fehlern beim Datentransfer führen. Verwenden Sie RTS/CTS-Handshake, kann auch die V.24-Verbindung die Ursache sein. Bei Einsatz eines sogenannten Mausadapters (V.24-Adapter von 25polig auf 9polig) ist es z.B. möglich, daß bei diesem die RTS- und CTS-Leitung (Pin 4 und 5) nicht verdrahtet sind. Aus diesem Grund sollte man immer darauf achten, daß die V.24-Kabeladapter voll verdrahtet sind.

Eine weitere Fehlerursache kann in der seriellen Schnittstelle Ihres Rechners liegen. Bei Geschwindigkeiten ab 19.200 bit/s unter DOS und grundsätzlich unter Windows und OS/2 ist es sinnvoll, einen sogenannten UART-Baustein vom Typ 16550 einzusetzen. Dieser UART verfügt über einen 16 Byte großen FIFO-Pufferspeicher, der wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Bausteine vom Typ 8250 und 16450 arbeiten nur bis 9600 bit/s zuverlässig, ab 19.200 bit/s kann es dazu führen, daß einzelne Zeichen auf der Schnittstelle verloren gehen und es zu CRC-Fehlern kommt.

Warum treten mit meinem Modem (MicroLink 28.8TQV) beim Download mit ZMODEM und 115.200 bit/s immer der CRC-Fehler auf, obwohl ich einen UART 16550 mit FIFO auf meiner COM-Schnittstelle einsetze? Die Durchsatzrate beträgt bei CONNECTS mit 28.000 bit/s nur 2000 cps.

Die schlechte Durchsatzrate kommt durch häufige CRC-Fehler zustande. Überprüfen Sie, ob in Ihren Rechner-Bios-Einstellungen der Eintrag IDE HDD BLOCK MODE auf DISABLED gesetzt ist.

WinFax

Was ist beim Einsatz der Software WinFax Pro von Delrina zu beachten?

Im Lieferumfang von WinFax PRO ist eine Testsoftware (DELTEST) enthalten, die ELSA-Modems als Class 1-Modems identifiziert. Da ELSA-MicroLink®-Modems zusätzlich den Faxbefehlssatz Class 2 unterstützen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Modem als Class 2-Modem zu konfigurieren. Faxübertragungen mit diesem Befehlssatz arbeiten bedeutend zuverlässiger als Übertragungen mit dem Class 1-Befehlssatz.

In den meisten Fällen wird mit der Auswahl 'Generic Class 2 Modem' und zugehörigem Initialisierungsstring AT&F&C1&D2S7=55\ bereits ein problemloser Betrieb möglich sein. Sollten aus irgendeinem Grund Probleme auftreten, kann folgender Initialisierungsstring verwendet werden:

| WinFax-Version | Initialisierungsstring |
| --- | --- |
| WinFax 2.0 | AT&C1&D2\Q4 |
| WinFax PRO 3.0 oder 4.0 | AT&C1&D2\\Q4\ |

Ausführliche Hinweise zum Einsatz von WinFax PRO mit ELSA-MicroLink®-Modems stehen in der Support-Mailbox ELSA ONLINE im Forum MODEMS und im ELSA-Forum in CompuServe in der Bibliothek MODEM-SOFTWARE zum Download bereit.

OS/2

Beim Dateitransfer unter OS/2 mit Telix für DOS in einem DOS-Fenster oder mit dem Terminalprogramm ZOC treten sehr häufig CRC-Fehler auf. Starte ich Telix direkt unter DOS, treten keine Fehler auf. Da ich einen UART 16550 einsetze, kann ein falscher UART nicht die Ursache sein.

Bei den mit OS/2 mitgelieferten COM-Treibern kann es bei höheren Geschwindigkeiten über die seriellen Schnittstellen Ihres PCs zu Übertragungsproblemen kommen. In diesem Fall schaffen die von Ray Gwinn optimierten COM-Treiber namens SIO.SYS und VSIO.SYS Abhilfe. Diese sind anstelle der Standard-COM-Treiber COM.SYS und VCOM.SYS in der CONFIG.SYS als Device einzutragen.

Sie können diese Shareware-Treiber über die Support-Mailbox ELSA ONLINE aus dem Forum MODEMS downloaden. Die gepackte Datei beinhaltet u.a. auch eine detaillierte Beschreibung zur Installation.

Telix

Wie kann ich in Telix die Geschwindigkeit auf 28.800 bzw. 14.400 bit/s für MicroLink 28.8TQV bzw. MicroLink 14.4TQ einstellen? Ich finde nur Einstellmöglichkeiten für 9600, 19.200 und 38.400 bit/s.

Bei der in Telix einzustellenden Geschwindigkeit handelt es sich um die rechnerseitige Übertragungsgeschwindigkeit. Diese kann in Telix nicht auf 28.800 bzw. 14.400 bit/s eingestellt werden. Jedoch ist es möglich und sinnvoll, die rechnerseitige Geschwindigkeit höher einzustellen als die 28.800 bzw. 14.400 bit/s, die das MicroLink 28.8TQV bzw. MicroLink 14.4TQ telefonseitig unterstützen. Rechnerseitig kann das MicroLink 28.8TQV bzw. Micro- Link 14.4TQ Daten bis zu 115.200 bzw. 57.600 bit/s übertragen. Telefonseitig wird dann versucht, die nächst kleinere, mögliche Geschwindigkeit (also 28.800 bzw. 14.400 bit/s) aufzubauen. Mit aktivierter Datenkompression V.42bis, die die Daten bis auf ungefähr 25% komprimiert, wird bei rechnerseitig eingestellten 115.200 bzw. 57.600 bit/s eine bis zu diesem Faktor 4 erhöhte effektive Datentransferrate (4 x 28.800 = 115.200 bzw. 4 x 14.400 = 57.600) erzielt. Für den Einsatz von Telix mit MicroLink 28.8TQV bzw. MicroLink 14.4TQ empfiehlt es sich, die Konfiguration von Telix auf eine rechnerseitige Übertragungsgeschwindigkeit von 115.200 bzw. 57.600 bit/s ein-zustellen.

Bei Dateitransfers mit Telix für DOS (Version 3.22) treten häufig CRC-Fehler auf. Woran liegt das?

Die Ursache für CRC-Fehler liegt sehr häufig am falsch eingestellten Handshake-Verfahren. Sowohl im Modem wie auch in Telix muß dasselbe Handshake eingestellt sein. ELSA-MicroLink®-Modems sind auf RTS/CTS-Handshake voreingestellt (AT\Q3). In der Telix-Version 3.22 ist das XON/XOFF-Handshake voreingestellt. Nehmen Sie in der Telix-Konfiguration (A-o) unter dem Menüpunkt 'Terminaleinstellungen' folgende Einträge vor:

J - XON/XOFF Softwarehandshake	Aus

K - CTS/RTS Hardwarehandshake	Ein

Diese Änderungen können anschließend über den Menüpunkt 'Sichern der Werte' abgespeichert werden und sind dann auch nach einem erneuten Start von Telix sofort aktiv.

Btx/Datex-J

Welcher Inititialisierungsstring soll für Btx/Datex-J (T-Online) verwendet werden?

Alle Datex-J-Zugänge bieten heute eine Geschwindigkeit von mindestens 14.400 bit/s. Als Initialisierungsstring sollte die Zeichenkette AT&F verwendet werden. Bei Verwendung des T-Online-Dekoders ist darauf zu achten, daß der Auswahlknopf High-Speed-Zugang aktiviert ist.

RIP

Was bietet das RIP-Protokoll, und was benötige ich, um es einzusetzen?

RIP steht für Remote Imaging Protocol und ist ein Standard, der es ermöglicht, Mailboxen mit grafischer Oberfläche und Mausunterstützung zu bedienen. Das Protokoll basiert auf einer textorientierten 7-Bit-ASCII-Scriptsprache mit der Grafiken und vordefinierte Strings schnell per Modem übertragen werden können. RIP erlaubt bei der Darstellung auch, die RIP-Kommandos mit ANSI- und VT100-Befehlen zu mischen. Die Bildauflösung der RIP-Grafiken beträgt in der RIP-Version 1.54 640 x 350 Pixel in 16 Farben.

Um RIP nutzen zu können, muß sowohl die Mailbox wie auch das Terminalprogramm RIP unterstützen. Die Support-Mailbox ELSA ONLINE (0241-9177981) und die CyberCity-Mailbox in Aachen (0241-21130) können mit RIP-fähigen Terminalprogrammen wie RIPterm (Freeware, steht in ELSA ONLINE zum Download bereit) oder Telix für Windows angewählt werden.

F	Rat und Hilfe

Sie benötigen Hilfe?	Sollten Sie während der Installation oder bei der Verwendung Ihres Modems einmal nicht weiterwissen, bitten wir Sie, zuerst dieses Handbuch zu Rate zu ziehen.

Bei weiteren Fragen können Sie sich an eine der nachfolgenden Stellen wenden. In jedem Fall sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

à WICHTIG à	n	Genaue Typenbezeichnung und Firmware-Version des Modems (die 
		Firmware-Version läßt sich mit dem Befehl ATI3, siehe Seite 50, aus-
		lesen)

n	Konfiguration des Modems (eingestellte Parameter lassen sich mit dem Befehl ATI4, siehe Seite 50, auslesen)

n	Benutzte Rechner-Umgebung und verwendetes Betriebssystem

n	Name und Version des Kommunikationsprogramms

n	Eine möglichst detaillierte Beschreibung des Fehlverhaltens. Um sicherzugehen, versuchen Sie mindestens dreimal, dieses Fehlverhalten zu reproduzieren, und beschreiben Sie genau die Schritte dorthin.

n	Sofern Ihnen das Programm MODEMTST.EXE vorliegt, testen Sie bitte Ihr ELSA-MicroLink®-Modem damit. Die aktuelle Version von MODEMTST kann über die Support-Mailbox ELSA ONLINE abgerufen werden.

An wen können Sie 	Zunächst sollten Sie sich an Ihren Fachhändler wenden, bei dem Sie das
sich wenden?	Modem gekauft haben. Wenn danach noch Fragen offenbleiben, können Sie 
	sich an eine der folgenden Stellen wenden.

n	An die Support-Mailbox ELSA ONLINE :

Modem

Rufnummer +49/0-241-9177-981

33.600..300 bit/s

8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stopbit

MNP4, MNP5, V.42 und V.42bis

ISDN

Rufnummer +49/0-241-9177-7800

8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stopbit

X.75, X.75 mit V.42bis: 64.000 bit/s

V.110: 38.400..1200 bit/s

V.120, V.120 mit V.42bis: 64.000 bit/s

n	An das ELSA-Forum in CompuServe 
GO ELSA

über die Zugangsnummern

| Deutschland Berlin (030) 60 60 21 Dortmund (0231) 446 10 32 Düsseldorf (0211) 479 24 24 Frankfurt (069) 209 76 Hamburg (040) 691 36 66 Hannover (0511) 724 29 09 Karlsruhe (0721) 85 98 18 Köln (0221) 240 62 02 München (089) 66 53 01 70 München ISDN (089) 61 50 01 40 Nürnberg (0911) 521 50 50 Stuttgart (0711) 45 00 80Österreich Wien (01) 505 61 78 Schweiz Basel (061) 332 11 30 Bern (031) 382 60 60 Zürich (01) 273 10 28 Genf (022) 738 97 40 |  |
| --- | --- |

CompuServe

Fax +49/089-66 57 80 08

n	In schriftlicher Form an:

ELSA GmbH

Support Datenkommunikation

Sonnenweg 11

D-52070 Aachen

Fax +49/0-241-9177-113

n	In sehr dringenden Fällen an die ELSA-Hotline:

Telefon +49/0-241-9177-112

Montag bis Donnerstag	von 9.00 bis 16.30 Uhr

Freitag	von 9.00 bis 12.00 Uhr

Fragen zur	In der Support-Mailbox ELSA ONLINE (Forum MODEMS, Dateibereich KONFIG) 
Konfiguration?	und im ELSA-Forum von CompuServe finden Sie Konfigurationshinweise zu 
	vielen Applikationen, die Sie mit ELSA-MicroLink®-Modems einsetzen können

Erkundigen Sie sich bitte vorab, ob Sie die aktuelle Version der Software oder der Firmware einsetzen. Die jeweils aktuellen Versionen stehen für Sie in unserer Support-Mailbox ELSA ONLINE und im ELSA-Forum in CompuServe zum Download bereit. Hier finden Sie jede Menge Informationen und "Häufig gestellte Fragen und Antworten" (FAQs).

Support-Mailbox	Die Support-Mailbox ELSA ONLINE ist ein Service für unsere Kunden und Interessenten von ELSA-Produkten (ISDN, Modems und Grafikkarten).

Die Support-Mailbox ist in produktbezogene Foren eingeteilt. In diesen Foren können Sie mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen und Fragen an das ELSA-Support-Team richten. Außerdem können Sie über die Support-Mailbox ständig aktuelle Produktinformationen, Konfigurationshinweise und aktuelle Versionen zu unserer Firmware und unseren Softwareprodukten erhalten.

Nach Wahl der Rufnummer meldet sich die Support-Mailbox wie folgt:

| Login-Bildschirm der ELSA ONLINE | Connected to ELSA ONLINE (Port 6) via MicroLink Modem at 33600 bps, protocol: V.42bis ////////////////////////////////////////////////// ELSA ONLINE Support-Mailbox ELSA GmbH, Aachen Modem: +49/0-241-9177981 (14400.. 300 bps) Modem: +49/0-241-9177984 (28800.. 300 bps) ISDN : +49/0-241-91777800 (64000..1200 bps) Durchgehend geoeffnet ////////////////////////////////////////////////// Vor- und Nachname: |
| --- | --- |

à ACHTUNG à	Beachten Sie bitte die Foren-Struktur in der ELSA ONLINE. Bitte wählen Sie für Ihre Anfragen immer das zutreffende Forum aus, z.B. MODEMS, wenn Sie Anfragen zu Ihrem Modem haben. Dies gewährleistet eine schnelle Bear-beitung Ihrer Anfrage und erleichtert uns den Support.

| Registrierung in der ELSA ONLINE | Sie sollten sich möglichst frühzeitig registrieren lassen, damit Sie im Bedarfs- fall unverzüglich uneingeschränkten Zugang zur Mailbox haben. Dazu können Sie sich jederzeit 24 Stunden täglich in die Support-Mailbox ELSA ONLINE einwählen. Beim ersten Einloggen vergeben Sie ein Passwort (4 bis 10 Zeichen). Sie gelten zunächst als nicht registrierter Benutzer mit eingeschränkten Rechten. Die Registrierung erfolgt über den Menüpunkt 'REGISTER' und ist nicht mit zusätzlichen Kosten für Sie verbunden (mit Ausnahme der anfallenden Verbindungsgebühren). Für die Registrierung müssen Sie Ihre Anschrift, Telefon- und Faxnummer (falls vorhanden) eingeben. Ihr User-Antrag wird dann innerhalb eines Arbeitstages bearbeitet. Danach sind Sie registriert und haben Zugang zu den einzelnen Foren sowie die Möglichkeit, das ELSA-Support-Team per Email anzuschreiben. |
| --- | --- |

CompuServe	Sie erreichen unser ELSA-Support-Forum in CompuServe über GO ELSA. Wir bieten Ihnen in unserem ELSA-Support-Forum denselben Support wie in unserer Support-Mailbox ELSA ONLINE.

à ACHTUNG à	Beachten Sie bitte im ELSA-Forum die Struktur der unterschiedlichen Brief- und Bibliotheksbereiche. Bitte wählen Sie für Ihre Anfragen immer den zutreffenden Briefbereich aus, z.B. ELSA-Modem oder Modem-Software, wenn Sie Anfragen zu Ihrem Modem haben. Dies gewährleistet eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage und erleichtert uns den Support.

Falls Sie Fragen zu CompuServe, zum CIM (CompuServe Information Manager) oder zur CompuServe-Anmeldung haben, wenden Sie sich bitte direkt an die gebührenfreie Rufnummer 0130-864643 des CompuServe-Supports.

Reparatur?	Falls Sie nicht genau wissen, ob das Modem defekt ist oder vielleicht auch nur die Konfiguration falsch eingestellt ist, rufen Sie bitte die ELSA-Hotline an, bevor Sie Ihr Modem zur Reparatur einsenden.

Sollten Sie das Modem zur Reparatur einsenden wollen, achten Sie bitte darauf, daß dies im Originalkarton in geeigneter Verpackung geschieht, um Transportschäden zu vermeiden. Darüber hinaus müssen Sie eine Kopie des Rechnungsoriginals mit einsenden.

Sie können die Reparaturdauer positiv beeinflussen, indem Sie dem Gerät eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung beilegen, so daß eine gezielte Fehlersuche möglich ist. Schicken Sie Ihr ELSA-Produkt direkt an die Service-Abteilung der ELSA GmbH.

G	Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewähren wir den Erwerbern von ELSA-Produkten nach Ihrer Wahl zusätzlich zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen nach Maßgabe der folgenden Bedingungen:

1.	Garantieumfang

a)	Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerät mit allen Teilen. Sie wird in der Form geleistet, daß Teile, die nachweislich trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und Materialfehlern defekt geworden sind, kostenlos ausgetauscht werden. Handbücher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.

b)	Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen, nicht aber die Kosten für den Versand zur Service-Werkstätte.

c)	Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

d)	Wir sind berechtigt, über die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Änderungen (z.B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerät dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Hierfür entstehen dem Erwerber keine zusätzlichen Kosten. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

2.	Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt für ELSA-Farbmonitore und für Datenkommunikations- und Grafikprodukte 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Lieferung des Gerätes durch den autorisierten ELSA-Fachhändler. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

3.	Abwicklung

a)	Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerätes, so sind Garantieansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen geltend zu machen.

b)	Transportschäden, die äußerlich erkennbar sind (z.B. Gehäuse beschädigt), sind unverzüglich gegenüber der Transportperson und uns geltend zu machen. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Anlieferung schriftlich gegenüber der Transportperson und uns zu reklamieren.

c)	Zur Entgegennahme von Garantieansprüchen sind ausschließlich die autorisierten ELSA-Fachhändler befugt. Eine Liste mit Namen und Anschriften dieser Unternehmen kann der Erwerber bei uns anfordern.

d)	Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieansprüche entgegennimmt und/oder das instandgesetzte Gerät austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Erwerbers.

e)	Garantieansprüche werden nur berücksichtigt, wenn mit dem Gerät eine Kopie des Rechnungsoriginals vorgelegt wird.

4.	Ausschluß der Garantie

Jegliche Garantieansprüche sind insbesondere ausgeschlossen,

a)	wenn das Gerät durch den Einfluß höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Stromschlag, Staub u.ä.) beschädigt oder zerstört wurde;

b)	wenn das Gerät unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die außerhalb der technischen Spezifikationen liegen;

c)	wenn die Schäden durch unsachgemäße Behandlung - insbesondere durch Nichtbeachtung der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung - aufgetreten sind;

d)	wenn das Gerät durch hierfür nicht von uns ermächtigte Personen geöffnet, repariert oder modifiziert wurde;

e)	wenn das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist;

f)	wenn Schäden an der Bildröhre eines ELSA-Monitors festgestellt werden, die durch mechanische Belastungen (Verschiebung der Bildröhrenmaske durch Schockeinwirkung oder Beschädigungen des Glaskörpers), starke Magnetfelder in unmittelbarer Nähe (bunte Flecken auf dem Bildschirm), permanente Darstellung des gleichen Bildes (Einbrennen des Phosphors) hervorgerufen wurden.

g)	wenn der Garantieanspruch nicht gemäß Ziffer 3a) gemeldet worden ist.

5.	Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, daß die gemeldete Fehlfunktion des Gerätes durch fehlerhafte Fremdhardware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behalten wir uns vor, den entstandenen Prüfaufwand dem Erwerber zu berechnen.

6.	Ergänzende Regelungen

a)	Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zu uns abschließend. Durch diese Garantie werden weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung oder Minderung nicht begründet. Schadensersatzansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittelbaren oder Folgeschäden. Für die Wiederbeschaffung von Daten haften wir nicht, es sei denn, daß wir deren Vernichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben und der Erwerber sichergestellt hat, daß diese Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

b)	Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

c)	Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

d)	Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt im Verhältnis zwischen uns und dem Erwerber nicht.

H	Glossar

Adaptives Modem	So heißt ein ®Modem, das sich selbsttätig an die Übertragungsgeschwindigkeit der Gegenstelle anpaßt. ELSA erhielt die erste Postzulassung für ein adaptives Modem und wendet ein optimiertes Verfahren entsprechend ITU-T V.100 an. Jedes seitdem von ELSA ausgelieferte Modem ist adaptiv nach V.100.

ASCII	Der American Standard Code for Information Interchange ist der international gebräuchlichste Code zur Darstellung eines 128 Zeichen umfassenden Alphabets. Er wird auch als standard ASCII bezeichnet, im Gegensatz zu extended ASCII, einer Erweiterung des Codes um internationale Sonderzeichen und Grafiksymbole auf 256 Zeichen (auch IBM-Zeichensatz genannt). Während standard ASCII mit einer Wortlänge von 7 Bits dargestellt werden kann 
(27 = 128), ist für den extended ASCII eine Wortlänge von 8 Bits erforderlich (28 = 256).

Asynchrone 	Bei der seriellen Datenübertragung wird ein Verfahren zur Herstellung des
Übertragung	Gleichlaufs zwischen Sender und Empfänger benötigt, um den Empfänger in 
	die Lage zu versetzen, Anfang und Ende eines übertragenen Zeichens zu 
	erkennen. Zu dieser Strukturierung wird bei der asynchronen Übertragung 
	jedes zu sendende Byte mit einem Startbit und einem oder zwei Stopbit 
	markiert. Dieses Start-Stop-Verfahren gehört besonders im Bereich der 
	Microcomputer zu den am häufigsten verwendeten Übertragungsverfahren,
	da es technisch, im Gegensatz zur synchronen Übertragung, relativ einfach 
	zu realisieren ist.

AT-Befehlssatz	'Intelligente Modems' können Verbindungen automatisch aufbauen und Anrufe entgegennehmen. Für die Syntax der hierzu erforderlichen Modem-Steuerbefehle hat sich weltweit die sogenannte erweiterte AT-Kommandosprache (AT = Befehlspräfix ATtention) etabliert. ELSA-MicroLink®-Modems sind mit einer automatischen Wähleinrichtung ausgerüstet und können automatisch Anrufe entgegennehmen.

Baud	Baud (Abkürzung: Bd) ist die Einheit der Schrittgeschwindigkeit (1 Bd = 1 Schritt pro Sekunde), d.h. der Häufigkeit der Zustandsänderungen auf einem Übertragungskanal pro Sekunde. Die Einheit Baud wird irrtümlich oft gleichgesetzt mit der in bit/s gemessenen Übertragungsgeschwindigkeit. Bei Signalen, die nur zwei Zustände kennen, ist die Schrittgeschwindigkeit identisch mit der Übertragungsgeschwindigkeit. Bei Geschwindigkeiten über 1200 bit/s werden in der Regel pro Schritt vier, acht oder noch mehr Bits übertragen, so daß die Schrittgeschwindigkeit in diesen Fällen niedriger ist als die Übertragungsgeschwindigkeit. Beispiel: V.32 = Schrittgeschwindigkeit 2400 Baud, Übertragungsgeschwindigkeit 9600 bit/s.

BBS	®Mailbox

CCITT	®ITU-T

Datenflußkontrolle	Modems mit Datenflußkontrolle verfügen über einen integrierten Empfangs- und Sendepuffer, um in fehlerkorrigierenden Modems den Datendurchsatz zu optimieren. Die beiden wichtigsten Kontrollverfahren, auch Handshake genannt, sind die Hardwaresteuerung mit den Signalen RTS und CTS sowie die Softwaresteuerung mit den Zeichen XON und XOFF. ELSA-MicroLink®-Modems mit Fehlerkorrektur verfügen über beide Möglichkeiten der Datenflußkontrolle.

Datenformat	Damit bei einer ®asynchronen Übertragung zwischen zwei Datenstationen ein Datenaustausch stattfinden kann, müssen Vereinbarungen über die Länge und Strukturierung der zu übertragenen Zeichen getroffen werden. Diese Spezifizierung nennt sich Datenformat. Die gebräuchlichsten Datenformate bei asynchroner Übertragung sind: 8N1 (1 Startbit, 8 Datenbits, kein Paritätsbit und 1 Stopbit = 10 Bits pro Zeichen) und 7E1 (1 Startbit, 7 Daten-bits, 1 Paritätsbit (gerade Parität) und 1 Stopbit = 10 Bits pro Zeichen).

Download	Download ist ein Dateitransfer, bei dem eine von der Gegenseite gesendete Datei empfangen und abgespeichert wird.

Duplex	In dieser Betriebsart (auch Vollduplexverfahren oder Gegenbetrieb) ist gleichzeitiges Senden und Empfangen möglich. Beim Halbduplexverfahren (auch Wechselbetrieb) erfolgt die Datenübertragung ebenfalls in beiden Richtungen. Allerdings können zwei miteinander verbundene Systeme nicht gleichzeitig, sondern nur abwechselnd in einer Richtung senden bzw. empfangen. Im Simplexbetrieb kann generell nur in einer, vorher festgelegten, Richtung gesendet werden, d.h. ein Dialogverkehr ist nicht möglich.

Effektive Trans-	Die effektive Transferrate muß unterschieden werden von der Übertra- 
ferrate	gungsgeschwindigkeit. Die Übertragungsgeschwindigkeit gibt die Anzahl 
	der pro Sekunde physikalisch über eine Datenleitung gesendeten Bits als
	eine theoretisch, maximale Größe an. Die Transferrate dagegen ist ein Maß
	für die durchschnittliche Anzahl der übertragenen Nutzdaten pro Zeiteinheit.
	Durch zusätzlich zu übertragende Steuerdaten oder Protokollroutinen kann
	die nominelle Übertragungsgeschwindigkeit gemindert werden. Durch
	Verwendung von Datenkompressionsverfahren kann die effektive
	Geschwindigkeit aber auch auf ein Vielfaches der Übertragungsge- 
	schwindigkeit gesteigert werden.

Firmware	Firmware ist eine Bezeichnung für die Gesamtheit der zur Hardware gehörenden Microprogramme eines Gerätes, die vom Benutzer nicht veränderbar sind.

Frequenzwahl	Bei diesem Wahlverfahren, das auch als Mehrfrequenzwahl oder Tonwahl bezeichnet wird, wird jede Wählziffer durch ein bestimmtes Frequenzpaar vertreten. Ist während der Wahl also eine Folge unterschiedlicher, kurzer Pfeiftöne zu hören, handelt es sich um Frequenzwahl. Das Frequenzwahlverfahren ist wegen seiner Schnelligkeit der herkömmlichen ®Impulswahl überlegen.

FullFax	Mit der FullFax-Funktion ausgerüstete ELSA-MicroLink®-Modems können sowohl Dokumente an Telefaxgeräte der Gruppe 3 versenden als auch empfangen. Die anderen Modemfunktionen bleiben natürlich voll erhalten, so daß ein ELSA-FullFax-Modem multifunktional als Fax-Gerät und zur Datenfernübertragung genutzt werden kann.

Host	Als Host (engl.: Wirt) werden Zentralrechner bezeichnet, die für andere Einheiten (z.B. Terminals) bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Speicherung von Daten übernehmen.

Impulswahl	Bei diesem Wahlverfahren wird jede gewählte Ziffer in eine Zahl von Impulsen gewandelt. Ist während der Wahl also ein 'Rattern' zu hören, handelt es sich um Impulswahl.

ITU-T	Der Standardisierungssektor Telekommunikation der International Telecommunications Union (ITU) befaßt sich mit der Standardisierung der Daten- und Fernsprechdienste. Die ITU-T-Empfehlungen der ®V.-Serie behandeln u.a. die Datenübertragung im Telefonnetz. ITU-T ist die Nachfolgeorganisation des CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique).

Kommunikations-	Um ein Modem über einen Personal Computer ansprechen und z.B. die
software	Übertragungsparameter auswählen oder Dateitransfers (®Download,
	®Upload) starten zu können, wird eine geeignete Kommunikations- 
	software, ein sogenanntes Terminalprogramm, benötigt. Mit einem solchen
	Programm wird auf einem PC ein 'intelligentes Terminal' emuliert
	(nachgeahmt), also eine einfache Eingabe-/Ausgabeeinheit, die über 
	Zusatzfunktionen zum Speichern empfangener bzw. Übertragen ge-
	speicherter Daten verfügt. Alle ELSA-MicroLink®-Modems, die den ®AT-
	Befehlssatz beherrschen, werden zusammen mit dem Kommunikations-
	programm Telix ausgeliefert.

Login	Durch eine Login-Prozedur (auch Logon-Prozedur) muß sich ein System-Benutzer durch Eingabe einer registrierten Benutzerkennung erst identifizieren und über ein Passwort seine Zugangsberechtigung nachweisen, bevor er die Dienste eines ®Hosts nutzen kann.

Mailbox	(engl. Electronic Mail System, Bulletin Board System (BBS)). Mailboxen sind automatische Nachrichtensysteme, die einen oder mehrere Anschlüsse an das Telefonnetz und/oder an das DATEX-P-Netz und/oder ISDN haben. Die Benutzer einer Mailbox können sich in der Regel gegenseitig Nachrichten zukommen lassen und nutzen die Mailbox als Kommunikationsforum. Außerdem bieten Mailboxen häufig Programm- und Informationsbibliotheken zu den verschiedensten Sachgebieten an. Die Support-Mailbox, ELSA ONLINE, die unter der Telefonnummer +49/0-241-9177-981 zu erreichen ist (ISDN-Zugang +49/0-241-9177-7800), wurde eingerichtet, um ELSA-Kunden ein Forum zu bieten, in dem sie mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen bzw. Fragen an das ELSA-Support-Team stellen können. Außerdem kann man über die Support-Mailbox ELSA ONLINE ständig aktuelle Produktinformationen, Anwendungsbeispiele und Anwenderprogramme erhalten. Die jeweils neueste Version der Software der ONLINE-Editon liegt z.B. in der Support-Mailbox ELSA ONLINE ständig zum Download bereit.

MNP	Durch die Rausch- und Verzerrungseigenschaften des Telefonnetzes können traditionelle Modems keine perfekte, fehlerfreie Übertragung gewährleisten. Das Microcom Networking Protocol (MNP) ist ein Fehlerkorrekturverfahren, mit dem auch auf gestörten Telefonleitungen 100% fehlerfreie Übertragung möglich ist. Dieses Verfahren wird weltweit bereits in über 1 Million Modems angewandt. Es darf nur von Modemherstellern verwendet werden, die von der Firma Microcom, dem Entwickler von MNP, hierzu lizensiert sind. Neben dem Fehlerkorrekturprotokoll verfügt MNP Klasse 5 außerdem über ein Verfahren zur Datenkompression, so daß die effektive Übertragungsgeschwindigkeit um Faktoren zwischen 1,3 und 2,0 erhöht werden kann. Bei einer physikalischen Verbindung mit 14.400 bit/s kann also ein Datentransfer mit 28.800 bit/s erreicht werden. Sollen Dateien übertragen werden, die bereits komprimiert sind (z.B. *.ZIP , *.ARC), sollte MNP Klasse 4 verwendet werden. Durch MNP5 kann bei diesen Dateien keine wesentliche zusätzliche Komprimierung mehr erreicht werden und das Kompressionsverfahren wirkt sich möglicherweise sogar geschwindigkeitsmindernd aus. ELSA-MicroLink®-Modems mit MNP unterstützen beide Klassen dieses Fehlerkorrekturverfahrens sowie die Verfahren nach ®V.42, V.42bis.

Modem	Abkürzung für MOdulator/DEModulator. Korrekt wäre daher 'der Modem'. Umgangssprachlich durchgesetzt hat sich jedoch 'das Modem'. Ein Modem wandelt akustische in digitale Signale und umgekehrt. Große Bedeutung gewonnen haben Modems beim Einsatz im öffentlichen Telefonnetz, da sie Datenverarbeitungsanlagen über weite Entfernungen schnell und kostengünstig verbinden können. ELSA entwickelt und produziert Modems seit der Liberalisierung der Postbestimmungen im Jahre 1987. ELSA entwickelte das erste in Deutschland postzugelassene Modem mit drei Übertragungsgeschwindigkeiten (300, 1200 und 2400 bit/s) sowie das erste postzugelassene V.32-Hochgeschwindigkeitsmodem. Heute umfaßt das Angebot von ELSA alle gängigen Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 bis 33.600 bit/s mit ®effektiven Transferraten bis 134.400 bit/s.

Paritätsbit	Das Paritätsbit ist ein Kontrollbit, das bei einem Datentransfer zusätzlich zu den Nutzdaten übertragen wird. Die auf logisch 1 gesetzten Bits werden mit dem Paritätsbit auf eine gerade (even) oder ungerade (odd) Bitsumme ergänzt. Die Paritätsprüfung ist ein Verfahren zur Fehlererkennung. Die Effektivität dieser Prüfung ist jedoch sehr zweifelhaft, da z.B. Doppelfehler nicht erkannt werden können. In der Datenfernübertragung wird deswegen meist die Einstellung 'keine Parität' gewählt, was sich außerdem positiv auf die Übertragungsgeschwindigkeit auswirkt, da kein zusätzliches Paritätsbit übertragen werden muß.

Sysop	Kürzel für System Operator, den Administrator bzw. Betreiber einer ®Mailbox oder einer Datenbank.

TAE6	Abkürzung für Telekommunikations-Anschluß-Einheit, 6polig. Die von der Deutschen Telekom für das Telefonnetz bereitgestellte Anschlußdose hat die Bezeichnung TAE6-F für Telefone bzw. TAE6-N für Modems, Faxgeräte, Anrufbeantworter oder Gebührenzähler. Alle in Deutschland zugelassenen ELSA-MicroLink®-Modems werden mit einem Anschlußkabel für eine TAE6-N-Modem-Anschlußdose ausgeliefert.

UART	Ein UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ist ein universeller Baustein, der parallele Übertragungswege an serielle anpaßt und umgekehrt. Personal Computer verwenden üblicherweise asynchrone Schnittstellenbausteine zur Modem-Kommunikation.

Übertragungs-	Um Dateien von einem Rechner zum anderen zu übertragen, gibt es eine 
protokoll	Reihe von Übertragungsprotokollen, die einen reibungslosen Dateitransfer
	gewährleisten sollen. Im Laufe der Zeit wurden Protokolle unterschiedlicher 
	Leistungsfähigkeit und Komfortabilität entwickelt. Prinzipielle Funktions-
	weise: In der Regel werden Daten blockweise übertragen und auf der Ge-
	genseite durch Prüfverfahren auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit getestet. 
	Wird ein Übertragungsfehler festgestellt, wird der defekte Block nochmals 
	angefordert. ELSA-MicroLink®-Kommunikationsprodukte, die den ®AT-
	Befehlssatz beherrschen, werden mit der Kommunikationssoftware Telix 
	ausgeliefert. Telix unterstützt die gängigsten Übertragungsprotokolle, wie z.B. 
	®Xmodem, Xmodem-1k, ®Ymodem und Zmodem.

Upload	Upload ist ein Dateitransfer, bei dem eine Datei zu einer anderen Daten-station (z.B. ®Mailbox) gesendet und dort abgespeichert wird.

V.Fast Class	Von Rockwell im Vorgriff auf V.34 (V.fast) definiertes Modulationsverfahren mit Bitraten von 16.800 bit/s bis 28.800 bit/s, das mit variabler Geschwindigkeit arbeitet und sich in Schritten von 2400 bit/s an die vorgegebenen Leitungsverhältnisse anpaßt. Die Modems messen jede Verbindung aus und ermitteln so das jeweils passende Übertragungsverhalten.

V.-Serie	Die ®ITU-T-Empfehlungen der V.-Serie umfassen Empfehlungen für die Datenübertragung in Fernsprechnetzen. V.21 beschreibt das Verfahren für 300 bit/s ®duplex; V.22bis für 1200 bit/s und 2400 bit/s duplex; V.23 für 1200 bit/s halbduplex, 1200/75 bit/s und 75/1200 bit/s duplex; V.32 für 4800 bit/s und 9600 bit/s duplex; V.32bis für Geschwindigkeiten bis 14.400 bit/s duplex und V.34 für Geschwindigkeiten bis 28.800 bit/s duplex. Die ELSA-MicroLink®-Modems-Produktlinie deckt alle genannten Übertragungsver-fahren ab.

V.42, V.42bis	Bei V.42 bzw. V.42bis handelt es sich um ein Fehlerkorrektur- bzw. Datenkompressionsverfahren, das die ®ITU-T verabschiedet hat. V.42bis beinhaltet ein Datenkompressionsverfahren, das eine Erhöhung des Datendurchsatzes bis auf das Vierfache ermöglicht. MicroLink 33.6TQV, MicroLink 28.8TQV und MicroLink 14.4TQ verfügen (neben ®MNP) sowohl über V.42 als auch über V.42bis. Damit können effektive Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 115.200 bit/s bzw. 57.600 bit/s erreicht werden.

Xmodem	Xmodem ist ein ®Übertragungsprotokoll mit automatischer Fehlererkennung und Fehlerkorrektur. Die Datenübertragung erfolgt in Blöcken mit einer Größe von 128 Bytes. Wird ein Übertragungsfehler erkannt, wird der fehlerhafte Block erneut gesendet. Xmodem gehört zu den weltweit meistverwendeten Protokollen, das von vielen Standard-Terminalprogrammen unterstützt wird, aber inzwischen in seiner Leistungsfähigkeit von moderneren Protokollen wie ®Zmodem überholt wurde.

Zmodem	Zmodem ist ein sehr schnelles und sicheres ®Übertragungsprotokoll. Es ist eines der wenigen Protokolle, die auf der ®Duplex-Technik basieren. Das bedeutet, daß zum Empfang von Quittungen und Fehlermeldungen der Gegenstelle das Aussenden weiterer Datenblöcke nicht unterbrochen werden muß. Die Blocklänge paßt sich dynamisch der Fehlerrate an. Durch diese beiden Maßnahmen erreicht Zmodem einen vergleichsweise hohen Datendurchsatz. Weiterhin bietet es Zusatzfunktionen wie die Übertragung von mehreren Dateien im Batch-Betrieb oder die Wiederaufnahme abgebrochener Übertragungen zu einem späteren Zeitpunkt. Besonders geeignet ist Zmodem für Übertragungen über Satellitenleitungen oder Netze mit Paketvermittlung (z.B. DATEX-P). Zmodem wird von dem ®Kommunikationsprogramm Telix unterstützt.

I	Index

Abbruch-Kommando	26

Abschaltzeit	52

Adaptives Modem	106

Amtsholung	20; 29

Anschlußbelegung RJ11-Buchse	91

Anschlußbelegung TAE6-N-Stecker	91

Anzeige Konfigurationsprofile	45

ASCII	26; 35; 106

Asynchrone Übertragung	106

AT-Befehle eingeben	95

AT-Befehlssatz	106; 108

AT-Kommando	8; 24

AT-Kommandosatz	8; 22

AT-Präfix	24; 25

Automatische Neusynchronisation	33

Automatische Rufannahme	49

Automatische Wahl	30

Automatischer Rückruf	9; 69; 71

Backspace-Zeichen	51

Baud	106

BBS	106

Befehlseingabe	26

Benutzerpasswort	71; 72

Benutzerpasswort abwarten	60

Benutzerpasswort anzeigen	72

Benutzerpasswort eingeben	71

Besetztton	47

Bitorientierte Register	49

Blindwahl	51

Break-Kontrolle	36

Btx/Datex-J	99

BUSY	77; 96

Carriage-Return-Zeichen	50

CCITT	106

CompuServe	101

CONNECT-Bitrate	36

CRC-Fehler	97

CTS	59; 93

CTS-Kontrolle	31

Dateitransfer unter OS/2	98

Datenflußkontrolle	32; 40; 47; 107

Datenformat	107

Datenkompression	28; 60

Datenkompression ausschalten	96

Datenpufferung	28

DATEX-P	108

DCD	29; 31; 94

Detect Phase	35

DIAL LOCKED	77

Download	107

DSR	93

DSR-Kontrolle	31

DTR	30; 31; 34; 93

DTR-Verzögerung	55

Dumb-Modus	34

Duplex	107

Effektive Transferrate	107

ELSA ONLINE	100

ERROR	77

Escape Prompt Delay	52

Escape-Code-Zeichen	50

Escape-Kommando	22; 23; 40; 50

Escape-Sequenz	23

Escape-Zeichen	23

Fax-Betrieb	8

Fehlerfreie Verbindungen	45

Fehlerkorrektur	28; 58

Fehlerkorrekturverfahren	38

Fernkonfiguration	9; 71; 75

Fernkonfiguration aktivieren	75

Fernkonfiguration beenden	76

Firmware	33; 35; 44; 107

Firmware-Datum	35

Firmware-Version anzeigen	44

Flashtaste	29

Frequenzwahl	20; 29; 107

Frequenzwahlverfahren	43

FullFax	108

GO ELSA	101

Guardton	34; 57

Handshake	40

Host	108

Impulswahl	20; 29; 108

Impulswahlverfahren	39

Inaktivitätstimer	44; 56

Initstring für Mailboxbetrieb	95

ITU-T	108

Klingelimpulszähler	50

Kommando-Echo	32

Kommandomodus	34; 36

Kommandophase	22; 23; 25

Kommandozeilenpuffer	25

Kommunikationsprogramm	16; 22; 108

Kommunikationssoftware	108; 110

Konfiguration	26

Konfiguration übernehmen	76

Konfigurations-Kommando	57; 58

Konfigurationsprofil laden	48

Konfigurationsprofil setzen	47

Konfigurationsprofil speichern	46

Lautsprecher-Kontrolle	37

Lautstärke einstellen	36

Linefeed-Zeichen	50

Login	108

Mailbox	106; 108

manuelle Wahl	31

Meldeleitungen	32

MNP	29; 38; 45; 109

Modem	109

Modem-Konfiguration	35

MODEMTST	96

NO ANSWER	77

NO CARRIER	77

NO DIALTONE	77; 96

Normal-Modus	29; 36

OK	77

Online	23; 25

Online-Zustand	25; 39

Parameter	26

Paritätsbit	109

Passwortabfrage	73

Passwortänderung	70

Pausenlänge	51

Polling	53

Produktinformationen ausgeben	35

Protokoll-Modus	74

Prüfschleifen	43

Prüfschleifen auswählen	43

Rechnerseitige Bitrate	28; 36

Rechnerseitige Geschwindigkeit	66

Register	41

Register lesen	41

Register setzen	41

Registerinhalte anzeigen	41

RING	77

RIP	99

RTS	59; 93

Rückfall-Zeichen	27; 60

Rückmeldungen	44; 77

Rückmeldungen unterdrücken	40

Rückruf	60; 72

Rückruf aktivieren	73

Rückrufnummer eingeben	71

Ruf annehmen	26

Rufannahme	25; 31

Rufnummer	5; 82

Rufton	34; 57

Sendepegel	62

serielle Schnittstelle	40

Software-Handshake	47

Sonderzeichen	20; 29; 40

Standardkonfiguration	26

Standardkonfiguration laden	33

Supervisor-Passwort	9; 69

Supervisor-Passwort ändern	69

Support-Mailbox	100; 101

Sysop	110

TAE6	110

Telefonnummern anzeigen	33

Telefonnummern speichern	40; 48

Telefonseitige Bitrate	33

Telefonseitige Geschwindigkeit	27

Telix	22; 108

Terminalprogramm	24

Terminalprogramm ZOC	98

Tonwahl	20; 43

Träger	29

Transferrate	107

UART	110

Übertragungsart	27

Übertragungsphase	22; 23; 50; 58

Übertragungsprotokoll	110

Upload	110

V.100 Geschwindigkeitsanpassung	37

V.34	7

V.42	29; 45

V.42bis	45; 60

V.8-Geschwindigkeitsanpassung	38

V.FastClass	7; 110

Verbindung abbrechen	34

Verbindungsabbruch	63

Verbindungsaufbau	29

Versionsnummer	35

Wahl an Hauptanschluß	20

Wahl an Nebenstelle	20

Wählgeschwindigkeit	52

Wählleitungsbetrieb	62

Wahlpause	12

Wählton	20; 29; 47

Wahlverzögerung	12

Warten auf Träger	51

Xmodem	111

XON/XOFF	47

Zeitverzögerter Rückruf	60

Zmodem	111

Zugangsberechtigung	9; 69

Zugriffsschlüssel	9; 69

Zugriffsschlüssel abfragen	71

Zugriffsschlüssel setzen	70

Zugriffsschutz	8; 69