Kn�pfchen, Kn�pfchen  Teil 1, c't 6/88, Seite 148

-------------------------------------------------

\KEYBOARD\8042-1.PAS      Keyboard-Controller-Init, nur ATs und Mod. 50-80

8042-1.EXE      Turbo-4-Kompilat

8042-2.PAS      Interface-Check, nur ATs und Mod. 50-80

8042-2.EXE      Turbo-4-Kompilat

8042-3.PAS      Scancode-Umschalten, nur MF-2 und ATs/Mod. 50-80

8042-3.EXE      Turbo-4-Kompilat

I9.PAS          Make-Break-Code-Analyse, Tastatur direkt

I9.EXE          Turbo-4-Kompilat

KBDID.PAS       Anforderung ID-Bytes von MF-2, nur ATs/Mod. 50-80

KBDID.EXE       Turbo-4-Kompilat

SCANCODE.PAS    INT16h-/KB-Buffer-Analyse

SCANCODE.EXE    Turbo-4-Kompilat

MISC.PAS        Include-File f�r alle obigen .PAS-Files

Kn�pfchen, Kn�pfchen, Teil 2, c't 7/88, Seite 178

------------------------------------------------

\KEYBOARD\ENH.PAS      neues Testprogramm f�r erweiterte Funktionen

ENH.EXE      Turbo-4-Kompilat (Erkl�rung siehe Text weiter unten)

K3.ASM       Keyboard-Treiber (Quelle)

K3TAB.ASM    Keyboard-Treiber (Quelle des Include-File mit Tabellen)

!!!! Bitte zu K3 unbedingt die Anmerkungen weiter unten lesen !!!!

KEY.DOC      diese Datei

Die aufgef�hrten Programme sind in den angegebenen c't-Artikeln ausf�hrlich

beschrieben und erkl�rt. Vor allem zum Verst�ndnis der Programme aus c't

6/88 und deren diversen Optionen sollten Sie unbedingt den Artikel zur Hand

haben, aber auch der Keyboard-Treiber weist einige Spezialit�ten auf. So

gibt es diverse Software-Switches vor der Assemblierung (bitte nur mit MASM

ab Version 4.0), die Sie auf Ihren Rechner und Ihre Tastatur einstellen

m�ssen, um optimale Resultate zu erzielen. Weil sich durch die vielen

Schalter-Kombinationen entsprechend viele COM-Files ergeben w�rden, haben

wir darauf verzichtet, assemblierte Versionen beizulegen. Der

Tastaturtreiber besteht aus dem Assembler-File K3.ASM und der Tabelle

K3TAB.ASM, die stets beide zum Assemblieren ben�tigt werden.

!!!!!!!!!  WICHTIG !!!!!!!!!!

Wie wohl weitgehend bekannt, ist Software nie ganz fertig. So haben auch

die hier vorliegenden Programme seit ihrem Abdruck noch kleinere

Erweiterungen erfahren, die im folgenden beschrieben werden. Es sei nicht

verschwiegen, da� wir, indem wir Ihnen all diese Neuerungen zukommen

lassen, ein gewisses Risiko eingehen, denn die �berarbeiteten Programme

sind nicht so ausgiebig getestet wie die abgedruckten, die (trotzdem) auch

einige Fehler aufweisen, die im folgenden angegeben werden.

Weiterhin sei vorausgeschickt, da� sich der Keyboard-Treiber K3.ASM zwar an

den Vorbildern KEYBGR usw. orientiert, da� er aber

1. diverse Erweiterungen hat,

2. einiges anders (nach unserer Meinung besser) macht,

3. und bei Problemen und f�r Anpassungen an eigene Bed�rfnisse vom

jeweiligen Benutzer ge�ndert werden kann und SOLL.

Beachten Sie dazu, da� es zu diversen PCs/ATs sehr speziell aufeinander

abgestimmte Kombinationen aus Keyboard, ROM-BIOS und Keyboard-Treiber gibt.

Unser Treiber lehnt sich in der Grundversion weitgehend an die Treiber von

PCDOS an. Unter MSDOS sind durchaus Abweichungen m�glich, da MSDOS-

Versionen von Dienstprogrammen oft Besonderheiten f�r genau den Rechner

enthalten, mit dem zusammen das MSDOS vertrieben wird. Bevor Sie also

unsere Hotline in Anspruch nehmen oder uns schreiben, weil hier und da mal

ein Zeichen auf der falschen Taste liegt, so ist das eher der Regelfall als

die Ausnahme.

Unser Anliegen, weshalb wir die Beitr�ge zum Thema PC-Tastaturen �berhaupt

gemacht haben, besteht schlie�lich darin, da� man nach Analyse der Tastatur

(mit I9) und des ROM-BIOS oder jeweiligen Treibers (mit SCANCODE) die

M�glichkeit hat, im "eigenen" Treiber K3 alle Unzul�nglichkeiten selbst

abzustellen, indem man etwa die Tabellen entsprechend �ndert.

ERWEITERUNGEN UND �NDERUNGEN

============================

zu SCANCODE

-----------

SCANCODE zeigt nun auch die AT-Speicherzellen KBFlag2 und KBFlag3 an.

Au�er den Steuerzeichen "BackSpace", "LineFeed" und "CarriageReturn" (f�r

die ein Blank dargestellt wird) wird nun auch f�r Werte < $32 ein Zeichen

aus dem IBM-Zeichensatz dargestellt.

zu 8042-1.PAS

-------------

Speichert nun das vorhandene Kommando-Byte zwischen und restauriert den

Wert beim Verlassen des Programms.

zu 8042-2.PAS und 8042-3.PAS

----------------------------

Keine �nderung

zu ENH.PAS

----------

Dies ist ein neues, in c't bisher nicht abgedrucktes Testprogramm, mit dem

die erweiterten Funktionen des INT16h auf Existenz �berpr�ft werden k�nnen.

Dazu wird mit der neuen Funktion 5 ein Wert in den Tastaturpuffer

geschrieben; dann wird versucht, ihn mit den "erweiterten" Funktionen 10h

und 11h abzufragen. Damit kein "M�ll" �brigbleibt, r�umt das Programm f�r

den Fall der F�lle den Buffer mit Standardfunktionen auf.

Sinn der Sache ist, festzustellen, ob nach dem Laden diverser Utilities

noch die INT16h-Erg�nzungen des Keyboard-Treibers K3 verf�gbar sind. Manche

Programme simulieren ihren eigenen INT16h, der die erweiterten Funktionen

meist nicht enth�lt. Durch schrittweises Nachladen der residenten Programme

kann nachgepr�ft werden, welches Programm den INT16h selbst bearbeitet (und

die sch�nen neuen Funktionen abh�ngt).

zu I9

-----

I9 ist f�r AT-Besitzer komfortabler geworden. Diese k�nnen mit der Option

"-T" auf der Kommandozeile beim kompilierten Programm die AT-PC-Umsetzung

ausschalten (defaultm��ig ist diese an). Bisher mu�ten zwei getrennte

Versionen kompiliert werden.

zu KBDID

--------

Mit diesem Programm kann man aus einer MF-2-Tastatur (und NUR aus dieser)

die ID-Bytes lesen. Manche Tastatur sieht nur so aus wie eine MF-2-

Tastatur, hat also dasselbe Layout. Wenn Sie keine ID liefert, ist sie aber

definitiv keine und sollte vom Treiber K3 auch nicht als solche "erzwungen"

bedient werden, weil dann bestimmt einige Codes nicht mit der

Tastenaufschrift �bereinstimmen. Die Ermittlung der ID-Bytes kann dar�ber

hinaus nur auf ATs oder Modell 50 bis 80 erfolgen, weil nur diese Rechner

entsprechende Befehle an die Tastatur absetzen k�nnen.

zu K3:

------

An diversen Stellen in den Programmen wurden die Kommentare erg�nzt.

Sofern Sie einen etwas �lteren PC Ihr eigen nennen, der im BIOS keinen

INT15h unterst�tzt, m�ssen Sie den Assemblerswitch INT15DF auf 0 setzen.

Es gibt Tastaturen, die von PC auf AT umschaltbar sind, hierbei aber nur

auf das andere Busprotokoll (von 9 auf 11 Bit) und die anderen Make-Break-

Codes umschalten, nicht aber auf das etwas andere Layout der AT-Tastatur.

Sollten Sie ein �hnliches Keyboard haben (gar nicht so selten), setzen Sie

bitte den Assemblerswitch ATCODING auf 0.

Wer �fters unversehens auf die CAPS-Lock-Taste kommt und sich �ber die

Gro�buchstaben wundert, erh�lt einen kleinen Pieps, wenn er den

Assemblerswitch CAPBEEP auf 1 setzt.

Normalerweise erf�llen ALT + CTRL die gleiche Funktion wie AltGR auf der

MF-2-Tastatur. EIN Fall wird unterschieden: RESET l��t sich nur mit ALT und

CTRL und DEL ausl�sen, nicht mit ALTGR und DEL.

Eine sinnvolle Erweiterung, die ein Leser vorgeschlagen hat, besteht darin,

da� auch bei eingeschaltetem Grafik-Zeichensatz die Standard-AltGr-Tabelle

durchsucht wird. Der Source-Code mu� dazu ab dem Label altgr: wie folgt

modifiziert werden (diese �nderung ist nicht in der Disk-Version von K3.ASM

enthalten):

altgr:        XOR     BH, BH                ; clear high-byte

MOV     BL, CS:gselect        ; get selection

SHL     BX, 1                 ; double value as index

altgr0:       MOV     CL, BL                ; save index

MOV     SI, [BX+AltgrTbls]    ; get table start address

MOV     BX, AX                ; save keycode

altgr1:       db      02eh                  ; cs:

LODSW                         ; AL = keycode AH = ASCII

CMP     AL, BH                ; right keycode found ?

JE      altgr2                ; found !!

CMP     AL, -1                ; end marker ?

JE      altgr4                ; yes, ->

JMPS    altgr1                ; try next entry

altgr2:       XCHG    AL, AH                ; AL = ASCII, AH = keycode

JMP     ValidKey

altgr4:       OR      CL, CL                ; was table 0 selected ?

MOV     AX, BX                ; retrieve key code

JZ      make1                 ; yes, ->

XOR     BX, BX                ; try table 0

JMPS    altgr0

make1:

.....

------

Weit verbreitet ist ein leider nicht ganz kompatibler Computer: der

Schneider PC1512. Etliche Leser haben auf dieser Maschine mit dem

abgedruckten Treiber Schwierigkeiten bekommen. Ein Schneider-Update mit

Unterst�tzung der Maus-Tasten ist in Vorbereitung.

-------

Damit der Treiber wie die Originale bei vollem Tastaturpuffer piepst, wurde

beim Label pib0 der Befehl " call errbeep" eingef�gt.

-------

Im folgenden werden die Zeilennummern im Listing, das in c't 7/88

abgedruckt wurde, als Referenz angegeben:

Bei KB_Flag3 war in der abgedruckten Fassung die Tabelle verrutscht. Hier

die korrigierte Fassung und die betroffenen Stellen mit Zeilennummern:

40:97 db_flag_3

0 last code was 0E1h

1 last code was 0E0h

2 right ctrl key down

3 right alt key down

altgr key down

4 enhanced kb (MF) installed

5 force num lock if read id and MF

6 1st id char read

7 read id under way

319    test kbflag3,08h     (statt 010h)

808    or kbflag,08h        (statt 010h)

810    and kbflag3,not 08h  (statt 010h)

1238    or kbflag3,010h      (statt 020h)

Weiterhin war im abgedruckten Programm die Zuordnung zwischen Bit 0 und 1

vertauscht worden. Das ist aber unproblematisch, denn dieses Flag ist nur

treiberintern wirksam und wird ohnehin vor jedem Verlassen gel�scht. Andere

Programme haben also keinen Zugriff darauf. Im Listing ist es korrigiert.

--------

Sofern APOX nicht gesetzt war, aber forceMF, war das Label AT2 nicht

definiert. Als Korrektur wurde vor 1228   "if apox" und nach 1230  "endif

eingef�gt

---------

Beim De-Installieren (war eigentlich nur zum Test eingebaut) "scho�" der

Treiber u.a. den Int-Vektor 5. �nderung:  vor 297 "call ds40" eingef�gt.

---------

Druckfehler Zeile 1262: statt "int 21" mu� es richtig "int 21h" hei�en.

---------

Druckfehler Zeile 6: "int 15"  mu� "int 15h" lauten.

---------

Zeile 484: "jnz alt01" statt "jnz altm1"

---------

F�r ein sehr spezielles Keyboard ist das folgende Feature eingebaut: Auf

dem separaten Cursorblock sind die Tasten anders angeordnet als auf der

allgegenw�rtigen MF-Tastatur. Der Teil bei nx01 (Zeilen 168-190) ist

ausschlie�lich sinnvoll f�r dieses Keyboard. Da Label MFK ist irgendwann

einmal weggefallen, weil diese Tastatur nicht mehr benutzt wurde; der

Assemblerswitch blieb aus "historischen" Gr�nden erhalten.

Die Zeile 170 ist daher von " cmp cs:mfk, byte ptr 0ffh" in " test

kbflag3,010h" zu �ndern